- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

唐山百汇石油销售有限公司大庆道加油站改扩建项目

项目名称：

唐山百汇石油销售有限公司

大庆道加油站

建设单位（盖章）：

编制日期：           2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 唐山百汇石油销售有限公司大庆道加油站改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-130273-89-02-815674 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郑印 | 联系方式 | 15031501582 |
| 建设地点 | 河北 省 唐山 市 高新 区 / 镇火炬路与大庆道交叉口 |  |  |
| 地理坐标 | （ 39 度 41 分 38.695 秒， 118 度 10 分 30.500 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265 机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 119 加油、加气站 |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字[2021]42 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 1 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 无 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《唐山市高新技术开发区环境影响报告书》 审查机关：河北省环境保护局 审查文件名称及文号：《关于唐山市高新技术开发区环境影响报告书的批复》(冀环管[2000]256) |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、相关规划符合性分析 本项目位于唐山市高新技术开发区火炬路与大庆道交叉口。 产业规划与用地规划： 本项目位于河北省唐山市高新技术产业开发区唐山百汇石油销售有限公司大庆道加油站现有场地，已取得国有土地使用证[冀唐国用（2007）第4253号]，用地性质为商服业用地，符合产业定位，符合用地规划。 2、环境影响评价结论及审查意见符合性分析 （1）环境影响评价结论 规划环境影响评价指出根据高新技术开发区的性质和该区域环境特征，优先发展无污染或轻污染行业，如电子信息产业、机电一体化、节能环保、商业服务业等。 本项目属于商业服务业，符合规划环境影响评价。 （2）规划环评审查意见 《唐山市高新技术开发区环境影响报告书》于2000年6月15日通过原河北省环境保护局审查(冀环管[2000]256)，审查意见中与本项目有关内容包括： 入区项目选择上要严格按照开发区发展规划和环境功能区划要求，上高科技含量、高附加值、无污染或轻污染的项目，严禁建设物耗、能耗高的重污染项目。 本项目不属于物耗、能耗高的重污染项目，本评价已对园区生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行了符合性分析。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）、《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字[2020]71号）及《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。 （1）生态保护红线对比 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《河北省生态保护红线》(冀政字[2018]23号)，全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。 唐山市陆域生态保护红线总面积为1085.47km2，占唐山市陆域国土面积的7.65%，占河北省陆域国土面积的0.58%。唐山市生态保护红线主要集中在本市北部山区地带和南部唐海湿地和鸟类自然保护区附近，同时红线区还分布在还乡河、陡河、沙河、溯河、滦河以及青龙河等河流沿线，总体上呈“四线两块”格局。 本项目位于唐山市高新区火炬路与大庆道交叉口，中心坐标 项目位置 2.7km 39°41′38.6952″，118°10′30.5004″。项目东侧为创新大厦，北侧为大庆道，西侧为火炬路，南侧为元辰集团厂房。本项目不在当地风景区、自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护区内，距离生态保护红线最近的位置是位于项目东北侧的陡河水库的延河流域位于陡河带状公园附近，距离约2.7km，满足生态保护红线要求。 陡河水库 图1 本项目与生态保护红线位置关系图 - 环境质量底线 - 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》及其修改单（GB3095-2012）中的二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 项目对产生的废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。区域PM10、PM2.5、O3及NO2存在一定程度污染，其他大气因子及地下水、声环境质量均满足相应标准要求。 （3）资源利用上线 本项目利用唐山百汇石油销售有限公司大庆道加油站原有用地，建设一台加油机及配套管线。项目不涉及用水；用电量约0.4万kwh/a，供电由当地供电电网提供，能源消耗均未超出区域负荷上限。 （4）环境准入负面清单及产业政策符合性分析 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 项目所在区域无环境准入负面清单。 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019本)》中的限制类和淘汰类项目，同时不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年本)》(冀政办发[2015]7号)中淘汰类，因此，本项目符合国家及地方当前产业政策要求。本项目建设内容符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）。 综上分析，本项目符合“三线一单”的要求。 2、环境保护规划分析 将国家及地方生态环境保护规划与本项目内容对比，结果见表1。 表1 各生态环境保护规划符合性分析 名称; 相关要求; 本项目; 结论. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气 [2017]121 号); 严格按照 排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理。建设 油气回收自动监测系统平台，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。; ①本项目设置三次油气回收系统，即卸油油气回收系统、加油油气回收系统、油气排放处置装置。非甲烷总烃可达标排放。 ②已安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门联网。; 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》环大气〔2020〕33号; 加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不得进行人工量油，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集; ①项目卸油、储油和加油时排放的油气采用密闭的三次油气回收系统。 ②卸油应采用浸没式，储罐为埋地油罐，采用电子式液位计进行液位测量 ③加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。. 《关于进一步做好涉VOCs行业环保监督管理的通知》唐气领办〔2019〕16 号; 加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等 VOCs 排放控制，推进加油站、储油库、油罐车为重点，深化汽油储运销油气回收治理工作。; 本项目设置三次油气回收系统，即卸油油气回收系统、加油油气回收系统、油气排放处置装置。非甲烷总烃可达标排放。. 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）; 加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。; 本项目油罐设置了防渗罐池。; 符合. 《关于印发＜加油站地下水污染防治技术指南（试行）＞的通知》（环办水体函[2017]323号）》; 为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池。. 根据表1分析结果可知，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气[2017]121 号)、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》环大气〔2020〕33号、《关于进一步做好涉 VOCs 行业环保监督管理的通知》（唐气领办〔2019〕16 号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《关于印发＜加油站地下水污染防治技术指南（试行）＞的通知》（环办水体函[2017]323号）》中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程内容及规模 （1）项目名称：唐山百汇石油销售有限公司大庆道加油站改扩建项目 （2）建设单位：唐山百汇石油销售有限公司大庆道加油站 （3）建设性质：扩建 （4）项目由来 上海聚龙加油站管理有限公司唐山大庆道加油站始建于1996年7月，于2016年12月30日取得唐山高新区环境保护局出具的《关于上海聚龙加油站管理有限公司唐山大庆道加油站现状环境影响评估报告的备案意见》，项目于2020年4月完成自主验收，于2020年8月3日取得排污许可证，有效期为2020年8月3日至2023年8月2日，证书编号为91130293768134647P001Q；公司于2019年2月完成《上海聚龙加油站管理有限公司唐山大庆道加油站突发环境事件应急预案》备案，备案编号为130262-2019-016-L。唐山百汇石油销售有限公司于2020年12月租用上海聚龙加油站管理有限公司唐山大庆道加油站土地及地上建筑物、设施、加油设备、办公设备等全部资产。 （5）建设内容和规模 本项目为扩建项目，主要建设内容为利用原有场地新建一台3油6枪加油机，原有一座20m3柴油储罐一直处于停用状态，根据市场需求，本次拟更改为92#汽油油罐。项目建成后年销售成品油300t，其中汽油销售200t/a，柴油销售100t/a；加油站年销售总量为成品油1400t，其中汽油销售1200t/a，柴油销售200t/a。 项目基本概况情况见表2。 表2 本项目基本概况一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 加油区; 加油机; 新增一台3油6枪加油机，设置油气回收系统。; 新增. 罩棚; 罩棚投影面积为200m2; 依托原有. 储罐区; 设置4座20m3地下单层钢制卧式地埋油罐，其中92#汽油储罐2座、95#汽油储罐1座、0#柴油储罐1座，单罐容积均为20m3，折合总容积70m3。（柴油容积折半计入总容积；原有一座20m3柴油储罐更改为92#汽油油罐）; 依托原有. 辅助工程; 站房; 用地面积150m2，建筑面积300m2，2层建筑，站房内设便利店、财务室、办公室等。; 依托原有. 公用工程; 供电; 用电接自本地电网，可满足本项目用电需求。; 依托原有. 供水; 市政供水管网供给; 依托原有. 供暖; 冬季采用市政集中供热取暖，夏季采用空调制冷。; 依托原有. 环保工程; 废气; 卸油、储油、加油产生的油气采用卸油油气回收、真空辅助式加油油气回收系统、压缩冷凝吸附油气回收装置进行油气回收。; 新增一套真空辅助式加油油气回收系统，其余依托原有. 噪声; 厂区限速行驶措施，将油气回收真空泵设置在汽车加油机内。; 新增一台油气回收真空泵. 固废; 危险废物：定期清理油罐产生的废油渣直接交由有资质的处置单位进行处置，不在站区内暂存。; 新增. 2、油品种类及销量 表3 本项目油品种类及销量一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 现有项目销量; - 本项目销量; - 总销量; - 备注. - 1; - 92#汽油; - t/a; - 500; - 120; - 620; - 油罐车运送. - 2; - 95#汽油; - t/a; - 500; - 80; - 580. - 3; - 0#柴油; - t/a; - 100; - 100; - 200. - 合计; - 1100; - 300; - 1400. 表4 油品装卸情况 - 序号; - 名称; - 现有项目装卸频次; - 本项目装卸频次; - 总频次. - 1; - 92#汽油; - 34; - 8; - 42. - 2; - 95#汽油; - 34; - 6; - 40. - 3; - 0#柴油; - 7; - 7; - 14. - 合计; - 75; - 21; - 96. 3、主要建构筑物 本项目不新增构建筑物，均依托现有加油区、储罐区、站房。本项目依托的构建筑物情况如下。 表4 主要建构筑物一览表 - 序号; - 建构筑物名称; - 占地面积（m2）; - 建筑面积（m2）; - 备注. - 1; - 站房; - 150; - 150; - 依托原有. - 2; - 罩棚; - 200; - 200; - 依托原有. - 3; - 辅助用房; - 24; - 24; - 依托原有. - 4; - 油罐区; - 130; - --; - 依托原有. - 5; - 道路及地面硬化; - 1169.57; - --; - 依托原有. - 6; - 合计; - 1673.57; - 524; - --. 4、主要工艺概述 本项目油品由专用罐车拉运至站内卸油场，通过密闭接头连接油槽车和卸油口，以自流方式卸油，油品按照不同规格分别固定贮存于地埋卧式钢制油罐中。给汽车加油时，通过加油机将油品计量打入汽车油箱。 5、主要设备及设施参数 本项目主要设备及设施参数见表5-1。 表5-1 本项目主要设备及参数一览表 - 序号; - 设备名称; - 单位; - 数量; - 规格; - 备注. - 1; - 加油机; - 台; - 1; - 3油6枪潜油泵型加油机，型号TB2636; - --. - 2; - 油气回收真空泵; - 台; - 1; - 置于加油机内，并配有1个丝接球阀、1个丝接三通、1个异径接头; - --. 本项目扩建完成后设备清单 表5 -2 本项目扩建完成后主要设备及参数一览表 - 序号; - 设备名称; - 单位; - 数量; - 规格; - 备注. - 1; - 加油机; - 台; - 3; - 3油6枪潜油泵型加油机，型号TB2636; - --. - 2; - 油气回收真空泵; - 台; - 1; - 置于加油机内，并配有1个丝接球阀、1个丝接三通、1个异径接头; - --. - 3; - 埋地柴油罐（双层罐）; - 个; - 1; - V=20m3双层埋地油罐，内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐; - --. - 4; - 埋地汽油罐（双层罐）; - 个; - 3; - V=20m3双层埋地油罐，内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐; - --. - 5; 一次油气回收系统; - 个; - 1; - --; - --. - 6; 二次油气回收系统; - 个; - 1; - --; - --. - 7; 三次油气回收装置; - 个; - 1; - TN-LN-1，处理量30m³/h。. 6、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见下表。 表6 本项目主要经济技术指标 项目; 序号; 指标; 单位; 数值. 能源消耗指标; 1; 电; kwh/a; 0.4. 工艺指标; 1; 进口油压; MPa; ≤0.3. 2; 电机额定功率; W; 750. 3; 本项目年转运次数; 次; 20. 4; 加油站年总转运次数; 次; 96. 其他指标; 1; 劳动定员; 人; 2. 2; 年有效工作时间; h; 8760. 3; 环保投资; 万元; 1. 6、占地面积及平面布置 本加油站占地面积为1173.57m2，站内自北向南分别为加油区、加油站房，油罐区位于加油站东部，辅助用房位于东南角。本项目新增加油机位于加油区内现有两台加油机之间。 站区总平面图布置图见附图3。 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员为2人，由站区内部调剂，工作制度为2班制，每班工作12小时，年工作365天。 - 给排水 本项目劳动定员为2人，主要为新增加油设备，无需新增劳动定员，由站区内部调剂，因此不新增生活用水，生活废水主要用于泼洒地面抑尘。 本项目清理废油渣时使用设备将油罐底和罐壁的油泥等物质刮下清除（不涉及用水），因此不涉及生产废水。 - 9、油罐改造的可行性分析 - 原有一座20m3柴油储罐一直处于停用状态，本次拟更改为92#汽油油罐。柴油和汽油从本质上来说都是石油的轻质裂解产物，化学性质非常接近，只是碳链的长短上的差异。且本项目油罐设置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）以及《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《关于印发＜加油站地下水污染防治技术指南（试行）＞的通知》（环办水体函[2017]323号）》中相关要求：加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施，所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池。本项目采用单层油罐，依托现有防渗罐池防治油品泄漏。 因此，本项目柴油罐改为汽油罐可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、加油工艺流程简述 （1）卸油 油罐车将成品油运至加油站罐区，在卸油口附近停稳熄火，先将加油站的静电接地导线与油罐车卸油设施连接在一起，静止15分钟清除静电，然后用快速接头将油罐车的卸油管与埋地储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，再开始卸油，通过量油孔计量需要卸油量。 油品卸完后，检查没有溢油、漏油后，人工封闭好油罐进油口和罐车卸油口，拆除连通软管及静电接地装置。静止分钟后，发动油品罐车缓缓离开罐区。 本工序废气污染源主要为卸油产生的废气（G1）。 （2）储油 本项目原有一座20m3柴油储罐更换为92#汽油油罐，采用单层油罐并建有防渗罐池，采用电子式液位计进行汽油密闭测量，预防溢油事故，并安装油气回收装置。 项目油罐的清理作业由有资质的处理单位负责清理，只是在需要时进行清理，一般为5年清理一次。清理时使用设备将油罐底和罐壁的油泥等物质刮下清除（不涉及用水）。 本工序废气污染源主要为储油罐呼吸废气（G2）、清罐产生的废油渣（S1）。 （3）加油 机动车加油时，开启加油机和潜油泵，油罐中的油经潜油泵抽出，经加油机计量，然后用加油枪为机动车加油。本过程采用带回气管的加油枪，在给汽车加油的同时，用真空泵将汽车油箱中的油气经加油机与油罐之间的回收管道收集至油罐内，由于加油过程中，油枪与加油口在分离时会有残留油气挥发。少部分烃类气体会被液体置换排入大气。 储罐内的饱和油气会有少量呼吸损失，进入冷凝吸附装置，经冷凝吸附后大部分油气液化成油品返回油罐，小部分油气经通气口排放。 柴油卸车、加油工艺与汽油基本相同，但由于柴油闪电较高、挥发性比汽油低，因此在柴油卸车、加油过程中无需装配油气回收装置，所产生的油气无组织排放。 本工序废气污染源主要为加油产生的废气（G3）、加油机运行产生的噪声（N1）、车辆产生的噪声（N2）。 图2 项目工艺流程机排污节点图 2、三次油气回收系统 项目新增一台加油机，加油机内置一台油气回收真空泵用于二次油气回收，一次油气回收、三次油气回收依托原有，具体原理如下。 一次油气回收 即卸油油气回收系统，油罐汽车采取密闭卸油工艺，用一根软管将加油站油罐上的呼吸阀和油罐汽车相连接，形成一个回气管路。卸油时控制卸油速度，卸油完成后按规定顺序卸除输油管线以及油气回收管线，回收到油罐车内的油气由油罐车带回油库，经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。 一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 二次油气回收 即加油油气回收系统，是针对加油枪的改造。车辆加油时，通过加油枪机内的真空泵，将原本由汽车油箱溢发出来的油气吸回地下油罐。将回收的油气储存在地下油罐内饱压，不作排放。在理论上就是在加油时，每发1L油，油罐液位下降产生空间，同时由油气回收装置回收相当于1.2L体积的油气，送回油罐。回收的饱和油气补入油罐也可以减少油罐内汽油的挥发。 图3 一次、二次油气回收示意图 三次油气回收 三次油气回收又称为油气排放处理装置。即油气排放处理装置。由于二次回收过程回收到地下罐的油气体积经常比出油量大(即:气液比>1)，以及由于小呼吸等因素造成罐压上升，此时多余的油气将通过呼吸阀排放，为防止污染，在呼吸阀前端加装油气回收装置，对这部分油气的处理称为三次油气回收。油气通过与油罐的呼吸管连接，进入冷凝吸附装置，大部分油气液化成油品返回油罐，小部分油气经通气口达标排放。油气回收技术不仅可以减少油气的损耗，减少对环境污染，而且可提高加油站自身的安全性，具有明显的环境效益、经济效益和社会效益。 图4 三次油气回收示意图 表7 本项目主要污染源治理措施一览表 类别; 序号; 污染源名称; 污染因子; 治理措施; 排放特征. 废气; G1; 卸油废气; 非甲烷总烃; 经油气回收系统进入储油罐车; 间断、面源. G2; 储油废气; 非甲烷总烃; 罐内设置冷凝吸附油气回收装置; # 连续、点源. G3; 加油废气; 非甲烷总烃; 经油气回收系统进入汽油储罐; 间断、点源. G4; 无组织废气; 非甲烷总烃; -; 间断、面源. 固废; S1; 油罐清理废油渣; 废油渣; 定期清理油罐产生的废油渣直接交由有资质的处置单位进行处置，不在站区内暂存。; 间断. 噪声; N1; 真空泵; 噪声; 加油过程油气回收装置配备的真空泵置于加油机内; 间断. N2; 车辆; 噪声; 车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 上海聚龙加油站管理有限公司唐山大庆道加油站始建于1996年7月，于2016年12月30日取得唐山高新区环境保护局出具的《关于上海聚龙加油站管理有限公司唐山大庆道加油站现状环境影响评估报告的备案意见》，项目于2020年4月完成自主验收，于2020年8月3日取得排污许可证，有效期为2020年8月3日至2023年8月2日，证书编号为91130293768134647P001Q；公司于2019年2月完成《上海聚龙加油站管理有限公司唐山大庆道加油站突发环境事件应急预案》备案，备案编号为130262-2019-016-L。唐山百汇石油销售有限公司于2020年12月租用上海聚龙加油站管理有限公司唐山大庆道加油站土地及地上建筑物、设施、加油设备、办公设备等全部资产。 表8 现有项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容. 主体工程; 加油区; 加油机; 设有2台3油6枪加油机，其中汽油加油机设置油气回收系统。. 罩棚; 罩棚投影面积为200m2. 储罐区; 设置4座地下单层钢制卧式地埋油罐并设防渗罐池，其中92#汽油储罐座、95#汽油储罐1座、0#柴油储罐2座，单罐容积均为20m3，折合总容积60m3。. 辅助工程; 站房; 用地面积150m2，建筑面积300m2，2层建筑，站房内设便利店、财务室、办公室等。. 辅助用房; 建筑面积24m2，单层建筑，包括配电间和库房等。. 公用工程; 供电; 用电接自本地电网，可满足本项目用电需求。. 供水; 市政供水管网供给. 供暖; 冬季采用市政集中供热取暖，夏季采用空调制冷。. 环保工程; 废气; 卸油、储油、加油产生的油气采用卸油油气回收、真空辅助式加油油气回收系统、压缩冷凝吸附油气回收装置进行油气回收。. 废水; 生活污水排入市政污水管网，进北郊污水处理统一处理。. 噪声; 厂区限速行驶措施，将油气回收真空泵设置在汽车加油机内，潜油泵设置在罐区地下。. 固废; 危险废物：定期清理油罐产生的废油渣直接交由有资质的处置单位进行处置，不在站区内暂存。生活垃圾集中收集送环卫部门指定地点统一处理。. 防渗; 项目站区内道路、加油区全部采取硬化；地下储油罐设置在防渗罐池内，罐池池底为混凝土结构，厚50cm，池壁为混凝土结构，厚20cm。项目输油管线、油气回收管线均采用无缝钢管，管道与设备阀件连接采用法兰连接，其余采用焊接。输油管线外表面做防渗处理，防止成品油泄漏。. 2、现有项目污染物排放量核算 （1）废气 现有项目非甲烷总烃量排放量核算如下： ①卸油工序 参照《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，卸油过程中非甲烷总烃排放因子为：2.3kg/t，柴油0.027kg/t，现有项目年销售汽油量1000t，柴油量100t，则本项目卸油工序非甲烷总烃产生量约为2.3027t/a，其中汽油卸油工序约为2.3t/a，柴油卸油工序约为0.0027t/a。 ②储油工序 参照《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，储油过程中非甲烷总烃排放因子为：0.16kg/t。由于柴油蒸气压较低，约为汽油蒸气压的0.0075倍，因此不考虑其小呼吸损失。则本项目储油工序非甲烷总烃产生量约为0.16t/a。 ③加油工序 参照《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，加油过程中汽油非甲烷总烃排放因子为：2.49kg/t。柴油0.048kg/t。则本项目加油工序非甲烷总烃产生量约为2.4948t/a，其中汽油加油工序约为2.49t/a，柴油加油工序约为0.0048t/a。 三次油气回收措施后污染物排放核算： 本加油站采用地埋式储油罐，卸油方式为密闭式卸油，密封性较好。为减少加油站卸油、储油过程造成的非甲烷总烃无组织排放，项目采取以密闭收集为基础的油气回收系统，包括卸油油气回收系统（一次油气回收）、加油油气回收系统（二次油气回收）、油气排放处置装置（三次油气回收）。由企业提供的环保设计参数，其中卸油油气回收系统回收效率为95%，加油油气回收效率为95%，油气排放处置装置处理98%效率。 本项目现有工程年销售汽油量1000t，柴油量100t。通过销售量对废气排放量进行核算。 本项目废气污染物排放情况见表9。 表9 现有项目非甲烷总烃排放及其治理措施一览表 工序; 污染物; 排放系数（kg/t）; 销售量（t/a）; 产生量(t/a); 回收率（%）; 冷凝率（%）; 回收+冷凝处理量(t/a); 排放形式; 排放速率（kg/h）; 排放量(t/a). 卸油工序; 汽油废气; 2.3; 1000; 2.3; 95; -; 2.185; 无组织; 0.01313; 0.115. 柴油废气; 0.027; 100; 0.0027; -; -; -; 无组织; 3.08×10-4; 0.0027. 储油工序; 汽油废气; 0.16; 1000; 0.16; -; 95; 0.152; 有组织; 3.74×10-4; 0.008. 柴油废气; 忽略不计; -; -; -; -; -; -; -; -. 加油工序; 汽油废气; 2.49; 1000; 2.49; 93; 95; 2.2; 有组织; 0.0297; 0.261. 无组织; 0.0033; 0.029. 柴油废气; 0.048; 100; 0.0048; -; -; --; 无组织; 4.7×10-4; 0.0048. 合计; 4.9575; -; -; 4.537; -; -; 0.4205. 根据唐山瑞坤环境检测服务有限公司出去的检测报告（唐瑞坤检字（环委加）第202106-043号），现有工程废气排放口有组织废气排放浓度平均值为18.3g/m³，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2020）中有组织排放标准25g/m³的要求。无组织排排放浓度最大值为1.75mg/m³，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2020）中有无组织排放标准4mg/m³的要求。 （2）废水 现有项目不涉及生产废水。生活用水主要是员工日常饮用、盥洗用水。参考《河北省用水定额 第3部分：生活用水》（DB 13/T1161.3-2016），员工生活用水定额80L/人*d，现有员工14人，员工生活用水为1.12m3/d（408.8m3/a），外排水量按80%计算，则外排水量0.896m3/d（327.04m3/a）。根据项目验收监测报告数据[唐华清检字（2019）第Y088号]，各污染因子排放平均值为COD 123.5mg/L，SS 112.5mg/L，BOD5 46.5mg/L，氨氮11.8mg/L，石油类1.89mg/L，总磷1.575mg/L，总氮19.0mg/L。则各污染物年排放量为COD 0.04t/a，SS 0.037t/a，BOD5 0.015t/a，氨氮0.0039t/a，石油类0.00062t/a，总磷0.00052t/a，总氮0.0065t/a。 （3）噪声 根据项目验收监测报告数据[唐华清检字（2019）第Y088号]，昼间边界噪声为东侧48.8-49.4dB（A）、南侧46.8-47.6dB（A）、西侧53.4-54.2dB（A）、北侧54.6-55.3dB（A）；夜间边界噪声为东侧 37.6-37.8dB（A）、南侧38.7-41.2dB（A）、西侧38.7-45.4dB（A）、北侧45.6-46.3dB（A），满足限值要求。 （4）固体废物 现有员工14人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为2.56t/a。生活垃圾交由环卫部门集中处置。 清罐废油渣产生量约为0.3t/a。由具有资质油罐清理单位人员采用密闭桶装进行废油渣的储存，并运至具有处理资质的单位进行废油渣处理。 3、原有项目与本项目有关的环境问题 环保问题： 根据《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令第736号)第十九条：“排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于5年。”以及第二十一条：“排污单位应当建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。”企业未按照排污许可证相关要求进行台账记录，未落实排污许可管理制度。 整改方案： 企业应按照《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令第736号)，依据排污许可证要求填报台账记录及执行报告，并建立自行监测方案进行监测等。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 (1)基本污染物环境空气质量现状监测与评价 ①本项目所在区域的达标判定 根据《2020年唐山市环境状况公报》，2020年唐山市区域环境空气质量现状具体情况见表10。 表10 2020年唐山市环境空气质量年均浓度值情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49; 35; 140; 超标. CO; 年平均质量浓度; 2500; 4000; 62.5; 达标. O3; 日最大8小时平均; 182; 160; 113.8; 超标. 由上表数据可知，项目所在区域大气中SO2年评价指标（年均值）低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，NO2、PM2.5、PM10年评价指标（年均值）超标，CO年评价指标（24小时平均第90百分位数）达标，O3年评价指标（8小时平均第90百分位数）超标。故拟建项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 根据环发[2012]130号关于印发《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的通知，唐山市属于大气污染重点区域，监测数据客观的反映了唐山市环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《2019年“十项重点工作”工作方案》(唐办发[2019]3号)、《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2020]61号）、《唐山市“退出后十”大气污染防治工作实施方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域将会逐步得到改善。 ②本项目所在区域基本污染物环境空气质量评价 本次评价选取高新区空气质量自动站2019年逐日24小时平均浓度监测数据(1个日历年)作为项目所在区域基本污染物环境空气质量现状数据，项目所在区域基本污染物环境质量现状评价结果见表11。 表11 基本污染物环境空气质量现状评价结果一览表 点位 名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准 (μg/m3); 现状浓度 (μg/m3); 最大浓度占标率(%); 超标倍数; 超标频率（%）; 达标情况. 高新区政府空气质量自动站; PM10; 年平均; 70; 115.8; 165.36; 0.65; --; 超标. 24小时平均第95百分位数; 150; 234.4; 156.27; 0.56; 18.21. PM2.5; 年平均; 35; 62.8; 179.46; 0.79; --; 超标. 24小时平均第95百分位数; 75; 166.6; 222.13; 1.22; 20.23. SO2; 年平均; 60; 20.4; 34.06; --; --; 达标. 24小时平均第98百分位数; 150; 53.0; 35.33; --; 0. NO2; 年平均; 40; 45.2; 113.08; 0.13; --; 超标. 24小时平均第98百分位数; 80; 97.6; 122.00; 0.22; 5.6. CO; 24小时平均第95百分位数; 4000; 2742.8; 68.57; --; 0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 160; 194.6; 121.63; 0.22; 10.06; 超标. 唐山市高新区环境空气例行监测点年评价指标中SO2年均值及24小时平均第98百分位数值、CO24小时平均第95百分位数值满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中二级标准及修改单(环境保护部公告2018年第29号)要求；NO2年均值及24小时平均第98百分位数值、PM10和PM2.5年平均值及24小时平均第95百分位数值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值超过了《环境空气质量标准》(GB3095－2012)及修改单(环境保护部公告2018年第29号)中二级标准要求，O3、NO2、PM10、PM2.5为超标因子。因此，本项目所在区域属于不达标区。 （2）其他污染物环境空气质量现状监测与评价 本项目排放非甲烷总烃为特征污染物，现状监测数据引用《唐山德润达科技有限公司智能轨道交通关键部件生产项目环境影响报告书》环境质量现状相关监测数据。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，特征污染物可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，引用数据监测点位于本项目西南侧1.3km，监测时间为2020年12月22日-12月28日。因此，本评价采用上述监测数据进行其他污染物环境空气质量现状评价。监测数据如下。 表12 其他污染物环境空气质量现状评价结果一览表 污染物称; 监测点名称; 类别; 监测值 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 标准指数; 达标情况. 非甲烷总烃; 星河湾小区; 1小时平均; 520～780; 2000; 0.26～0.39; 达标. 由表13可知，非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中二级标准值。 2、地表水环境 距本项目最近河流为东侧陡河，距离为2.7km，本评价引用《2020年唐山市环境状况公报》中数据，陡河国控断面、省控断面为陡河的涧河口断面和还乡河的丰北闸断面。按照《地表水环境质量标准》GB3838-2002）进行监测，监测频次每月1次，全年共监测12次，监测项目25项，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价，评价方法采用单因子评价法进行，根据监测结果，涧河口断面为Ⅳ类水质断面，丰北闸断面为Ⅳ类水质断面，水质达标率达到100%。 3、声环境 本项目周边50米范围内不涉及声环境敏感目标，故本次无需对监测声环境质量现状。 4、生态环境 本项目场地为租用原上海聚龙加油站管理有限公司唐山大庆道加油站场地，位于高新技术产业开发区，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，结合收集的区域资料，唐山百汇石油销售有限公司大庆道加油站厂界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区和文化区等大气环境保护目标，大气环境保护目标主要为居住区等敏感点；厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标；厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；本项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标，本项目主要环境保护目标见表13。 表13 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 坐标（m)*; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 人口(人); 方位; 相对本项目距离(m); 备注. X; Y. 永庆里小区; 275; 0; 居住区; 人群; GB3095- 2012 二类区; 2100; E; 275; 不改变环境空气质量功能. 永庆道小学; 277; -169; 居住区; 人群; GB3095- 2012 二类区; 350; SE; 342; 不改变环境空气质量功能. 马家屯村; 285; -240; 居住区; 人群; GB3095- 2012 二类区; 1800; SE; 370; 不改变环境空气质量功能. 唐山朝阳医院; -540; -20; 居住区; 人群; GB3095- 2012 二类区; 500; W; 500; 不改变环境空气质量功能. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、污染物排放标准 废气：运营期油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求；非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值。 施工场地扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1扬尘排放浓度限值。 噪声:噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区标准。 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 2、控制标准 固体废物：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单(环境保护部公告2013年第36号)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环保部公告 2013年第36号)。 上述各标准值见表14、表15、表16。 表14 污染物排放标准一览表 类别; 污染物名称; 标准值; 标准来源. 废气; 油气 （以非甲烷总烃计）; ≤25g/m3（排放口距地平面高度不低于4m）; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 非甲烷总烃 （无组织）; ≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 噪声; Leq; 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区标准. 15 控制项目; 监测点浓度限值a(μg/m3); 达标判定依据 (次/天); 标准来源. PM10; 80; ≤ 2; 《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019) 表1扬尘排放浓度限值. a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县(市、区) PM10小时平均浓度的差值。当县(市、区) PM10小时平均浓度大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. 表16 建筑施工场界噪声限值 单位：dB(A) 噪声限值; 标准来源. 昼间; 夜间; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 70; 55. |
| 总量 控制 指标 | 总量控制计算： 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 1、废水污染物总量控制目标值确定 本项目不涉及生产废水。不新增生活污水。 2、废气污染物总量控制目标值确定 （1）本项目污染物年排放量 本项目储油、加油有组织排放量为0.0538t/a，无组织排放量为0.0363t/a，总计0.0901t/a。 （2）废气污染物总量控制目标值 本项目，废气污染源主要为卸油、储油、加油产生的油气，废气污染物主要为非甲烷总烃，不涉及二氧化硫和氮氧 化物的排放，因此，本评价建议大气污染物总量控制目标值为二氧化硫0t/a、氮氧化物0t/a。 综合以上核算结果，本项目污染物总量控制指标情况见表17。 表17 本项目污染物总量控制指标一览表 单位：t/a 类 别; 大气污染物; 废水污染物. SO2; NOx; 非甲烷总烃; COD; 氨氮. 总量控制指标; 0; 0; 0.0315; 0; 0. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期为新建一台3油6枪加油机，原有一座20m3柴油储罐更换为汽油油罐，施工量较小。项目建设施工期污染源主要由施工机械噪声、运输车辆施工机械产生废气、施工废水和建筑垃圾。分析工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理要求，可使项目建设造成的不利影响降到最低限度。 （1）施工期废气影响分析 项目施工期扬尘主要为设备安装、建筑材料及建筑垃圾料转运、临时堆存产生的扬尘。同时运输车辆进出工地，车辆轮胎不可避免的将工地的泥土带出，遗洒在车辆经过的路面，在其它车辆通过时产生二次扬尘。 为有效控制扬尘污染，本评价要求项目建设及施工单位严格执行《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《唐山市人民政府办公室关于印发唐山市重污染天气应急预案的通知》(唐政办字[2021]37号)、《关于印发<河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案>的通知》(冀建安[2018]8号)、及同类施工场地采取的抑尘措施，同时结合《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)，对项目施工提出以下扬尘控制要求。 ①建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘； ②施工现场必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运，生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （2）施工期废水影响分析 施工期产生的废水主要为施工设备清洗，但水量较小，主要污染物为泥沙。废水用于场地道路泼洒抑尘，不排放，不会对周围水环境产生不利影响。 施工期生活污水一般指施工人员生活排放的生活污水，排入市政管网，进入北郊污水处理厂进一步处理。因此，施工期产生的施工和生活污水不会对区域环境产生明显影响。 （3）施工期噪声影响分析 在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。 严格控制施工时间，根据不同季节正常休息时间，合理安排施工计划，尽可能不在夜间（22：00-06：00）、昼夜午休时间动用高噪声设备。特殊工序需在以上时段施工时必须按相关规定办理相应手续，以免产生扰民现象。 施工物料及设备运入、运出，车辆应尽可能避开夜间 （22：00-06：00）运输，避免沿途出现扰民现象。 在采取以上措施的情况下，对周围声影响较小。 （4）施工期固废影响分析 固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，生活垃圾主要是施工人员的废弃物品。施工中要加强对这些固体废物的管理，提出从产生、运输、堆放地点等各环节减少撒落，及时打扫，避免污染环境；生活垃圾应集中堆放及时清理，外运到环卫部门指定地点，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。 由于本项目改造油罐一直停用状态，油罐内停用前已进行清理，罐内无残留物质，改造的油罐不需要进行清理，无相关固废产生，本项目不再进行影响分析。 （5）生态环境保护目标保护措施 本项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气污染源分析 本项目废气污染源主要卸油、储油、加油过程中排放到大气环境中的油气（以非甲烷总烃计）。 （1）卸油工序 参照《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，卸油过程中非甲烷总烃排放因子为：2.3kg/t，柴油0.027kg/t，本扩建项目年销售新增汽油量200t，柴油量100t，则本项目卸油工序非甲烷总烃产生量约为0.4627t/a，其中汽油卸油工序约为0.460t/a，柴油卸油工序约为0.0027t/a。 （2）储油工序 参照《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，储油过程中非甲烷总烃排放因子为：0.16kg/t。由于柴油蒸气压较低，约为汽油蒸气压的0.0075倍，因此不考虑其小呼吸损失。则本项目储油工序非甲烷总烃产生量约为0.032t/a。 （3）加油工序 参照《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，加油过程中汽油非甲烷总烃排放因子为：2.49kg/t。柴油0.048kg/t。则本项目加油工序非甲烷总烃产生量约为0.5028t/a，其中汽油加油工序约为0.498t/a，柴油加油工序约为0.0048t/a。。 （4）三次油气回收措施后污染物排放核算 本加油站采用地埋式储油罐，卸油方式为密闭式卸油，密封性较好。为减少加油站卸油、储油过程造成的非甲烷总烃无组织排放，项目采取以密闭收集为基础的油气回收系统，包括卸油油气回收系统（一次油气回收，依托现有）、加油油气回收系统（二次油气回收）、油气排放处置装置（三次油气回收，依托现有）。由企业提供的环保设计参数，其中卸油油气回收系统回收效率为95%，加油油气回收效率为95%，油气排放处置装置处理98%效率。 本项目废气污染物排放情况见表18。 表18 本项目废气污染源及其治理措施一览表 工序; 污染物; 排放系数（kg/t）; 销售量（t/a）; 产生量(t/a); 回收率（%）; 冷凝率（%）; 回收+冷凝处理量(t/a); 排放形式; 排放速率（kg/h）; 排放量(t/a). 卸油工序; 汽油废气; 2.3; 200; 0.46; 95; -; 0.437; 无组织; 0.0026; 0.023. 柴油废气; 0.027; 100; 0.0027; -; -; -; 无组织; 3.08×10-4; 0.0027. 储油工序; 汽油废气; 0.16; 200; 0.032; -; 95; 0.0304; 有组织; 1.8×10-4; 0.0016. 柴油废气; 忽略不计; -; -; -; -; -; -; -; -. 加油工序; 汽油废气; 2.49; 200; 0.498; 93; 95; 0.44; 有组织; 0.0059; 0.0522. 无组织; 0.00066; 0.0058. 柴油废气; 0.048; 100; 0.0048; -; -; --; 无组织; 4.7×10-4; 0.0048. 合计; 0.9975; -; -; 0.9074; -; -; 0.0901. 图5本项目油气平衡图 （1）有组织废气 根据本项目和现有工程的计算可知，本项目新增有组织废气排放量为0.0538t/a，现有工程废气排放量为0.269t/a。本项目扩建完成后总工程有组织废气排放量为0.0538t/a+0.269t/a=0.3228t/a。本项目有组织废气依托现有三次油气回收装置进行处理，设计处理能力为30m³/h。本项目三次油气回收装置为间断性工作，实际处理量为3m³/h。处理能力满足要求，满足要求。本项目废气排放量为2.628万m³/a。则本项目扩建完成后，废气排放浓度为0.0.0538t/a÷2.628万m³/a=2.05g/m³。根据2021年6月28日唐山瑞坤环境检测报告出具的废气检测数据，现有项目废气排放浓度为18.3g/m³，本项扩建完成后废气排放浓度为2.05g/m³+18.3g/m³=20.35g/m³，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的25g/m³的要求。 （2）无组织废气 本项目新增无组织排放量为0.0363t/a，现有工程废气排放量为0.1515t/a，本项目扩建完成后总工程无组织废气排放量为0.0363t/a+0.1515t/a=0.1878t/a。废气无组织排放速率为0.0214kg/h，本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模型中的估算模式（AERSCREEN）对本项目无组织排放源污染源进行估算，根据估算可得废气无组织排放浓度为0.03mg/m³，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中厂界无组排放浓度的4mg/m³的要求 2、污染源参数 根据工程分析结果，油气处理装置排放口参数见表19。 表19 废气排放口基本情况一览表(点源) 名称; 排气口地理坐标; 排气筒高度/(m); 排气筒出口内径/(m); 废气温度/℃; 排放口类型. 经度; 纬度. 油气处理装置排放口; 118°10′30.76″; 39°41′38.11″; 4; 0.04; 25; 一般排放口. 本项目实施后污染物排放量见表21、表22。 表20 大气污染物有组织排放量核算一览表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(g/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 1; DA001; 非甲烷总烃; 12.28; 0.037; 0.3228. 表21 大气污染物无组织排放量核算一览表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限制/(mg/m3). 1; 卸油、加油无组织废气; 非甲烷总烃; 油气回收; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值; 2.0; 0.1878. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.1878. 表22 本项目大气污染物年排放量核算一览表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.5106. - 3、监测要求 - 依据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》(HJ 1118-2020)中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定本项目的大气污染源监测计划，具体内容见表24。 表23 污染源监测计划一览表 序号; 类别; 监测因子; 取样位置; 监测周期. 1; 有组织废气; 非甲烷总烃; 油气回收排放口; 每年一次. 2; 气液比、液阻、密闭性; 油气回收系统; 每年一次. 3; 无组织废气; 非甲烷总烃; 厂界四周; 每年一次. - 根据《排污口规范化整治技术要求(试行)》(环监[1996]470号)的要求，唐山百汇石油销售有限公司大庆道加油站三次油气回收排放口为管理的重点，应进行规范化管理，有组织排放废气的排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定根据排污口管理档案内容要求，项目投产后，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 - 4、非正常工况 - 本项目废气非正常工况为三次油气回收系统非正常运行导致处理失效，非甲烷总烃未经收集、处理直接排放。 - 三次油气回收系统如果出现事故，废气污染物将按产生浓度、速率排放，60分钟内可采取有效措施，修复或停产，可有效避免污染物非正常排放。考虑最不利条件，即油气回收处理装置同时失效，则非甲烷总烃产生速率见表24。 表24 非正常工况下污染物排放量一览表 编号; 污染因子; 排放速率kg/h; 排放量kg. 1; 非甲烷总烃; 0.058; 0.058. 5、污染治理设施技术可行性 （1）污染治理技术合规性 本项目卸油、储油、加油产生的废气采取三次油气回收治理，治理措施属于排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》(HJ 1118-2020)中推荐的可行技术。 （2）污染治理技术可行性 根据企业提供资料，本项目三次油气回收装置额定处理量为30m3/h；本项目三次油气回收装置为间断性排放，实际废气处理量约为3m³/h，根据唐山瑞坤环境检测服务有限公司出去的检测报告（唐瑞坤检字（环委加）第202106-043号）项目实施后加油站排放情况如下表25。 表25 项目实施后加油站废气排放情况 名称; 现有项目; 本项目; 本项目实施后总排放. 油气产生量（m3/h）; 2.6; 0.4; 3. 有组织排放浓度（g/m3）; 18.3; 2.05; 20.35. 本项目实施后，加油站总油气产生量约3m3/h（2.628万m3/a）＜三次油气回收装置额定处理量，本项目废气治理依托现有工程三0.35。 6、环境影响分析 - 本项目位于唐山市高新区火炬路与大庆道交叉口，区域环境质量为不达标区，其中特征污染物区域质量满足标准值要求，项目周边500米范围内保护目标主要为永庆里小区、马家屯村等，项目污染物主要为非甲烷总烃有组织排放。废气通过三次油气回收处理后经4m高排气筒排放，排放浓度为12.28mg/m³，排放速率为0.037kg/h。废气排放规范满足要求，措施可行。 二、废水 本项目不涉及生产废水。无新增劳动定员，无新增生活污水。其中油罐清理过程采用水清理，产生的油水混合物，暂存于密闭容器中，交资质单位处理。 - 噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目生产过程中的产噪设备加油机真空泵以及交通车辆等产生的交通噪声，产噪声级值在70～80dB(A)之间。真空泵置于加油机内，且加油机安装在符合隔振设计要求的混凝土基座上，沿地面传播振动范围较小，对周围地面环境的影响可以不予考虑。对出入站区内来往的机动车加强管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等管制措施，使站区内的交通噪声降到最低。 (2)预测模式 环境噪声影响预测模式按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声传播声级衰减模式选择。施工噪声源可近似视为点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： LP =LPO-20Lg(r0/r )-△L 式中：LP—距声源 r（m）处声压级，dB(A)； LPO —距声源 r0（m）处声压级，dB(A)； r—距声源的距离，m； r0—距声源 1m； ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），dB(A)。室外噪声源△L 取零。 表26 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点名称; 贡献值; 现状监测值; 预测值; 标准值; 结论. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 44.3; 54.9; 46.7; 55.26; 48.67; 65; 55; 达标. 南厂界; 36.6; 55.8; 45.2; 55.85; 45.76; 65; 55; 达标. 西厂界; 42.1; 52.8; 48.7; 53.15; 49.56; 65; 55; 达标. 北厂界; 41.2; 55.7; 50.8; 55.85; 51.25; 65; 55; 达标. 项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。因此，本项目实施后不会对周围声环境产生明显影响。 四、固体废物影响分析 1、固体废物处置措施 本项目产生的固体废物为清罐产生的油渣。固体废物治理措施情况见表27。 表27 本项目固体废物及处置措施一览表 序号; 产生工序; 污染源名称; 产生量(t/a); 类别; 处置措施. 1; 清罐; 废油渣; 0.05; 危险废物; 清理后直接交由有资质的处置单位进行处置，不在站区内暂存. 根据《国家危险废物名录》(2021年本)，清罐产生的废油渣(HW08 900-249-08)为危险废物，项目油罐的清理作业由有资质的处理单位负责清理，只是在需要时进行清理，一般为5年清理一次。本项目每五年产生废油渣约为0.05t/a,清理时使用设备将油罐底和罐壁的油泥等物质刮下清除（不涉及用水），处理处置方式按照危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单进行处理，废油渣产生量较少，清理后直接交由有资质的处置单位进行处置，不在站区内暂存。 2、危险废物影响分析 ①危险废物情况 本项目危险废物情况见表28。 表28 本项目危险废物汇总情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废油渣; HW08; 900-249-08; 0.05; 清罐; 固态; 含油废物; T，I; 清理. ②环境管理要求 本项目清罐废油渣产生量较少，清理后直接交由有资质的处置单位进行处置，不在站区内暂存。 唐山百汇石油销售有限公司大庆道加油站配备消防栓、消防沙等消防应急物资，建立台账记录危险废物排放量及处置记录等。 本评价要求唐山百汇石油销售有限公司大庆道加油站在危废产生、转运方面应满足以下要求： 1)危险废物均采用容器密闭收集。 2)装载液体、半固体的危险废物的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； 3)危险废物的产生、运移通道等按照《关于印发全省危险废物智能监控体系数据联网规范的通知》(冀环办字函[2018]203号)相关要求安装视频监控等设备。 ③委托处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物清理后直接交由有资质的处置单位进行处置，不在站区内暂存，不会对周边环境产生明显影响。 3、结论 综上所述，采取上述措施后，本项目产生的固体废物全部妥善处理，故不会对周围环境产生明显影响。 - 地下水、土壤环境影响评价 - 1、周边地下水环境 本项目不涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。本项目距离最近的北郊水源地保护区2.1km。因此不需开展专项评价。 项目位置 2.1km 北郊水源地 图6 本项目与水源地保护区位置关系图 2、环境影响识别 本项目施工期主要为设备安装，主要污染物为施工扬尘，不涉及土壤污染影响。营运期主要废气污染源为卸油、储油、加油产生的非甲烷总烃，废气中不含重金属、二噁英等污染物。地下油罐由于金属材料的锈蚀及连接加油机的管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，污染油罐周围的土壤。本项目油品可能垂直入渗对地下水、土壤的污染途径主要为垂直入渗造成影响。 3、污染防治措施 本项目位于加油区，加油区地面防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。地下储油罐设置在防渗罐池内，罐池池底为混凝土结构，厚50cm，池壁为混凝土结构，厚20cm，防渗池对每个油罐进行单个防渗，长为7m、宽为3m、高为3m，有效容积为63m³。项目输油管线、油气回收管线均采用无缝钢管，管道与设备阀件连接采用法兰连接，其余采用焊接。输油管线外表面做防渗处理，防渗系数为1.0×10-10cm/s，防止成品油泄漏。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）以及《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《关于印发＜加油站地下水污染防治技术指南（试行）＞的通知》（环办水体函[2017]323号）》中相关要求：加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施，所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池。本项目采用单层油罐，依托现有防渗罐池防治油品泄漏。 非正常工况下，管线破损且防渗罐池防渗层破裂，发生泄漏事故时泄漏液体下渗会对土壤及地下水造成影响。污染物的影响主要表现在垂直向下污染物的扩散，以及油气水平方向和向上方向的扩散，而垂直方向污染物的污染深度考虑包气带自身防护作用，污染物渗漏至土壤环境、地下水环境的量较少，对土壤、地下水的影响较小。 4、环境影响分析 本项目废气污染物主要为非甲烷总烃，不涉及重金属及二噁英的排放；油罐区建设防渗罐池，根据相应的防渗要求进行防渗，固体废物全部妥善处置。因此本项目土壤环境影响可接受。 表29 本项目地下水环境监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测指标; 点位; 监测频率; 执行排放标准. 地下水监测计划. 地下水; -; 石油类 高锰酸盐指数; 2; 2次/年; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 六、生态 本项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 七、环境风险影响评价 本项目涉及到的风险物质主要为汽油、柴油。项目根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），通过源项分析对生产事故可能引发的环境风险影响进行分析，并提出相应的处理措施。 1、环境风险影响分析 （1）风险识别 ①物质危险性识别 表30 汽油的理化性质 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50~-20; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 表31 柴油的理化性质 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.87～0.9. 闪点（℃）：; 45～55; 相对密度（空气=1）; 3.5. 自燃点（℃）：; 257; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 沸点（℃）：; 200～365; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作柴油机的燃料. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. ②主要风险场所识别 储罐：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电、闪火引燃引起爆炸。 加油区：加油区为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。 装卸油作业：加油车辆不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能力差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸、设备损坏及人身伤亡事故。 （2）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质,按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目,按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质是，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q1、q2、…、qn—每种风险物质的存在量，t； Q1、Q2、…、Qn—每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，1≤Q＜10，以Q1表示；10≤Q＜100，以Q2表示；Q≥100，以Q3表示。 本项目设置3个20m3的汽油储罐，1个20m3的柴油储罐，按储存量按照储罐容积的90%计算，汽油密度按0.74t/m3计算，柴油密度按0.88t/m3计算。 - 表32 风险物质最大存在量与其临界量比值一览表 序号; 项目; 最大储存量（t）; 存在位置; 临界量（t）; 与临界量比值. 1; 汽油; 39.96; 柴油储罐; 2500; 0.016. 2; 柴油; 15.84; 汽油储罐; 2500; 0.006. 3; Q值; -; -; -; 0.022. 由上表可知，企业Q=0.022＜1，所以本项目环境风险潜势为Ⅰ。本项目只对风险开展简单分析。 （3）环境风险类型 本项目环境风险类型主要包括火灾、爆炸和泄漏。本加油站项目存在的环境风险类型为汽油、柴油泄漏，如遇明火发生火灾爆炸事故。 ①泄漏事故：本项目泄漏事故主要为油罐车在运输及装卸油作业时操作不当、油品在储存过程中罐体破裂、输油管道或阀门松动等引起油品溢出或泄漏事故。主要风险影响途径为油品泄漏后，通过垂直入渗的方式，对土壤和地下水产生影响。 ②火灾、爆炸事故：在泄漏事故发生后，由于油品粘度较低，流动扩散性较强，如有泄漏很快向四周渗透或扩散，如遇明火将引发火灾事故。油品燃烧后蒸汽压升高、体积膨胀，若容器罐装过满或储存密闭容器中，会导致油罐膨胀，甚至爆炸引起火灾。此外，在加油作业时由于油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰可能会被吸入储油罐内，也会使罐内回火燃烧发生爆炸。 （3）环境风险影响分析 ①泄漏事故环境影响分析：如果发生油品溢出或泄漏事故，如不采取措施，溢出和泄漏的油品不仅污染周边土壤以及影响农作物正常生长，而且可能会对地表水和地下水水质造成污染；而一旦发生大面积的油品泄漏污染后，其造成的环境影响在短时间内将难以消除。具体的环境影响为： a 对地表水及地下水环境的影响分析 泄漏或渗漏的油品若进入地表河流，会造成地表河流的污染。油品进入河流后，由于有机物烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，首先造成对河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，燃料油的主要成分是 C4~C9 的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性差，可能造成被污染水体长时间得不到净化。如果泄漏的油品下渗进入地下水体，会对地下水产生影响，影响地下水水质。 b 对土壤环境的影响分析 油品渗漏进入土壤层后，使土壤层中吸附大量的燃料油，在土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。 ②火灾、爆炸事故环境影响分析：如果发生油品外溢或泄漏事故，如遇明火发生火灾事故，产生的有毒、有害气体不仅会造成环境空气污染，而且火灾时产生的废砂如不妥善处理也会对环境产生不利影响；如果火灾引发爆炸事故，飞溅的油滴不仅会对环境产生影响，而且可能造成人员伤亡。 2、环境风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。项目建设中应采取的防范措施主要包括：埋地钢管的连接采用焊接方式；使用环氧煤沥青或防腐沥青对管道进行防腐处理；油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故；加油站设置高液位报警系统，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施；加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄漏要及时掌握，防止油品的泄漏对周围大气、土壤、水环境造成危害；建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 本项目防渗措施按照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)中的要求设计，可有效减少对地下水的污染，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，确定本项目防渗分区及防渗措施。 重点防渗区：危废间、罐区、卸油口、围堰区及输油管线。储油罐为双层罐。储油罐外部做防腐处理，罐内做防渗油处理。卸油口设置防油堤，油罐区地面、卸油口及输油管线全部做防腐防渗处理，埋地加油管道采用双层管道。具体防渗措施按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014年版）、《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)、《地下工程防水技术规范》(GB50108)和《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》(环办水体函〔2017〕323号)中的要求进行。 一般防渗区：加油区、化粪池。防渗措施要求：防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 简单防渗区：站房、辅房、站内道路等。防渗措施要求：一般地面硬化。 设立灭火器，消防锹、消防桶、空气呼吸器、防火服、灭火趟，消防沙等安全防护设施。 总之，项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。同时运营期严格杜绝汽油的跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，注意安全。本项目涉及易燃、易爆物品，其储存、运输、使用等必须严格执行《危险化学品安全管理条例》以及相关的各项法律、法规、规范和文件，制定并严格执行日常生产操作规程和相关的事故应急救援预案。项目建成后，严格执行本环评中提出的风险防范措施，合理建设，将环境风险事故将降至到最低，也保证了厂区和周围人们的生命财产安全。 本项目应对加油站环境风险，制定突发环境事件应急预案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。加油站出现重大变更情况，应从新制定突发环境事件应急预案。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸油、加油、储油废气 | 非甲烷总烃 | 三次油气回收+4m排放口 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | - | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 |
| 地表水环境 | - | - | - | - |
| 声环境 | 真空泵 | 噪声 | 置于加油机内 | 加油站边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区标准 |
|  | 车辆 | 噪声 | 进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动 |  |
| 固体废物 | 清罐产生的废油渣属于危险废物，清理后用专用容器收集直接由清理单位带走，进行统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目位于加油区，加油站地面采用水泥硬化措施，地表做防渗。油罐采用防渗罐池进行防腐防渗，罐池池底为混凝土结构，厚50cm，池壁为混凝土结构，厚20cm。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 重点采取“源头控制，分区防治”措施。源头控制对加油区、罐区、管线等采取相应的污染控制措施，便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事降至最低限度；对各防渗分区按照相关规范要求施工，确保满足防渗要求。 罐区附近配备一定量的沙土，当油品发生泄漏时，并采用沙土进行围堵，防止扩散，然后用沙土覆盖，减少气体挥发，之后对现场进行清理洗消，降低事故对周围环境产生的污染，用于覆盖的沙土作为危险废物送有资质的危险废物处置单位处置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理要求 （1）设立环保管理机构，定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行。 （2）建立污染控制管理档案，做好日常成品油储运销台账记录。 （3）排污口规范化管理并立标建档。 （4）及时进行企业信息公开，按照监测计划定期开展自行监测。 2、环境影响评价制度与排污许可制衔接 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）的要求，拟建项目发生实际排污行为之前，企业应当按照国家环境保护相关法律法规以及《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求实施排污许可分类管理，本项目属于名录中“四十二、零售业52”中“100、汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526”中的“位于城市建成区的加油站”，实行简化管理，应根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》(HJ 1118-2020)以及《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令第736号)中相关要求，加油站暂未申领排污许可证，需申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按环保要求进行验收工作。 3、本项目实施后加油站污染物变化情况 本项目实施后全厂污染物排放“三本账”情况见表10。 表33 本项目实施后加油站污染物排放“三本账”变化情况 单位：t/a 项目; 废气; 废水; 固废. 非甲烷总烃; -; 生活垃圾; 废油渣. 现有工程排放量; 0.42; -; 2.56; 0.3. 本项目排放量; 0.09; -; 0; 0.05. 本项目实施后全厂排放量; 0.51; -; 2.56; 0.35. 本项目实施后全厂变化量; +0.09; -; 0; +0.05. 由表34可知，本项目实施后，加油站污染物排放量非甲烷总烃为0.1615t/a、生活垃圾，。 |

- 六、结论

综合以上分析，唐山百汇石油销售有限公司大庆道加油站改扩建项目符合国家和地方相关产业政策要求；选址可行；采取了完善的环保治理措施，可确保各类污染源的稳定达标排放；项目实施后不会对周围环境产生明显影响。因此，本评价从环保角度分析认为项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.42 | -- | 0 | 0.09 | -- | 0.51 | +0.09 |
| 废水 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般工业 固体废物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 危险废物 | 清罐废油渣 | 0.3 | -- | 0 | 0.05 | -- | 0.35 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①