- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    型材生产线技改项目

建设单位（盖章）：唐山海螺型材有限责任公司

编制日期：             2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 型材生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2108-130273-89-02-851257 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 柯金平 | 联系方式 | 13483521060 |
| 建设地点 |  | 河北省唐山市高新区火炬路141号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 118 度 10 分 42.87秒， 39 度 40 分58.32秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业-53塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字[2021]104号 |
| 总投资（万元） |  | 5.25 | 环保投资（万元） | 1 |
| 环保投资占比（%） |  | 19 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 48 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 《唐山市高新技术开发区环境影响报告书》；规划环评审查机关：河北省环境保护局；规划环评审查意见文号：冀环管[2000]256号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | - 产业政策符合性分析 - 唐山高新技术产业开发区功能定位：“科创之都、智慧新城”，以高新技术产业为依托，引进新兴智力密集型产业，成为生态优美、城乡和谐、功能完善，具有国际水准、国内领先的高新技术产业园区，成为唐山的创新创业、高科技输出，即“京津唐城市群北翼重要的高新技术产业新城”、“基础设施配备完备，环境优美，宜业宜居的生态新城”、“集产、学、研为一体，城市功能完善的科创新城”。 本项目位于唐山高新技术产业开发区南区，高新区南区占地面积10 km2，四至范围为：大庆道以南；长宁道，龙华道以北；大里路、卫国路以东；水机路以西。产业发展定位：重点发展机电一体化、电子信息、精细化工、环保、新材料等五个技术领域，注重发展无污染少污染、低能耗、低水耗、技术含量高、附加值高的产业和产品，具体可参考规划环评中“开发区对各行业适应性表”。本项目属于塑料制品业，符合唐山高新技术产业开发区南区规划发展定位。项目用地属于南区的工业用地，符合园区土地利用规划及土地利用性质。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 与“三线一单”符合性分析 1、 “三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下： ①生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积为1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古治区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积为1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古治区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、 湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。 项目选址位于唐山市高新区火炬路141号，不在生态保护红线范围内。 ②环境质量底线 区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准；大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 项目对产生的主要废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。区域环境质量满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。 ③资源利用上线 项目供电由当地电网提供，供水由市政自来水管网提供，冬季办公楼安装分体空调，车间不设取暖设施，能源消耗均未超出区域负荷上限。本项目占用工业用地，未占用耕地等土地资源；冷却过程产生废水循环利用不外排，不会导致水资源需求量突破区域水资源量，符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目建设符合国家、地方相关产业政策和准入条件，符合园区发展方向。《唐山市高新技术开发区环境影响报告书》于2000年6月15日取得原河北省环境保护局的批复（冀环管[2000]256号），本项目符合园区发展方向，不属于环境准入负面清单内容。 - 2、相关政策符合性分析 - 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）和《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相关规定，对本项目进行政策符合性分析，具体情况见下表。 表1-1本项目与相关性政策符合性分析一览表 - 序号; - 《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）; - 项目情况; - 符合性. - 项目; - 文件要求; - 根据唐山市北郊、荆各庄集中式饮用水水源地保护区分布图可知，本项目不在唐山市北郊、荆各庄集中式饮用水水源地准保护区范围内。本项目通过改善厂区内有机废气治理设施，全厂VOCs排放量降低。; - 符合. - 1; - 空间布局约束; 1、开发区内北郊饮用水水源地一级保护区执行全市生态环境空间总体管控要求的各类保护地中饮用水水源地的管控要求。 2、 市核心区禁止布局废品收购站，经营性印刷、铁艺加工等涉VOCs排放行业企业，涉喷漆工序汽修行业二类以下企业：环线以内禁止布局搅拌站、沥青拌合站。 - 3、二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCs）,化工行业企业， 严禁国IV及以卜排放标准柴油货车驶入。. - 2; - 污染物排放管控; - 对环线内汽修企业的喷漆工序加强源头控制，禁止使用等离子、活性炭吸附、光催化氧化等单级治理技术处理VOCs废气，必须使用双级或多级质量技术处理措施。; - 本项目不属于汽修企业，本项目东厂区产生的有机废气经收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后经28m高排气筒外排，西厂区产生的有机废气经收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后28m排气筒外排; - 符合. - 3; - 环境风险防控; 1、开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练, 提高区域环境风险防范能力。 2、企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当釆取相应的土壤污染防治措施。 其中，土壊污染重点监管单位还应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。退成搬迁企业用地再次开发利用前，按程 序开展土壊污染状况调査、风险评估、风险管控和修复。; - 企业于2019年2月28日完成《突发环境事件应急预案》并进行备案；本项目无设施、设备或建筑物的拆除。; - 符合. - 4; - 资源利用效率要求; 1、高新区街道、庆北街道为浅层地下水限采区，一般不得开凿新的取水井，确需取用地下水的, 应当由省人民政府水行政主管部门统筹安排，按照总量控制原则通过按比例核减其他取水单位的地下水取水量和年度用水计划，进行合理配置； 2、推进海绵城市建设，加快城镇供水管网改造，推广节水器具，提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。; - 本项目用水由市政供水管网提供; - 符合. 序号; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; 项目情况. 项目; 文件要求. 5; 大力推进源头替代; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目原辅材料主要为PVC树脂粉末、TPE颗粒属于低VOCs含量原辅材料，满足源头替代要求; 符合. 6; 全面加强无组织排放控制; 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。; 本项目原辅材料袋装购入，经密闭混料间搅拌后管道运输至中间仓。; 符合. 7; 控制思路与要求; 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶黏剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量低于10%的工序，可不采取无组织排放收集措施。; 本项目加热、挤出塑化和覆膜过程产生的有机废气经收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后经28m排气筒外排。; 符合. 序号; 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气（2020）33号）; 项目情况. 项目; 文件要求. 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 本项目生产过程中使用的原辅材料主要为PVC树脂粉末和TPE颗粒，属于低VOCs含量的原辅材料并且用量、储量、成分等信息均有台账信息; 符合. 全面落实标准要求，强化无组织排放控制; 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 本项目原辅材料包装袋密封包装方式储存于原料库房内，混料系统在封闭车间内进行，输送过程采用密闭管道正压风送。废气治理设施产生的废活性炭、废催化剂专用容器收集后暂存危废间，定期交有资质单位处置。; 符合. 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。; 本项目生产过程中西厂区产生的有机废气经收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后28m排气筒外排，东厂区产生的有机废气经收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后28m排气筒外排，采用多级处理措施，根据企业年度监测报告可知，处理措施能够达到90%，满足相关标准。. - 3、选址可行性分析 本项目位于河北省唐山市高新区火炬路141号，厂区周围无重点文物、风景名胜等特殊需要保护的目标。根据河北省人民政府办公厅发布的《河北省人民政府关于取消唐山市龙王庙和开平集中饮用水水源保护地的批复》（冀政字（2020）58号），取消了唐山市龙王庙集中式饮用水水源保护区，根据唐山市北郊、荆各庄集中式饮用水水源地保护区分布图可知本项目不在饮用水水源保护地准保护区范围内。本项目用地为工业用地，项目建设符合土地利用性质，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目背景 唐山海螺型材有限责任公司成立于2001年，目前共建有三期工程，主要通过外购PVC树脂粉末、稳定剂、轻钙、磨粉基料等为原辅材料，生产PP中空建筑模板、PVC共挤建筑模板、塑钢型材、覆膜型材、节能塑钢门窗等。塑料型材生产线由于共挤生产过程中上料机进行上料存在泄漏现象，本项目增加粒料成型工序，将粉料生产改为粒料用于共挤生产；根据客户种类需求，新增34台共挤机，其中8台用于塑料条生产，其余26台用于塑钢型材生产；将覆膜型材原有一备一生产线改为两条生产线同时进行。唐山海螺型材有限责任公司拟投资5.25万元建设“型材生产线技改项目”。目前，该项目已在唐山高新技术产业开发区行政审批局完成了备案（唐高备字[2021]104号）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业-53塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。唐山海螺型材有限责任公司于2021年8月委托我单位进行该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、基本情况 （1）项目名称：型材生产线技改项目。 （2）建设单位：唐山海螺型材有限责任公司。 （3）建设性质：扩建。 （4）建设地点：河北省唐山市高新区火炬路141号 。 （5）建设内容： ①利用原有厂房及设备，对原有三条生产线进行改造，在型材生产过程中新增粒料成型工序，粒料年产量864吨； ②根据产品种类需求，增加共挤机34台，其中8台用于塑料条生产，塑料条年产350吨；其余26台用于塑钢型材生产，产品颜色发生变化，产能不变。 ③原覆膜型材生产线一用一备改为两条线同时使用，最终产品（覆膜型材）年产量新增2500吨。 本项目工程组成情况见表2-1。 表2-1 本项目工程组成情况一览表 类别; 工程名称; 工程内容及规模. 主体工程; 生产车间; 利用原有厂房及设备，对型材生产线进行改造，增加粒料成型工序；根据客户需求增加共挤机设备34台，其中8台用于塑钢条生产，26台用于塑钢型材生产；将覆膜型材生产线一用一备改为两条线同时使用。. 辅助工程; 办公室; 依托现有工程。. 储运工程; 原料库; 依托现有工程原料库，本项目所需原辅材料暂存原料库房内。. 危废间; 依托现有危废间，本项目产生的危险废物暂存现有危废间内。. 公用工程; 给水; 依托现有供水管网。. 排水; 本项目无新增劳动定员，无新增生活污水；生产过程产生的冷却废水循环使用不外排。. 供电; 由当地电网提供。. 供暖; 办公楼安装分体空调；冬季车间不设取暖设施。. 环保工程; 废气治理; ①东厂区粒料生产过程中挤出塑化过程产生的有机废气经收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后经28m高排气筒排放（DA001）；②西厂区覆膜型材生产中热熔胶使用过程产生的少量有机废气经收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后28m高排气筒排放（DA002）；③西厂区塑钢条生产过程中挤出塑化工序产生的有机废气经收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后28m排气筒排放（DA002）。. 废水治理; 生产过程中产生的冷却废水流入循环水池，冷却降温后循环利用，不外排。. 噪声治理; 厂房隔声，基础减振。. 固废处置; ①一般固废 本项目生产过程产生的废窗膜集中收集后暂存原料库房，定期交永康环保有限公司处置。 ②危险废物 废气治理设施产生的废催化剂、废活性炭专用容器收集和生产过程产生的废油桶、胶桶暂存危废间，定期交唐山洁城危废处理有限公司处置；设备维护保养产生的废矿物油专用容器收集后暂存危废间，定期交唐山市国贸润滑油脂有限公司处置。. （6）本项目主要原辅材料用量及能源消耗见表2-2。 表2-2 全厂主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 变化量; 备注. 塑钢型材生产线. 1; 塑钢型材生产; PVC; t/a; 31392.5; -479.8; 外购. 2; 轻钙; t/a; 7414.71; -215.1; 外购. 3; CPE; t/a; 1747.04; -49.6; 外购. 4; 钛白粉; t/a; 1476.06; -59.5; 外购. 5; 稳定剂; t/a; 1230.8; -48.1; 外购. 6; ACR; t/a; 111.8; -12.9; 外购. 7; 粒料成型工序; PVC; t/a; 479.8; +479.8; 原塑钢型材共挤生产用料. 8; 轻钙; t/a; 215.1; +215.1. 9; CPE; t/a; 49.6; +49.6. 10; 钛白粉; t/a; 59.5; +59.5. 11; 稳定剂; t/a; 48.1; +48.1. 12; ACR; t/a; 12.9; +12.9. 覆膜型材生产线. 13; PVC基材; t/a; 3500; +2500; 本厂生产. 14; 高耐候窗膜; t/a; 14; +10; 外购. 15; 热熔胶; t/a; 8.75; +6.25; 桶装，25kg/桶. 塑料条生产线. 16; TPE(软); t/a; 262.5; +262.5; 外购. 17; TPE(硬); t/a; 87.5; +87.5; 外购. 其他. 18; 水; m3/a; 149455; +56; 本地供水管网. 19; 电; 万kWh/a; 1846.05; +28.8; 本地电网. 20; 润滑油; t/a; 0.2; +0.15; 桶装，20kg/桶. 21; 机油; t/a; 0.2; +0.14; 桶装，20kg/桶. 22; 液压油; t/a; 0.3; +0.22; 桶装，20kg/桶. 本项目原辅材料理化性质： PVC：聚氯乙烯是由氯乙烯单体（VCM）聚合而成的高分子化合物，其结构单元（-CH2-CHCl-)n，n为聚合度，通常在590-1500。聚合过程中，因聚合工艺、反映条件、反应物组成、添加物等各种因素影响，可生产出8种不同型号的聚氯乙烯树脂，因而各种树脂的性能有所不同。按聚氯乙烯树脂中含氯乙烯的量可分为：工业级、食品级、卫生级三种。聚氯乙烯树脂的外观：为白色粉末或白色微粒状，其平均密度：1.40g/cm2。 钛白粉：钛白粉(二氧化钛)化学性质稳定，在一般情况下与大部分物质不发生反应。在自然界中二氧化钛有三种结晶：板钛型、锐钛和金红石型。板钛型是不稳定的晶型，无工业利用价值，锐钛型(Anatase)简称A型，和金红石型(Rutile)简称R型，都具有稳定的晶格，是重要的白色颜料和瓷器釉料，与其他白色颜料比较有优越的白度、着色力、遮盖力、耐候性、耐热性、和化学稳定性，特别是没有毒性。钛白粉被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料，广泛应用于涂料、塑钢、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业。 CPE：氯化聚乙烯，为饱和高分子材料，外观为白色粉末，无毒无味，具有优良的耐候性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。韧性良好（在-30℃仍有柔韧性），与其它高分子材料具有良好的相容性，分解温度较高。 热熔胶：主要成分为聚醋酸乙烯酯共聚物（EVA）≥40%，天然松香≥30%，碳酸钙等辅料≤30%。是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。因其产品本身系固体，便于包装、运输、存储、无溶剂、无污染、无毒型；以及生产工艺简单，高附加值，黏合强度大、速度快等优点而备受青睐。 TPE：是一种兼有塑钢和橡胶特性，在常温下显示橡胶的高弹性，高温下又能塑化成型的高分子材料（不需要硫化）。TPE具有环保无毒安全，硬度范围广，有优良的着色性，触感柔软，耐候性，抗疲劳性和耐温性，加工性能优越，无须硫化，可以循环使用降低成本，既可以二次注塑成型，与PP、PE、PC、PS、ABS等基体材料包覆粘合，也可以单独成型等优点。 生产规模：本次改扩建项目产品方案如下。 - 表2-3本项目主要产品方案一览表 （8）劳动定员及工作制度：本项目全年生产300d，实行三班制，每班工作8h。本项目员工由厂内调剂，不新增劳动定员。 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 1; 粒料; t/a; 864; 用于塑钢型材共挤加工工序. 2; 塑钢条; t/a; 350; 用于节能门窗生产线. 3; 覆膜型材; t/a; 2500; 现有产能1000t/a，本项目增加产能2500t/a. （9）项目投资：本项目总投资为5.25万元，其中环保投资1万元，占总投资的19%。 （10）项目占地面积：本项目在现有厂区内进行建设，不新增建设用地，项目占地面积为48m2。 （11）技改工程主要生产设备、设施见表2-4。 表2-4改扩建工程主要生产设备、设施一览表 序号; 设备名称; 数量; 型号; 备注. 一; 覆膜型材生产线. 1; 数控覆膜机; 2台; LMT-300PUR-5G; 原备用设备. 2; 热胶机; 2台; PUR5加仑机; 原备用设备. 3; 分切机; 2台; LMT-1300; 原备用设备. 二; 塑钢型材生产线. 1; 型材生产; 挤出机; 13台; TTS108; 现有工程. 2; 挤出机; 30台; TTS88; 现有工程. 3; 挤出机; 10台; CON60; 现有工程. 4; 混料系统; 5套; FM1000/HM3500; 现有工程. 5; 混料系统; 1套; /; 现有工程. 6; 冷水机组; 4台; SL1470; 现有工程. 7; 冷水机组; 1台; WMD450.2; 现有工程. 8; 冷水机组; 3台; SL1500; 现有工程. 9; 共挤机; 8台; BCEI-30-25D; 现有工程. 10; 共挤机; 6台; CE30; 现有工程. 11; 共挤机; 8台; KME-30-25; 现有工程. 12; 共挤机; 2台; CTE30-25; 现有工程. 13; 共挤机; 8台; CTE30-25; 新增. 14; 共挤机; 18台; CTE35-25; 新增. 1; 粒料生产; 挤出机; 3台; /; 利旧，原挤塑工序. 2; 水箱; 3台; /; 利旧，原挤塑工序. 3; 切粒机; 3台; /; 新增. 三; 塑钢条生产线. 1; 共挤机; 8; CTE30-25; 新增. 2; 水箱; 8; /; 新增. 3; 盘卷机; 8; /; 新增. （12）公用工程 ①给排水：项目用水由市政自来水管网提供，水质、水量均满足要求。本项目无新增劳动定员，无新增生活用水量，生产过程用水环节主要为冷却用水，产生的冷却废水流入循环水池降温后循环利用。 本项目给排水情况见下表，给排水平衡图见图2-1。 表2-5本项目给排水情况一览表 单位：m3/d 序号; 工序; 用水点; 总用水量; 新鲜用水量; 循环水量; 损耗水量; 排水量; 去向. 1; 冷却; 冷却用水; 11.15; 0.15; 11; 0.15; 0; 排入循环水池降温后循环利用. 图2-1 本项目水量平衡图 单位：m3/d 供电：项目由当地电网供电。 供暖：项目办公楼安装分体空调；冬季车间不设取暖设施。 （13）项目地理位置、平面布置及周边关系： 地理位置：本项目位于河北省唐山市高新区火炬路141号，厂区中心坐标为东经118°10′ 42.87″，北纬39°40′58.32″。项目地理位置见附图。 周边关系：本项目位于唐山海螺型材有限责任公司厂区内，厂区由东、西厂区组成。西厂区和东厂区中间由开三路隔开，其整体厂区北侧为荣华道，东侧为东方企业集团，南侧为同济道，西侧临火炬路。本项目周围无其他自然保护区、风景名胜区等，距离本项目最近的环境保护目标为东厂区边界南49.4m的金色河畔小区，详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 本项目在现有厂区生产车间内进行建设，主要购置安装生产设备、环保设备，土建工程量较小，施工过程中主要是大气环境影响、水环境影响、声环境影响和固体废物环境影响。项目施工期较短，其影响是暂时的、局部的，且其影响会随着施工期的结束而消失。故项目施工阶段的短暂环境影响不会造成周边环境的影响。 营运期工艺流程 本次改扩建项目在现有生产车间内进行建设，工艺流程简述如下： - 塑钢型材生产线 1、原料库及混料工段 现有工程塑钢型材生产所需的原料储存于原料库中，各种原料用真空吸送至料仓，经准确计量后送入混料系统，搅拌冷却后即成为PVC混合料。混料工段同时设置PVC储料仓与PVC混合料仓，以保证混料工段及型材挤出工段生产所需的连续性。 排污节点：主要为设备产生的噪声，原料混合、输送产生的粉尘。 - 粒料成型工序 - 塑钢型材生产过程中共挤机进行粉料上料时存在泄漏情况，对环境产生一定的影响，为有效提高无组织排放管理，本次改扩建项目增加粒料成型工序，生产出的粒料再用于共挤生产，减少了现场粉尘散落。 - ①混料、输送 粒料生产工序所需的原料储存于现有原料库中，各种原料用真空吸送至料仓，经准确计量后送入混料系统，搅拌冷却后即成为PVC混合料。混料工段同时设置PVC储料仓与PVC混合料仓，以保证混料工段及型材挤出工段生产所需的连续性。 排污节点：主要为设备产生的噪声和原料混合、输送产生的粉尘。 - ②挤出塑化、加热 - PVC混合料采用真空吸送经混合料输送平台送入加料仓，加料仓内混合料经挤出机喂料螺旋定量喂入挤出机，在挤出机的加热段加热至170℃左右，经过模具的挤压、定型作用，得到长条状产品。 - 排污节点：主要为设备产生的噪声和挤出塑化、加热过程产生的废气。 - ③冷却 - 挤出的长条状产品经牵引机向后牵至水箱进行冷却定型，冷却后产品向后牵至切割工序。 - 排污节点：主要为冷却过程产生的冷却废水。 - ④切割 - 冷却定型后的长条状产品经切粒机切割成粒状成品，落入切粒机下方收集箱内进行收集。 - 排污节点：主要为设备产生的噪声。 - ⑤计量包装 - 粒料经计量后包装运至西厂区塑钢型材生产线作为共挤机原料进行生产。 - 3、共挤熔融 - 根据客户对产品种类要求，本项目通过增加移动式共挤机来增加产品颜色的种类，共挤机出口与挤出机密闭连接，每台挤出机配备两台共挤机进行塑钢型材生产，通过降低每台共挤机的出料的速度，保持挤出机生产效率不发生变化，仅对型材外观颜色发生改变，产能不变。 - 本项目自产的粒料通过人工倒入共挤机料斗内，经共挤机喂料螺旋定量喂入共挤机，在共挤机料桶内经电加热熔融后通过与挤出机密闭连接的方式流入挤出机内与挤出机加热熔融的原料进行模具挤压、定型。 - 排污节点：主要为设备产生的噪声和共挤机熔融过程产生的有机废气。 - 4、挤出机挤出塑化 挤出机原料分别为PVC混合料和破碎车间回用粉料，PVC混合料采用真空吸送经混合料输送平台送入中间仓内，破碎车间回用粉料吨包袋包装运至塑钢型材生产线密闭料箱内，原料经挤出机喂料螺旋定量喂入挤出机，在挤出机料筒内经电加热熔融后的原料与共挤机熔融流入的原料进行挤压、充分塑化后从挤出机口模挤出，进入冷却工序。不同规格的产品采用不同的生产线，整个生产线是封闭的，并由电脑自动控制。 排污节点：主要为设备产生的噪声和挤出机挤出塑化产生的废气。 - 冷却 - 挤出塑化的产品通过牵引机牵引进入冷水机组，通过水箱进行冷却定型，定型后的产品由牵引机牵引至切割工序。 - 排污节点：冷却过程产生的冷却废水。 - 切割 - 冷却定型后的产品根据客户需求进行定长测定，由切割锯切割成指定尺寸后进入检验工序，残次品及边角料集中收集后运至破碎车间进行破碎处理后回用于生产。 - 排污节点：设备产生的噪声和切割过程产生的边角料和残次品，残次品和边角料集中收集后运至破碎车间进行破碎、磨粉后吨包袋包装回用于生产工序。 - 检验、包装 - 产品经检验合格后进行包装运至型材库房内待售。 图2-2型材生产工艺流程及排污节点图 - 覆膜生产线 使用热胶机对热熔胶进行加热（约150℃）后，均匀涂在本厂现有工程生产的PVC型材表面，然后使用分切机对外购的高耐候窗膜进行裁切，再用数控覆膜机将购入的高耐候窗膜贴覆在模板表面，自然冷却至常温，即为覆膜型材成品。 排污节点：主要为设备产生的噪声、热熔胶使用过程挥发的有机废气和热熔胶包装产生的废包装桶。 - 图2-3覆膜型材工艺流程及排污节点图 - 塑料条生产线 - ①原料 - 原料TPE颗粒通过小型吊机放入密闭原料桶内待塑料条共挤生产使用。 ①挤出塑化、加热 密闭原料桶内TPE颗粒经共挤机喂料螺旋定量喂入共挤机，在共挤机的加热段加热至150℃左右，经过模具的挤压、定型作用，得到塑料条。 排污节点：主要为设备产生的噪声和挤出塑化、加热过程产生的废气。 ②冷却 挤出的塑料条经牵引机向后牵至水箱进行冷却定型，冷却后继续向后牵引至卷盘工序。 排污节点：冷却过程产生的冷却废水。 ③卷盘 冷却后的塑料条通过盘卷机进行盘卷，盘卷后运至节能门窗生产线。 排污节点：主要为设备产生的噪声。 图2-4塑料条生产工艺及排污节点图 表2-6本项目排污节点一览表 生产工序; 污染 类型; 污染源; 污染物; 排放特征; 治理措施. 塑钢型材生产线; 废气; 粒料挤出塑化工序; 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯、氯化氢; 间断; 收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置 （东厂区）. 混合、输送原料; 颗粒物; 无组织; 脉冲布袋除尘器+滤筒除尘器（东厂区）. 塑钢型材共挤生产工序; 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯; 间断; 收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置（西厂区）. 覆膜型材生产线; 热熔胶使用过程; 非甲烷总烃; 间断; 收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置（西厂区）. 塑料条生产线; 塑料条挤出塑化工序; 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯; 间断; 收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置（西厂区）. 废水; 冷却; 冷却废水; 间断; 冷却废水流入循环水池内，经降温后循环利用。. 噪声; 生产设备运行; 噪声; 连续; 产噪设备置于封闭车间内，风机加装隔声. 固废; 设备维护保养; 废矿物油、废油桶; 间断; 使用专用容器收集后暂存危废间，定期交唐山市国贸润滑油脂有限公司处置. 废气治理设施; 废活性炭; 间断; 使用专用容器收集后暂存危废间，定期交唐山洁城危废处理有限公司处置. 废催化剂; 间断. 原料包装; 废胶桶; 间断; 暂存危废间内，定期交唐山洁城危废处理有限公司处置. 窗膜裁剪过程; 废窗膜; 间断; 覆膜生产过程产生的废窗膜集中收集后暂存原料库，定期交康永环保有限公司处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 一、现有工程环保手续情况 唐山海螺型材有限责任公司成立于2001年，目前共建有三期工程。其中，一期工程于2001年由河北师范大学资源与环境研究所编制了《唐山海螺型材有限责任公司年产2万吨混合料、1.5万吨优质美式塑料门窗型材，年产2万吨混合料、1.5万吨优质欧式塑料门窗型材，年产1万吨优质装饰型材技改项目环境影响报告表及专项评价报告》，并于2001年11月6日取得了原河北省环境保护局的审批意见，于2005年8月29日取得唐山市环境保护局的验收意见； 二期工程于2003年由河北师范大学资源与环境研究所编制了《唐山海螺型材有限责任公司年产2万吨优质PVC混合料及1.5万吨优质欧式塑料门窗型材，年产2万吨优质PVC混合料及1.5万吨优质美式塑料门窗型材，年产1万吨优质PVC门窗型材技改项目环境影响报告表》，并于2003年5月23日取得了原河北省环境保护局的审批意见，于2005年8月29日取得河北省环境保护局的验收意见； 三期工程于2006年委托中国冶金建设集团秦皇岛冶金设计研究总院编制了《唐山海螺型材有限责任公司年产4万吨优质节能复合门窗型材项目环境影响报告表》，并于2006年5月25日取得了原河北省环境保护局的审批意见，于2008年4月30日取得了河北省环境保护局的验收意见。 企业于2018年委托河北星之光环境科技有限公司编制了《绿色建材产业链延伸技改项目环境影响报告表》，并于2018年7月9日取得了唐山市环境保护局高新技术产业开发区分局审批意见并于2019年8月28日取得自主验收意见。 企业已取得了排污许可证，许可证编号为：911302937328966745001U，有效期2020年8月11日~2023年8月10日。唐山海螺型材有限责任公司已编制完成突发环境事件应急预案，于2019年2月28日在唐山市环境保护局高新技术产业开发区分局完成了备案，备案编号为130262-2019-013-2。 现有工程环保手续情况见下表。 表2-7现有工程环保手续履行情况一览表 二、现有工程排放、控制情况 项目名称; 环评批复情况; 项目验收情况. 唐山海螺型材有限责任公司年产2万吨混合料、1.5万吨优质美式塑料门窗型材，年产2万吨混合料、1.5万吨优质欧式塑料门窗型材，年产1万吨优质装饰型材技改项目环境影响报告表及专项评价报告; 于2001年11月6日取得了原河北省环境保护局的审批意见; 于2005年8月29日取得河北省环境保护局的验收意见. 唐山海螺型材有限责任公司年产2万吨优质PVC混合料及1.5万吨优质欧式塑料门窗型材，年产2万吨优质PVC混合料及1.5万吨优质美式塑料门窗型材，年产1万吨优质PVC门窗型材技改项目环境影响报告表; 于2003年5月23日取得了原河北省环境保护局的审批意见; 于2005年8月29日取得河北省环境保护局的验收意见. 唐山海螺型材有限责任公司年产4万吨优质节能复合门窗型材项目环境影响报告表; 于2006年5月25日取得了原河北省环境保护局的审批意见; 于2008年4月30日取得了河北省环境保护局的验收意见. 绿色建材产业链延伸技改项目环境影响报告表; 于2018年7月9日取得了唐山市环境保护局高新技术产业开发区分局审批意见; 于2019年8月28日取得了自主验收意见. 突发环境事件应急预案; 于2019年2月28日在唐山市环境保护局高新技术产业开发区分局完成备案; 备案编号为130262-2019-013-2. （1）废气 ①有组织废气 东厂区数控焊胶机、热胶机、PP模板、捏合机工序产生的有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经28m排气筒外排，根据《唐山海螺型材有限责任公司污染源自行监测》（ND2145-06）数据可知，污染物排放浓度分别为：非甲烷总烃4.28-4.59mg/m3、苯＜1.5×10-3mg/m3、甲苯＜1.5×10-3mg/m3、二甲苯＜1.5×10-3mg/m3、氯化氢4.2-5.0mg/m3，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业污染物有组织排放浓度限值：非甲烷总烃80mg/m3，苯1.0mg/m3，甲苯与二甲苯40mg/m3要求。氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2氯化氢有组织排放浓度100mg/m3。 西厂区挤出机、覆膜机、冷热混机工序产生的有机废气经布袋过滤箱+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后经28m排气筒外排，根据《唐山市海螺型材有限责任公司污染源自行监测》（ND2146-06）数据可知，污染物排放浓度分别为：非甲烷总烃2.30-2.36mg/m3、苯0.106-0.110mg/m3、甲苯0.124-0.135mg/m3、二甲苯0.322-0.336mg/m3、氯化氢2.6-3.3mg/m3，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业污染物有组织排放浓度限值：非甲烷总烃80mg/m3，苯1.0mg/m3，甲苯与二甲苯40mg/m3要求。氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2氯化氢有组织排放浓度100mg/m3。 西厂区破碎车间破碎工序产生的颗粒物经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒外排，根据《唐山市海螺型材有限责任公司污染源自行监测》（ND2146-06）数据可知，颗粒物排放浓度为3.0-3.3mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中颗粒物有组织排放浓度限值20mg/m3。 - 根据《唐山市海螺型材有限责任公司污染源自行监测》（ND2146-06）数据可知，职工食堂油烟净化器出口油烟浓度为0.676-0.713mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型规模：油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3 - ②无组织废气 厂界：根据《唐山市海螺型材有限责任公司污染源自行监测》（ND2146-06）、《唐山市海螺型材有限责任公司污染源自行监测》（ND2145-06）数据可知，西厂区厂界污染物无组织排放浓度为：非甲烷总烃0.71-1.16mg/m3、苯＜1.5×10-3mg/m3、甲苯＜1.5×10-3mg/m3、二甲苯＜1.5×10-3mg/m3、氯化氢0.06-0.10mg/m3，东厂区厂界污染物无组织排放浓度为：非甲烷总烃0.56-1.30mg/m3、苯＜1.5×10-3mg/m3、甲苯＜1.5×10-3mg/m3、二甲苯＜1.5×10-3mg/m3、氯化氢0.05-0.11mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工污染物有组织排放浓度限值：非甲烷总烃80mg/m3，苯4.0mg/m3，甲苯与二甲苯30mg/m3，非甲烷总烃去除效率90%和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氯化氢无组织排放标准0.2mg/m3。 车间界：根据《唐山市海螺型材有限责任公司污染源自行监测》（ND2146-06）、《唐山市海螺型材有限责任公司污染源自行监测》（ND2145-06）数据可知，东厂区车间界无组织排放浓度为：非甲烷总烃1.36-1.66mg/m3、苯＜1.5×10-3mg/m3、甲苯＜1.5×10-3mg/m3、二甲苯＜1.5×10-3mg/m3，西厂区车间界无组织排放浓度为：非甲烷总烃1.46-1.62mg/m3、苯＜1.5×10-3mg/m3、甲苯＜1.5×10-3mg/m3、二甲苯＜1.5×10-3mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3中车间或设备边界大气污染物排放限值：非甲烷总烃4.0mg/m3，苯0.4mg/m3，甲苯1.0mg/m3，二甲苯1.2mg/m3。 （2）噪声 根据《唐山市海螺型材有限责任公司污染源自行监测》（ND2146-06）、《唐山市海螺型材有限责任公司污染源自行监测》（ND2145-06）数据可知，东、西厂区各厂界处昼间噪声值范围为57-61dB（A），夜间噪声范围值为46-49dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 （3）固体废物 现有工程产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 - ①一般工业固废：包括废边角料、废玻璃、钻孔废屑和废窗膜，布袋除尘器收集的除尘灰集中收集后回用于生产；废边角料集中收集后送入破碎车间破碎，作为原料返回生产工序重复利用；废玻璃、钻孔废屑和废窗膜集中收集后外售废品回收站。 ②危险废物：包括废润滑油、废液压油、废机油、废油桶、胶桶、废过滤棉、废催化剂、废活性炭和废UV灯管，以上危险废物分类收集，以性质相容的容器盛装，在危废间内暂存，定期交由唐山洁城危废处理有限公司和唐山市国贸润滑油脂有限公司处置。 企业在厂区内设有专用危废间1处，占地面积4.7m×4.1m，满足防风、防雨、防晒要求，室内设置了防渗漏的裙角，裙角、地面用防渗混凝土建造，并采取了防渗措施，危险废物在危废间内架空储存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的相关规定。 ③生活垃圾：袋装化集中收集，交环卫部门统一处理。 （4）废水 现有工程生产废水循环利用，不外排；生活废水主要为生活盥洗废水、水厕废水和食堂废水，产生的盥洗废水和水厕废水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理后与盥洗废水和水厕废水经厂内污水管道收集后由一个污水口排入市政管网，经北郊城市污水处理厂处理。 根据《唐山市海螺型材有限责任公司污染源自行监测》（ND2146-06）、《唐山市海螺型材有限责任公司污染源自行监测》（ND2145-06）数据可知，东、西厂区废水排放口污染物：PH：6.4-7.3，五日生化需氧量、悬浮物、氨氮浓度最高值分别为：114mg/L、102mg/L、19.6mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准：BOD5500mg/L，SS400mg/L，NH3-N45mg/L【参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准A级标准】，同时满足北郊污水处理厂进水水质要求。 （5）防腐防渗措施 为避免废水及物料跑、冒、滴、漏对地下水造成污染影响，本项目防渗措施参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求及项目实际情况，将项目占地区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防治区。各防渗分区防渗设计年限不得低于主体工程使用年限，具体分述如下： ①重点污染防治区：危废间、挤出车间、PVC模板生产线、PP模板生产线。 防渗措施：危废间取采取三合土铺底，上层进行了水泥硬化，水泥地面附环氧树脂防渗，满足《危险废物贮存污染控制标准》相关要求并已通过环境保护验收。 图2-5危废间防腐防渗情况 ②一般污染防治区：型材库房、门窗组装车间。 防渗措施：地面已进行水泥硬化处理。 ③其它区域划分为简单防渗区。 防渗措施：实施地面硬化处理。 三、现有工程主要污染物排放量 现有工程主要污染物排放（处理）情况见表2-8。 表2-8 现有工程主要污染物排放（处理）情况一览表 类别; 主要污染物; 现有工程排放量（t/a）. 废水; 氨氮; 1.041. BOD5; 6.593. SS; 5.671. 废气; 颗粒物; 0.137. 苯; 0.029. 甲苯与二甲苯; 0.115. 氯化氢; 1.181. 非甲烷总烃; 0.936. 油烟; 0.004. 类别; 主要污染物; 现有工程产生量（t/a）; 处置情况. 固体废物; 废边角料; 10.2; 送入破碎车间破碎，作为原料回用. 废塑钢型材; 2. 废窗膜; 0.2; 定期交由富康环保有限公司回收利用. 废玻璃; 0.8. 废UV灯管; 0.1; 暂存危废间，定期交由唐山洁城危废处理有限公司处置. 废油桶、废胶桶; 2.6. 废活性炭; 0.5; 专用容器收集后暂存危废间，定期交由唐山洁城危废处理有限公司处置. 废催化剂; 0.01. 废过滤棉; 0.5. 废油; 0.035; 专用容器收集后暂存危废间，定期交由唐山市国贸润滑油脂有限公司处置. 废滤芯; 0.01; 收集后交环卫部门指定地点统一处理. 四、现有工程排污许可执行情况 现有工程不涉及锅炉等燃料设施，因此SO2、NOX排放量均为0t/a。现有工程生产废水循环利用不外排，日常生活盥洗废水和水厕废水经化粪池处理后，食堂废水经隔油池处理后经厂区内污水管网收集后由一个污水口排入市政管网，经北郊城市污水处理厂处理，现有工程无生产废水外排，因此无需购买总量控制指标，现有工程污染物排放满足排污许可管理要求。 五、现有工程主要环境问题及整改措施 1、存在问题 ①现有工程东厂区有机废气治理设施为UV光催化氧化+活性炭吸附装置，由于现有工程治理设施有机废气去除效率较低，再加上本项目产生的有机废气经集气管道引入现有治理设施处理，可能存在治理设施处理能力不足情况。 ②现有工程设有食堂，产生的食堂废水经隔油池处理后与日常生活盥洗废水和水厕废水经厂区内污水管网收集后由一个污水口排入市政管网。根据企业自行监测报告数据可知，废水总排口监测因子无动植物油。 2、整改措施 ①将东厂区现有有机废气治理设施UV光催化氧化+活性炭吸附装置更换为去除效率更高的收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置。 ②企业污染源自行监测方案中废水监测因子增加动植物油。 3、已解决的环境问题 （1）现有工程西厂区破碎车间处理后的粉末，吨包袋包装后直接回用于挤出机设备，入料过程产生的粉尘未采取相应的治理措施，对周围环境产生了一定的影响；企业于2021年在挤出机入料位置安装密闭的小型料仓，回用于生产的粉末吨包袋包装放入密闭的小型料仓内，通过密闭管道输送至挤出机进行生产工序，能够有效的控制粉尘对环境的污染。 图2-6小型密闭料仓完成情况 - 现有工程西厂区破碎车间内进行破碎、磨粉过程中，产生的粉尘经集气罩收集后经风机引入脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒外排，实际生产中破碎车间内未被集气罩捕集的粉尘仍对现场环境产生明显的影响，因此企业于2021年在破碎车间内西南角建密闭的破碎磨粉隔间，破碎、磨粉过程中未被捕集的粉尘能够有效的控制在隔间内部，能够有效的减少粉尘扩散。 图2-7破碎、磨粉密闭隔间完成情况 - （3）现有工程西厂区混料楼五层倒料车间内进行倒料过程中，产生的粉尘经集气罩收集后经风机引入脉冲布袋除尘器处理后车间无组织排放，实际生产中倒料过程未被捕集的粉尘仍对车间环境产生一定影响，因此企业于2021年在倒料车间内建设倒料隔间，能够将倒料过程产生的粉尘有效的控制在隔间内部，能够有效的减少粉尘的扩散。 - 图2-8倒料楼密闭隔间完成情况 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量 1、空气质量达标区判定 根据唐山市生态环境局2021年6月3日发布的《2020年唐山市环境状况公报》：2019全年监测365天，优良天数249天（优40天，良209天），其中：轻度污染天数85天，中度污染天数23天，重度污染天数9天，严重污染天数0天。2020年全市空气质量综合指数5.87，与上年相比下降10.2%。综上，判断项目所在区域（唐山市）属于不达标区，具体情况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表（单位：μg/m3，CO为mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 22; 60; 36.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 51; 40; 127.50; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.29; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.29; 超标. CO; 24h平均质量浓度; 2.9; 4.0; 72.50; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 190; 160; 118.75; 超标. 2、基本污染物环境质量现状 基本污染物环境质量现状数据引用唐山十二中自动监测站2018年监测数据，基本污染物环境质量现状评价结果见表3-2。 表3-2 基本污染物环境空气质量现状评价结果一览表 点位名称; 监测点坐标/m; 污染物; 年评价指标; 评价标准/ （µg/m3）; 现状浓度/（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. X; Y. 唐山十二中监测站; 600202; 4388366; SO2; 年平均质量浓度; 60; 36; 71; /; 达标. 第98百分位数24h平均质量浓度; 150; 95. NO2; 年平均质量浓度; 40; 53; 163; 8.1; 超标. 第98百分位数24h平均质量浓度; 80; 89. PM10; 年平均质量浓度; 70; 116; 323; 21.4; 超标. 第95百分位数24h平均质量浓度; 150; 231. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 60; 485; 24.6; 超标. 第95百分位数24h平均质量浓度; 75; 143. CO; 第95百分位数24h平均质量浓度; 4.0mg/m3; 3.9mg/m3; 161; /; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 160; 180; 173; 16.6; 超标. 由上表可见，2018年该地区基本污染物SO2、CO平均值可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准相关要求，PM2.5、PM10、NO2、O3超标。 - 特征因子环境质量现状 - 本项目特征污染物为非甲烷总烃，本次评价中非甲烷总烃现状监测数据引用汇中仪表股份有限公司《超声测流仪表工艺提升改造项目》中监测数据，监测时间2021年4月28日-30日，汇中仪表股份有限公司位于本项目西南侧，距离1.6km，在周边5km范围内，因此引用数据可用；TSP现状监测数据引用《意商科沛达（北京）泵业有限公司年产2000台（套/年泵器系统项目）》中监测数据，监测时间2020年4月10日-2020年4月17日，监测地点意商科沛达厂房东侧，本项目与意商科沛达（北京）泵业有限公司相距3.0km，在周边5km范围内，因此引用数据可用监测结果见表3-3。 - 表3-3环境空气现状监测值评价结果与评价一览表 监测点位; 距本项目距离; 监测因子; 标准值(mg/m3); 浓度范围(mg/m3); 占标率%; 超标率%; 最大超标倍数. 汇中仪表股份有限公司; 1.6km; 非甲烷总烃; 1小时平均浓度; 2.0; 0.92-1.32; 46.0-66.0; 0; -. 意商科沛达（北京）泵业有限公司; 3.0km; TSP; 24小时平均浓度; 0.3; 0.104-0.196; 34.7-65.3; 0; -. 根据监测数据显示，非甲烷总烃1小时平均浓度范围在0.92-1.32mg/m3，标准指数范围为46.0%-66.0%，超标率为0，满足《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准；TSP24小时平均浓度范围在0.104-0.196mg/m3，标准指数范围为34.7%-65.3%，超标率为0，满足《环境空气质量标准》（GB3092-2012）中的二级标准。 二、地表水环境 本项目选址附近无地表水分布，根据2020年唐山市环境质量公报，2020年全市9个国、省考监测断面年均水质状况均达到Ⅳ类或Ⅳ类以上水质标准，全部达标。其中：潘家口水库、大黑汀水库、滦县大桥、姜各庄、黎河桥、淋河桥、沙河桥7个断面年均水质达到Ⅱ类，全市国考断面优良比例达到77.8%，7个断面与考核目标相比实现升类。 - 三、声环境 - 本项目位于唐山市高新区火炬路141号，区域工业企业较集中，本项目东厂区南侧49.4m处为金色河畔小区。根据企业2021年7月5日自行监测报告《唐山海螺型材有限责任公司污染源自行监测》（ND2145-06）数据可知，本项目区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （1）监测点布设 根据本项目声环境影响评价等级及厂区的周边情况，在金色河畔小区设置1个监测点，监测噪声情况，具体位置见附图。 （2）监测因子：等效连续A声级(LAeq)。 （3）监测时间及频率：监测1天，昼间、夜间各一次。 （4）监测与评价方法：按照《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的规定进行。采用等效声级与相应标准值比较的方法进行。 （5）评价标准：根据《唐山市中心城区声环境功能区划实施细则》可知，本项目区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准； （6）监测与评价结果：项目所在区域声环境现状监测及评价结果见表3-2。 - 四、地下水、土壤环境 - 本项目厂区内已做好地面硬化等相关防腐防渗处理，现有工程在建设及经营过程中未发生过污水下渗等现象，无土壤、地下水污染途径，本次评价不对区域地下水、土壤环境进行现状调查。 - 五、生态环境 - 本项目在现有生产车间内进行建设，不新增占地，不需要进行生态现状调查。 - 六、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、珍稀动植物资源、文物、景观等环境敏感目标，项目环境保护目标情况见下表。 表3-4 环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 人口数 /人; 环境 功能区; 相对厂址方位; 距厂界距离/m. X; Y. 金色河畔小区; 601199; 4393047; 居民; 大气环境; 1300; 2类区; S; 49.4. 世纪瑞庭小区; 600699; 4393215; 居民; 1550; 2类区; NW; 170. 马家屯村; 601061; 4393719; 居民; 8600; 2类区; N; 440. 龙泽国际花园小区; 601501; 4393371; 居民; 2400; 2类区; NE; 240. 宏阳花园; 600694; 4392742; 居民; 3100; 2类区; S; 360. 都市花园; 601188; 4392768; 居民; 4150; 2类区; S; 360. 惠苑楼; 600926; 4392742; 居民; 2150; 2类区; S; 360. 声环境; 601199; 4393047; 居民; 噪声; 1300; 2类区; S; 49.4. 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 无新增用地. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）有组织排放 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工污染物有组织排放浓度限值：非甲烷总烃80mg/m3，苯4.0mg/m3，甲苯与二甲苯30mg/m3，非甲烷总烃去除效率90%；氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氯化氢有组织排放浓度100mg/m3。 - 无组织排放 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯无组织排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界污染物排放浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3，苯0.1mg/m3，甲苯0.6mg/m3，二甲苯0.2mg/m3；表3中车间或设备边界大气污染物排放限值：非甲烷总烃4.0mg/m3，苯0.4mg/m3，甲苯1.0mg/m3，二甲苯1.2mg/m3，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求；氯化氢无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氯化氢无组织排放浓度0.2mg/m3。 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，即：昼间≤65dB，夜间≤55dB。 3、固体废物 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求；危险废物执行执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水 本项目无新增生活污水，新增生产废水为冷却废水，产生的冷却废水流入循环水池降温后循环利用，不外排。因此本项目无重点水污染物排放，COD、NH3-N排放量均为0t/a。 - 2、废气 - 本项目冬季车间不设取暖设施，不涉及锅炉等燃料设施，因此无新增SO2、NOX排放量。 - 总量控制指标 - 综上，本项目总量控制指标为COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在既有建筑内进行安装生产，无新增土建。施工期主要为设备的安装和调试，主要污染为设备安装、调试过程中产生的噪声、粉尘、少量固体废物，施工人员产生的生活污水，施工期持续时间很短，污染将随施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染源源强核算 本次改扩建项目产生的废气主要为东厂区粒料成型工序挤出机塑化、加热废气和原料混合和输送过程产生的废气；西厂区主要为覆膜型材生产过程中热熔胶挥发的废气和塑料条生产工序共挤机塑化、加热废气。 （1）东厂区粒料成型废气 ①粒料成型工序挤出塑化、加热废气 本项目主要以PVC树脂粉末为原辅材料，生产加工粒料产品用于塑料型材生产。本项目在挤出塑化、加热过程中产生非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯和氯化氢废气。企业东厂区治理设施依托现有工程：收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置，风机总风量为15000m3/h，收集效率为95%，去除效率为90%。 本项目挤出机出料口顶部设有集气罩，经风机（2000m3/h）引入收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后28m高排气筒外排。根据《塑料制品行业系数手册》中塑料板、管、型材制造行业排污系数，非甲烷总烃排放量按1.5kg/t原料计。类比同类项目，生产过程中氯化氢产生量约占原材料的0.01%、苯约占原材料的0.005%、甲苯与二甲苯约占原材料的0.01%。本项目主要原辅材料PVC用量为479.8t/a，因此本项目非甲烷总烃产生量为0.7197t/a、苯0.0240t/a、甲苯与二甲苯0.0480t/a、氯化氢0.0480t/a。根据《唐山海螺型材有限责任公司污染源自行监测》数据可知，东厂区现有工程有机废气产生浓度为：非甲烷总烃9.05mg/m3、苯0.0015mg/m3、甲苯与二甲苯0.0015mg/m3、氯化氢15.7mg/m3，废气量为10118m3/h。本项目建设完成后东厂区有机废气总产生量为非甲烷总烃1.4136t/a、苯0.0241t/a、甲苯与二甲苯0.0481t/a、氯化氢1.2519t/a，经收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后，有机废气排放浓度为：非甲烷总烃1.24mg/m3、苯0.02mg/m3、甲苯与二甲苯0.04mg/m3、氯化氢1.10mg/m3，污染物排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工污染物有组织排放浓度限值：非甲烷总烃80mg/m3，苯4.0mg/m3，甲苯与二甲苯30mg/m3，非甲烷总烃去除效率90%，氯化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2氯化氢有组织排放浓度100mg/m3。 挤出塑化、加热过程未被收集的废气以无组织形式在车间内排放，未被捕集的非甲烷总烃排放量为0.0707t/a，排放速率0.0098kg/h、苯0.0012t/a，排放速率0.0002kg/h、甲苯与二甲苯0.0024t/a，排放速率0.0003kg/h、氯化氢0.0626t/a，排放速率0.0087kg/h.，经过车间扩散，企业边界满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界污染物排放浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3，苯0.1mg/m3，甲苯0.6mg/m3，二甲苯0.2mg/m3；表3中车间或设备边界大气污染物排放限值：非甲烷总烃4.0mg/m3，苯0.4mg/m3，甲苯1.0mg/m3，二甲苯1.2mg/m3，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1相关要求；氯化氢无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氯化氢无组织排放浓度0.2mg/m3。 - ②混料、输送废气 - 本次改扩建工程中混料系统依托现有工程，混料系统与中间仓密闭管道连接并仓内设有布袋对料仓内粉尘进行初步拦截，拦截下的粉尘通过布袋定期机械振动落入料仓底部直接回用于生产，初步处理后的气体通过正压从中间仓顶部管道返回混料仓后经顶部滤筒除尘器再处理后无组织排放，生产过程中车间内检测不出与本项目相关的特征粉尘。根据2019年8月企业委托河北欣蓝环境科技有限公司监测并出具的检测报告（XLKJ检字（2019）第08024号）数据可知，厂界无组织排放浓度中颗粒物浓度最大值为0.317mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准，即颗粒物浓度≤1.0mg/m3。 - （2）西厂区覆膜型材、塑料条生产废气 - 本次改扩建项目西厂区产生的废气主要为塑料条生产工序共挤机挤出塑化、加热废气和覆膜生产线热熔胶挥发的有机废气。西厂区有机废气共用一套现有治理设施：收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置，风机总风量为30000m3/h，收集效率为95%，去除效率为90%。 ①覆膜型材生产热熔胶挥发的有机废气 本次改扩建项目将厂区备用覆膜生产线进行生产，产能增加2500吨/年，年用热熔胶增加6.25t/a，通过类比同类项目可知，热胶机和覆膜机使用热熔胶进行覆膜过程产生的非甲烷总烃约占热熔胶用量的0.1%，则非甲烷总烃产生量为0.0063t/a。 ②塑料条生产共挤机挤出塑化、加热废气 本项目共挤机出料口顶部设有集气罩，挤出塑化、加热过程产生的废气经风机引入现有收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后28m高排气筒外排。根据《塑料制品行业系数手册》中塑料板、管、型材制造行业排污系数，非甲烷总烃排放量按1.5kg/t原料计。本项目塑料条生产原料为TPE，类比同类项目，生产过程中苯约占原材料的0.005%、甲苯与二甲苯约占原材料的0.01%。本项目主要原辅材料TPE用量为350t/a，因此本项目非甲烷总烃产生量为0.525t/a、苯0.0175t/a、甲苯与二甲苯0.0350t/a。 本次改扩建项目西厂区新增有机废气产生量为非甲烷总烃0.5313t/a、苯0.0175t/a、甲苯与二甲苯0.035t/a。根据2021年7月5日企业委托河北弘盛源科技有限公司监测并出具的《唐山海螺型材有限责任公司污染源自行监测》数据可知，西厂区现有工程有机废气产生速率为：非甲烷总烃0.844kg/h、苯0.035kg/h、甲苯与二甲苯0.153kg/h。本项目建设完成后西厂区有机废气总产生量为非甲烷总烃6.9279t/a、苯0.2828t/a、甲苯与二甲苯1.1946t/a，经收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后，有机废气排放浓度为：非甲烷总烃3.05mg/m3、苯0.12mg/m3、甲苯与二甲苯0.53mg/m3，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工污染物有组织排放浓度限值：非甲烷总烃80mg/m3，苯4.0mg/m3，甲苯与二甲苯30mg/m3，非甲烷总烃去除效率90%。 西厂区生产过程中未被收集的有机废气以无组织形式在车间内排放，未被捕集的非甲烷总烃排放量为0.3464t/a，排放速率0.048kg/h、苯0.0141t/a，排放速率0.002kg/h、甲苯与二甲苯0.0597t/a，排放速率0.008kg/h.，经过车间扩散，企业边界满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界污染物排放浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3，苯0.1mg/m3，甲苯0.6mg/m3，二甲苯0.2mg/m3；表3中车间或设备边界大气污染物排放限值：非甲烷总烃4.0mg/m3，苯0.4mg/m3，甲苯1.0mg/m3，二甲苯1.2mg/m3，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1相关要求 2、非正常工况污染物排放情况 本项目东厂区产生的有机废气经收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后28m高排气筒外排，西厂区产生的有机废气经收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后28m排气筒外排。废气治理措施出现故障时，有机废气不经过处理直接排入大气环境，假设事故发生后1h能够发现并及时处理，事故期间非甲烷总烃排放量为0.132kg/h、苯排放量为0.006kg/h、甲苯与二甲苯排放量为0.011kg/h、氯化氢排放量为0.165kg/h。为避免以上情况发生，项目设置专职环保人员定期检修环保设施，防患于未然。事故发生后立即停产检修。 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-1。 |

表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 - 生产线; - 装置; - 排放方式; - 污染源; - 污染物; - 污染物产生; - 治理措施; - 污染物排放; - 排放时间（h）. - 废气产生量（m3/h）; - 产生浓度 - （mg/m3）; - 产生量（kg/h）; - 工艺; - 效率（%）; - 废气排放量（m3/h）; - 排放浓度（mg/m3）; - 排放量（kg/h）. - 东厂区生产车间; 挤出机; 有组织; - DA001; - 非甲烷总烃; 15000; 12.43; 0.187; - 收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置; - 90; - 15000; 1.24; 0.019; - 7200. - 苯; 0.21; 0.003; 0.02; 0.0004. - 甲苯与二甲苯; 0.42; 0.006; 0.04; 0.0007. - 氯化氢; 11.01; 0.165; 1.10; 0.017. 无组织; /; - 非甲烷总烃; - /; /; 0.0098; - /; - /; - /; /; 0.0098; - 7200. - 苯; /; 0.0002; - /; /; 0.0003. - 甲苯与二甲苯; /; 0.0003; - /; /; 0.0004. - 氯化氢; /; 0.0087; - /; /; 0.009. 西厂区生产车间; 覆膜机、共挤机; 有组织; DA002; - 非甲烷总烃; - 30000; 30.47; 0.914; - 收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置; - 90; - 30000; 3.05; 0.091; - 7200. - 苯; 1.23; 0.037; 0.12; 0.004. - 甲苯与二甲苯; 5.27; 0.158; 0.53; 0.016. 无组织; /; - 非甲烷总烃; - /; /; 0.048; - /; - /; - /; /; 0.048; - 7200. - 苯; /; 0.002; - /; /; 0.002. - 甲苯与二甲苯; /; 0.008; - /; /; 0.008.

- 表4-2  废气排放口基本情况一览表

| - 排气口编号 | - 排气口名称 | - 污染物种类 | - 排放口地理位置 |  | - 排气筒高度（m） | - 排气筒内径（m） | - 排气温度（℃） | - 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 经度 | - 纬度 |  |  |  |  |
| - DA001 | - 收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置+28m排气筒 | - 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯、氯化氢 | - 118°11′12.46″ | - 39°41′2.20″ | - 28 | - 0.6 | - 25 | - 一般排放口 |
| - DA002 | - 收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置+28m排气筒 | - 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯 | - 118°11′2.62″ | - 39°41′1.77″ | - 28 | - 0.75 | - 25 | - 一般排放口 |

- 本项目废气例行监测信息汇表见表4-3

- 表4-3本项目废气例行监测信息汇总表

| 类别 | 污染源 | 监测指标 | 监测点位 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粒料挤出塑化废气 | 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯、氯化氢 | DA001 | 1次/年 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 车间界无组织废气 | 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯 | / | 1年/次 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |
|  | 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯、氯化氢 | / | 1次/年 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 废气 | 塑料条挤出塑化废气、热熔胶挥发废气 | 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯 | DA002 | 1次/年 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |
|  | 车间界无组织废气 | 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯 | / | 1年/次 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯 | / | 1次/年 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |

- 3、废气治理设施可行性分析 - 本项目东、西厂区生产过程中产生的有机废气经集气罩收集后，经风机引入现有治理设施收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后28m排气筒外排。催化燃烧过程是在催化燃烧装置中进行的，废气先通过热交换器预热到200～400℃，再进入燃烧室，通过催化剂床时，碳氢化合物的分子和混合气体中的氧分子分别被吸附在催化剂的表面而活动。由于表面吸附降低了反应的活化能，碳氢化合物与氧分子在较低的温度下迅速反应，产生二氧化碳和水。催化燃烧装置具有操作方便、能耗低、阻力小、净化效率高等特点。 - 活性炭吸附装置吸附处理有机废气是利用活性炭微孔能吸收有机性物质的特性，把大风量低浓度有机性废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩,经吸附净化后的气体达标直接排空。其实质是一个物理的吸附浓缩的过程。本项目活性炭吸附装置活性炭规格参数如下表。 - 表4-4 活性炭参数一览表 - 主要成分：活性炭; - 厂家：河南中聚净化材料有限公司. - 填装量：330kg; - 装填方式：抽屉推拉式; - 碘吸附值：621. - 全压≥3000pa; - 吸附温度：＜30℃. 根据唐山海螺型材有限责任公司委托河北弘盛源科技有限公司出具的《唐山海螺型材有限责任公司污染源自行监测》检测报告（ND2146-06）数据可知，西厂区产生的有机废气经收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后，非甲烷总烃去除效率为90.4%-90.9%。因此，本项目废气治理设施措施可行。 4、影响分析 综上所述，本项目将有机废气治理设施更换为去除效率更高、更环保的过滤布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置后，全厂VOCs总排放量有所降低，能够确保污染物稳定达标排放，因此，项目建设对周围大气环境不会产生明显不利影响。 二、废水 本项目生产、生活用水由市政供水管网提供，可满足本项目用水需求。本项目无新增劳动定员，无新增生活用水，生产用水主要为冷却用水，因冷却用水对水质要求低，产生的冷却废水流入循环水池降温后循环利用不外排。因此本项目对地表水环境不会产生不利影响，措施可行。 三、噪声 本项目挤出机依托现有工程，新增设备为切粒机、风机等设备，噪声级为80~90dB（A）。本项目选用低噪声设备，并将设备布置在封闭的厂房内，设备基础安装减振垫，采取以上措施后，可综合降噪15dB（A）。本项目噪声源及治理措施见下表。 表4-5 项目噪声源及治理措施一览表 单位dB（A） （1）预测模式采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）中推荐的噪声预测模式。预测计算只考虑本项目各声源所在建筑物围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。 生产区; 噪声源; 单台设备噪声源强; 设备数量（台）; 运行情况; 降噪措施; 单台降噪效果; 车间外噪声值. 东厂区; 切粒机; 80; 3; 全运行; 基础安装减振垫，置于封闭厂房内，综合降噪15dB(A); 65; 80.2. 风机; 90; 3; 75. 西厂区; 覆膜机; 75; 1; 全运行; 基础安装减振垫，置于封闭厂房内，综合降噪15dB(A); 60; 86.2. 分切机; 90; 1; 75. 共挤机; 80; 34; 65. 盘卷机; 90; 8; 75. 风机; 90; 1; 75. 采用预测模式如下： a、点声源 LA（r）=LAref（r0）—Adiv 式中：LA（r）——距声源r米处的A声级； LAref（r0）——参考位置r0处的A声级； Adiv——声波几何发散的A声级衰减量， Adiv=20Lg（r/r0）； b、预测点的总等效A声级 Leq=10lgi=1m100.1LAi+100.1LAx 式中：Leq——预测点的总等效声级； LAi——第i个等效声源在预测点产生的声级； M——等效声源个数； LAx——预测点的现状值。 （2）预测结果 项目位于唐山市高新技术产业开发区火炬路唐山海螺型材有限责任公司东厂区内，项目产噪车间距各厂界距离见表4-6，厂界噪声预测结果见表4-7。 表4-6 项目产噪车间距各厂界最近距离一览表 单位：m 序号; 噪声源; 噪声源强; 距东侧厂界距离; 距西侧厂界距离; 距南侧厂界距离; 距北侧厂界距离. 1; 东厂区; 80.2; 60; 50; 40; 100. 2; 西厂区; 86.2; 146; 154; 75; 80. 表4-7本项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 预测点; 昼间; 夜间. 贡献值; 现状值; 预测值; 贡献值; 现状值; 预测值. 1; 东厂区; 东厂界; 44.6; 57; 57.2; 44.6; 46; 48.4. 2; 西厂界; 46.2; 60; 60.2; 46.2; 47; 49.6. 3; 南厂界; 48.1; 58; 58.4; 48.1; 46; 50.2. 4; 北厂界; 40.2; 59; 59.1; 40.2; 48; 48.7. 5; 西厂区; 东厂界; 42.9; 59; 59.1; 42.9; 49; 50.0. 6; 西厂界; 42.4; 60; 59.1; 42.4; 48; 49.1. 7; 南厂界; 48.7; 58; 58.5; 48.7; 49; 51.9. 8; 北厂界; 48.1; 61; 61.2; 48.1; 47; 50.6. 根据预测结果可知，本项目东、西厂区各厂界昼间噪声预测范围为57.2-61.2dB（A）、夜间噪声预测范围为48.4-51.9dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 本项目噪声例行监测信息汇总见表4-8 表4-8 本项目噪声例行监测信息汇总表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周; Leq; 每季度一次. 四、固体废物 本项目实施后，生产过程产生的固体废物主要为设备维护保养产生的废油和废油桶、废气治理设施更换下的废活性炭和废催化剂，生产过程中切割产生的废窗膜和使用热熔胶产生的废胶桶。 具体固体废物产生情况见下表。 - 表4-9本项目固体废物产生情况汇总表 序号; 产生环节; 固废名称; 属性; 废物 类别及代码; 物理性质; 产生量t/a; 危险特性; 储存方式; 处置方式/去向; 利用量t/a; 处置量t/a. 1; 设备维护保养; 废矿物油; 危险废物; HW08 900-214-08; 液; 0.015; T，I; 专用容器收集后暂存危废间内; 定期交唐山洁城危废处理有限公司和唐山市国贸润滑油脂有限公司处置; 0; 0.015. 2; 治理设施; 废活性炭; 危险废物; HW49 900-039-49; 固; 0.1; T; 0; 0.01. 3; 治理设施; 废催化剂; 危险废物; HW50 772-007-50; 固; 0.01; T; 0; 0.01. 4; 设备维护保养; 废油桶; 危险废物; HW08 900-249-08; 固; 0.05; T，I; 暂存危废间内; 0; 0.05. 5; 原材料包装; 废胶桶; 危险废物; HW49 900-041-49; 固; 0.1; T/In; 0; 0.1. 6; 覆膜型材生产; 废窗膜; 一般固废; 900-999-99; 固; 0.4; /; 暂存原料库房; 定期交永康环保有限公司处置; 0; 0.4. （1）一般固废贮存场所 本项目一般固体废物暂存于原料库房内，一般固废与原料进行分区存放并进行了地面硬化，满足防风、防雨、防渗等要求。设立环保标识，注明固体废物种类、数量等信息。一般工业固废的暂存满足《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）相关要求同时满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求要求。 （2）危险废物贮存环境影响分析 本项目产生的危险废物暂存于西厂区东北侧现有危废间内，占地面积4.7m×4.1m，危废间的设置满足相关防腐防渗要求并已通过环境保护验收，危险废物在危废间暂存期间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求： ①地面与裙脚采取防渗措施，同时设置泄漏液体的收集装置，渗透系数≤1×10-10cm/s。地面及四周裙脚均应耐腐蚀，耐热且表面无裂隙，危废间设有隔离设施、防风、防晒、防雨等安全设施。 ②有泄漏液体收集装置；危废间有安全照明装置和观察窗口；并设置环保专用标志。 ③做好危险废物情况记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器的类别、入库日期、存放位置、出库日期、接收单位名称等。 ④定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现漏损及时清理更换。 （2）危险废物包装、收集、暂存、运输要求 本项目产生的危险废物暂存在危废间内，为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）及相关法律法规，应采取如下安全措施： ①本项目产生的危险废物应按时收集，分类在危废间内暂存，收集和厂内转运过程中应小心谨慎，防止危险废物沾染至身体或遗洒。 ②危险废物储存于性质相容的密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志，分区存放；危险废物选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于应急危废暂存间内，远离火种、热源，危废间有专门人员看管；看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具。 ③建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度； ④危废间内的危险废物及时清运，定期交由有资质的单位进行处理。清运过程做好防护措施，确保危险废物稳固牢靠，不滑落，不泄露，不抛撒，并做好相关记录。 （3）危险废物环境影响分析 ①贮存场所环境影响分析 厂区设置危险废物暂存场所（危废间），满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标示。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。 ②运输过程的环境影响分析 本项目危险废物产生场所为生产车间，生产车间内部及车间至危废间的道路均进行了硬化，采取了相应的防渗措施，且危险废物单次产生量很小，在厂内转运过程中即便发生液态危险废物泄漏也会控制在厂区范围内，不会对周边环境保护目标、地表水、地下水环境产生不利影响。 危险废物在委外处理过程中，每次移交时应加强管理，避免厂内运输二次污染。危险废物的搬运由有资质单位人员或特殊人员进行，搬运过程中，加强人员管理，检查危废盛放容器是否完备，确保不撒漏，危险废物的运输应符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。 ③委托处置过程中环境影响分析 建设单位已与有资质单位（唐山洁城危废处理有限公司、唐山市国贸润滑油脂有限公司）签订危险废物委托处理合同，将危废定期交唐山洁城危废处理有限公司、唐山市国贸润滑油脂有限公司进行处置。委托单位持有《危险废物经营许可证》，具有收集、运输、贮存、处理处置本项目危险废物的资质及剩余处置能力。 综上所述，在建设单位严格对本项目的危险废物进行全过程管理并落实相关要求的前提下，本项目危险废物处理可行、贮存合理，不会对环境造成二次污染。 五、土壤、地下水 本项目地下水、土壤污染源主要为危废间内的废润滑油，污染物类型为污染影响类，本项目对地下水、土壤的污染途径主要为垂直入渗，本项目严格落实防渗措施，危废间按相关要求进行防渗，项目对区域地下水、土壤环境影响风险较小。本项目厂区防渗措施见下表。 表4-10本项目防渗措施一览表 防渗级别; 防渗区域; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废间; 地面采用抗渗混凝土浇筑，防渗层厚度为15cm，危废间设有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，地面与裙脚涂敷3层环氧树脂，2层玻璃布进行防腐防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 一般防渗区; 循环水池; 采用抗渗混凝土浇筑，防渗渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 生产车间、原料库房; 车间、原料库房地面采取一般硬化措施. 非正常工况下，危废暂存间内废润滑油暂存容器破损且地面防渗层破裂，发生泄漏事故时泄漏液体下渗会对土壤及地下水造成影响。污染物的影响主要表现在垂向上污染物的扩散，水平方向上的扩散趋势甚微，而垂向上污染物的污染深度考虑包气带自身防护作用，污染物渗漏至土壤环境、地下水环境的量较少，对土壤、地下水的影响较小。 综上分析，本项目在加强危废间防渗的情况下，基本不会对地下水、土壤环境造成影响。 六、环境风险 1、环境风险识别 本项目风险物质主要为润滑油、液压油、机油和设备维修保养产生的废矿物油。建设项目环境风险识别情况见表4-11。 表4-11 建设项目环境风险识别表 序号; 生产工序; 危险单元; 涉及风险物质及储存量; 临界量（t）; 环境风险类型; 事故触发因素; 环境影响途径. 1; 设备维护保养; 危废间; 废矿物油 0.06t/a; 2500; 泄漏; 物料装卸误操作、原料桶破裂等; 泄漏的物料挥发或燃烧产物无组织扩散. 2; 储存; 原料区; 润滑油0.2t/a 液压油0.3t/a 机油0.2t/a; 2500. 2、风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 ①配备相应种类和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。厂区制定风险应急措施，一旦发生 泄漏时，及时采取措施。 ②制定生产区的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。 ③项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。 （2）应急要求 由于环境风险具有突发性和破坏性的特点，所以必须采取切实有效的措施加以防范，加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的最有效办法。 泄漏应急处置：废矿物油泄露时，根据液体流动区域设定警戒区，消除所有点火源。构筑围堤收容泄漏物。防止流出车间，用泡沫覆盖泄露物，减少挥发。收容的泄露物转移至专用收集器内。残液用沙土吸收，专用容器收集后送有资质的单位处理。 3、环境风险分析结论 本项目危险废物得到及时处置，减少了危险废物的存储量，一定程度上减轻了环境风险的发生；风险物质采取相应风险防范措施后，可将该项目发生火灾、爆炸的概率降至最小，对外环境的影响降至最低，使该项目的建设从环境风险的角度可以达到可接受的程度。

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 东厂区 | 粒料挤出塑化、加热废气 | 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯、氯化氢 | 收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置+28m排气筒，风量15000m3/h | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯、氯化氢 | / | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 西厂区 | 塑料条挤出塑化废气、热熔胶挥发废气 | 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯 | 收尘布袋+活性炭吸附+催化燃烧装置+28m排气筒，风量30000m3/h | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、 |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯 | / | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 生产废水 |  | COD、SS | 经循环水池冷却降温后循环利用 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 厂房隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目建成后，产生的固体废物主要为废矿物油、废油桶、废胶桶、废窗膜、废活性炭和废催化剂。设备维护保养产生的废矿物油、废油桶专用容器收集后暂存危废间，定期交有资质单位处置；有机废气治理设施产生的废催化剂、废活性炭专用容器收集后暂存危废间，定期交有资质单位处置；覆膜生产过程产生的废窗膜集中收集后暂存原料库，定期交康永环保有限公司处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目在现有生产车间内建设，车间地面已进行了硬化、防渗处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①配备相应种类和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。厂区制定风险应急措施，一旦发生泄漏时，及时采取措施。 ②制定生产区的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。 ③项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、环境管理 - （1）建立污染控制管理档案，做好日常生产台账记录。 - （2）排污口规范化管理并立标建档： - ①废气排气筒规范化：排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。 - ②使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 - ③一般固体废物专用贮存、堆放场地设置提示性环境保护图形标志，危险废物贮存设施设置警示标志，标志的设置需满足《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）相关要求，并定期检查维护。 - 2、环境影响评价制度与排污许可证衔接 - 根据《排污许可管理办法(试行)》(部令第48号)、原环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》(部令第11号)，企业属于“二十四、橡胶和塑料制品业29-62塑料制品业292-年产1万吨及以上涉及改性的塑料板、管、型材制造2922”，属于简化管理，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行排污许可证变更，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 |  |  |  |  |

- 六、结论

唐山海螺型材有限责任公司投资5.25万元建设的型材生产线技改项目，符合国家产业政策，项目选址符合规划，选址合理。在落实各项环保措施后，能够实现污染物达标排放，不会对周围环境产生明显的影响，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，从环保角度分析，该工程建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 |
|  | 苯（t/a） | 0.029 | 0 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.0329 | +0.0039 |
|  | 甲苯与二甲苯（t/a） | 0.115 | 0 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.1229 | +0.0079 |
|  | 非甲烷总烃（t/a） | 0.936 | 0 | 0 | 0.1188 | 0.3013 | 0.7535 | -0.1825 |
|  | 氯化氢（t/a） | 1.181 | 0 | 0 | 0.0046 | 0 | 1.1856 | +0.0046 |
|  | 油烟（t/a） | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 |
| 废水 | 氨氮（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料（t/a） | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 |
|  | 废塑钢型材（t/a） | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |
|  | 废窗膜（t/a） | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | +0.4 |
|  | 废玻璃（t/a） | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
|  | 废滤芯（t/a） | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 危险废物 | 废矿物油（t/a） | 0.035 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.06 | +0.015 |
|  | 废油桶、胶桶（t/a） | 2.6 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2.75 | +0.15 |
|  | 废过滤棉（t/a） | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 废催化剂（t/a） | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | +0.01 |
|  | 废活性炭（t/a） | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | +0.1 |
|  | 废UV灯管（t/a） | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | -0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①