- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 葡萄糖酸钙锌口服溶液自动化产线项目

建设单位（盖章）：华润三九（唐山）药业有限公司

编制日期：             2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液自动化产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-130273-89-05-812140 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张欢 | 联系方式 | 15930853515 |
| 建设地点 | 唐山市高新技术开发区火炬路139号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经118度10分31.786秒，北纬39度40分51.233秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 2720化学药品制剂制造 | 建设项目 行业类别 | 47化学药品制剂制造272 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字[2021]43号 |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 0.29 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1300（依托现有厂区） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 唐山国家高新技术产业开发区规划具体内容为：巩固发展3大特色优势产业——焊接产业、汽车零部件、新材料；提升发展3大高成长性产业——智能仪器仪表、节能环保、生物医药；培育发展5大战略性新兴产业——机器人产业、重型装备制造业、新能源、软件及信息服务、电动汽车；配套发展3大现代服务业——现代物流、现代金融、现代商贸。 本项目为医药制造业属医药类，且根据土地证（冀唐国用（2002）12247号）可知，项目所在地为工业用地，因此本项目的建设符合规划的相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目不在《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类、淘汰类项目之列，属允许类；同时不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》之内。本项目已取得了唐山高新技术产业开发区行政审批局出具的备案信息，备案编号：唐高备字[2021]43号。 因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目为扩建项目，依托厂区内的现有闲置车间，根据土地证可知，本项目占地类型为工业用地，符合土地利用规划。本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。项目附近无饮用水保护区、重点文物、风景名胜。因此，本项目选址合理。 本项目位于原唐山市龙王庙集中式自来水水源地准保护区内，2020年11月18日河北省人民政府出具《关于取消唐山市龙王庙和开平集中式饮用水水源保护区的批复》（冀政字[2020]58号）。 3、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下： #### 表1 与“三线一单”相符性分析 三线一单; 本项目建设情况; 相符性分析. 生态保护红线; 本项目位于唐山市高新技术开发区火炬路139号华润三九（唐山）药业有限公司厂区内，距北郊水源地二级保护区的距离为1600m。根据《河北省生态保护红线》，不在生态保护红线区范围内，距离项目最近的生态（陡河水库）约12100m，满足生态保护红线的要求; 符合. 环境质量底线; 项目区域大气环境为二类区，二氧化硫、CO的年评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单，NO2、PM10、PM2.5、O3年评价指标均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单；根据《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》(唐办发[2018]2号)、《唐山市“退出后十”大气污染防治工作实施方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域将会逐步得到改善。 本项目新增废气中污染物均能达标排放；新增废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂，对周边环境无影响。满足环境质量底线的要求; 符合. 资源利用上限; 本项目消耗的资源为水、电，用水来自市政供水管网，用电来自市政电网，能源消耗量相对于区域资源利用量较小，满足资源利用上限的要求; 符合. 环境准入负面清单; 唐山市高新技术开发区尚未公布环境负面清单，本项目不属于负面清单项目。根据国家发展改革委第29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不在其中的鼓励类、限制类、淘汰类项目之列。符合国家产业政策要求; 符合. 因此，本项目的建设满足“三线一单”管控要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 华润三九（唐山）药业有限公司原名太阳石（唐山）药业有限公司，位于唐山市高新技术开发区火炬路139号，占地面积19727.66m2。公司始建于1996年，于2020年4月进行更名，现有职工300人。经过多年发展，现已成为从事多种剂型中西药品的生产、销售和科研的大型企业。企业现有产品主要涵盖7个大类，近百种具体产品，其中包括口服固体制剂[颗粒剂（小儿氨酚烷胺颗粒12亿袋/a）、硬胶囊（复方氨酚烷胺胶囊3.6亿粒/a）、片剂（匹多莫德片6亿片/a）]、栓剂（复方莪术油栓3000万枚/a）、口服液制剂（小儿咳喘灵口服液2.2亿支/a）、软胶囊（硝呋太尔制霉素阴道软胶囊0.5亿粒/a）、化学原料药（匹多莫德、精氨酸布洛芬70t/a）、卫生用品（令特适100万瓶/a）、凝胶剂（吡罗昔康凝胶100万支/a）等。厂区内主体工程主要为六座生产车间，公用工程主要为一座锅炉房、一座消防泵房、一间变电室，储运工程包括四座库房，一座乙醇库，一间危废间，辅助工程主要为一座污水处理站，一座办公楼，一座科研楼及活动中心、一座浴室、相关辅助用房（值班室、维修间等）、两间门卫室。 1999年7月填报了《太阳石（唐山）药业有限公司GMP移地技术改造项目环境影响报告表》，于1999年8月20日通过了唐山市环保局的审批，并于2003年5月27日通过了唐山市高新技术开发区建设环保局的验收。 2003年7月编制了《太阳石（唐山）药业有限公司四期扩建项目环境影响报告表》，于2003年7月15日通过了唐山市高新技术开发区建设环保局的审批。2007年5月编制了《太阳石（唐山）药业有限公司中药生产线技改扩建项目环境影响报告表》，于2007年5月26日通过了河北唐山高新技术产业园区管理委员会的审批，四期扩建项目及中药生产线技改扩建项目共同于2011年2月15日通过了河北唐山高新技术产业园区环境保护局的验收，文号：环验（2011）2号。 2012年1月编制了《太阳石（唐山）药业有限公司令特适生产项目环境影响报告表》，于2012年2月9日通过了唐山高新技术产业开发区环境保护局的审批，文号：唐高环表[2012]3号，并于2013年1月21日通过了唐山高新技术产业开发区环境保护局的验收，文号：环验（2013）2号。 2020年11月编制了《华润三九（唐山）药业有限公司锅炉及环保提升改造项目环境影响报告表》，于2020年11月24日通过了唐山高新技术产业开发区行政审批局的审批，文号：唐高行审环表[2020]37号，并于2020年12月24日完成了自主验收。 2019年12月17日，建设单位取得排污许可证，证书编号91130200601054717D,有效期限为2019年12月17日至2022年12月16日。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目需进行环境影响评价。本项目为化学药品制剂制造，且有废水产生，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，“二十四、医药制造业——47化学药品制剂制造中全部（含研发中试；不含单纯药品复配、分装；不含化学药品制剂制造的）应编制环境影响报告书。单纯药品复配且产生废水或挥发性有机物的；仅化学药品制剂制造应编制环境影响报告表”，因此，本项目编制环境影响报告表。 受华润三九（唐山）药业有限公司委托，我公司承担了该项目（葡萄糖酸钙锌口服溶液自动化产线项目）的环境影响评价工作，接受任务后，经现场踏勘，收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 2.项目概况 ⑴项目组成 本项目为扩建项目，依托现有厂区内2#车间内的西侧部分（2#车间内东西两侧通过墙与门隔断开），车间内新增两条葡萄糖酸钙锌口服溶液生产线。本项目各部分组成见下表。 #### 表2 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 规模. 主体工程; 生产车间; 依托现有厂区内的2#车间的西侧部分，1F，建筑面积1300m2，新增两条葡萄糖酸钙锌口服液生产线. 辅助工程; /; 本项目食堂、洗浴、办公设施依托现有，厂区不设宿舍. 储运工程; 库房; 本项目原料及成品储存均依托现有2#仓库. 公用工程; 供水; 本项目用水引自市政供水管网. 排水; 本项目生产废水及新增生活污水均排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理. 采暖、制冷; 办公采用空调进行供暖、制冷，车间内不设供暖、制冷设施，生产过程用热依托现有2台2t/h燃气蒸汽锅炉. 供气; 本项目用气依托市政供气管网. 供电; 本项目用电依托市政电网. 环保工程; 废气; 原料称量过程废气经自动称量室自带中效+高效过滤器处理后自循环不外排； 向配液罐内投料过程废气经车间（GMP规格）新风系统的初效+中效+高效过滤器处理后，通过排风口无组织排放； PVC包材成型过程废气无组织排放； 锅炉新增燃气废气经现有锅炉排气筒排放； 食堂废气经现有油烟净化器处理后排放. 废水; 新增食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水、纯水制备废水、设备及地面清洗废水、洗衣废水、锅炉系统废水等共同排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理. 噪声; 产噪设备置于封闭的车间内，基础减振. 固体废物; 一般固体废物暂存于一般固废储存场所内，合理处置； 新增生活垃圾集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理； 新增危废暂存于现有危废间内，委托有资质单位定期处理. 依托工程; 主体工程; 现有工程2#车间西侧建厂后一直闲置至今，车间可容纳本项目的生产设备设施布置；. 辅助工程; 本项目依托现有食堂、洗浴及办公设施；本项目共计新增109人，与现有工程职工错峰就餐、洗浴等，可确保现有工程辅助工程能满足全厂的需求；. 储存工程; 现有2#仓库为2#车间专用的原料储存仓库，尚有约200m2的空间，本项目原辅料最多每月进料一次，可满足本项目原料的分区储存需求（采用货架及自身包装进行分区储存）； 现有6#仓库为全厂的产品库，尚有面积储存本项目的产品； 一般固废储存依托现有一般固废储存场所； 危险废物储存依托现有危废间. 公用工程; 本项目依托现有给排水管网、供电、供气等，各公用工程市政设施均已连续稳定投入运行. 设备; 本项目生产用纯水依托现有纯水制备机组进行生产制备； 生产过程供热依托厂区现有2台2t/h燃气蒸汽锅炉，现有工程生产过程设计所需2台锅炉提供的蒸汽量为25920m3/a，锅炉运行负荷约为90%（实际现有工程各生产线生产负荷较低，锅炉运行时间较设计值更低），本项目所需的蒸汽量为2880m3/a，实施后锅炉达到满负荷运行，锅炉最大年运行时间约为7200h（其中供给本项目生产线的锅炉运行时间共计6000h），通过统筹各产品生产计划用热时段，可确保现有两台锅炉即可满足生产供热的需求。. ⑵产品及产能 本项目产品为葡萄糖酸钙锌口服溶液，建成后年产7.29亿支（净重7581.6吨）。 ⑶主要建构筑物 本项目主要建筑为2#车间（车间内西侧），车间为单层建筑，建筑面积1300m3。 ⑷主要设备及设施： #### 表3 主要设备、设施一览表 序号; 主要生产单元; 主要生产工艺; 设备名称; 单位; 数量; 参数. 参数名称; 数值. 1; 葡萄糖酸钙锌口服溶液生产线; 称量--配液--灌装--包装; 负压称量室; 座; 1. 2; 电子台秤; 台; 1; 称量范围; 0-8kg. 3; 电子地秤; 台; 1; 称量范围; 0-150kg. 4; 配液罐; 2; 台; 容积; 10t. 5; 储液罐; 2; 台; 容积; 10t. 6; 药液输送泵; 2; 台; 流量; 3m3/h. 7; 全自动灌装机; 板框过滤器; 6; 台; 过滤孔径; 0.22um. 灌封机; 6; 台; 生产能力; 450支/min. 8; 自动包装生产线; 装盒机; 2; 台; 功率; 5kw. 开装箱一体机; 2; 台; 功率; 3.2kw. 9; 冷却塔; 1; 台; 环水量; 60m3/h. 10; 冷却水泵; 2; 台; 功率; 11kw. 11; 纯蒸汽发生器; 1; 套; 蒸汽耗量; 3000L/h. 12; 公用工程; 纯水制备; 纯水机组（依托）; 1; 套; 产水能力; 4t/h. 13; 供热; 燃气蒸汽锅炉（依托）; 2; 台; 吨位; 单台2t/h. 14; 锅炉系统软水制备设施; 2; 套. ⑸主要原辅材料及能源消耗。 #### 表4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 现有工程数量; 项目建成后全厂数量; 备注. 1; 葡萄糖酸钙; t/a; /; 498.6; 颗粒状，袋装，外购. 2; 葡萄糖酸锌; t/a; /; 27.324; 颗粒状、粉状，袋装，外购. 3; 盐酸赖氨酸; t/a; /; 82.8; 颗粒状、粉状，袋装，外购. 4; 乳酸; t/a; /; 103.5; 液态，桶装，外购. 5; 苯甲酸钠; t/a; /; 12.42; 颗粒状、粉状，袋装，外购. 6; 阿斯巴甜; t/a; /; 6.624; 颗粒状，袋装，外购. 7; 安赛蜜; t/a; /; 6.624; 颗粒状，袋装，外购. 8; 水蜜桃香精; t/a; /; 3.726; 液态，桶装，外购. 9; PVC/LDPE包材; t/a; /; 500; 外购，食品级，双层结构，外层为PVC，内层为LDPE. 10; 对乙酰氨基酚; kg/a; 211360; 211360; 袋装. 11; 盐酸金刚烷胺; kg/a; 84544; 84544; 袋装. 12; 人工牛黄; kg/a; 8455; 8455; 袋装. 13; 咖啡因; kg/a; 12683; 12683; 袋装. 14; 马来酸氯苯那敏; kg/a; 1692; 1692; 袋装. 15; 柠檬黄色素（87）; kg/a; 81; 81; 着色剂，袋装. 16; 蔗糖; kg/a; 4663128; 4663128; 辅料，袋装. 17; 玉米淀粉; kg/a; 529; 529; 粘合剂，袋装. 18; L-噻唑烷-4-甲酸乙酯盐酸盐; kg/a; 105910; 105910; 桶装. 19; L-焦谷氨酸; kg/a; 74468; 74468; 桶装. 20; 乙酸乙酯; kg/a; 248227; 248227; 桶装. 21; DCC （二环己基碳二甲胺）; kg/a; 124113; 124113; 桶装. 22; 碳酸钠; kg/a; 29787; 29787. 23; 无水硫酸钠; kg/a; 22065; 22065. 24; 氢氧化钠溶液; kg/a; 26477.5; 26477.5; 浓度为42%. 25; 精氨酸; kg/a; 33526; 33526. 26; 布洛芬; kg/a; 39684; 39684. 27; 无水乙醇; kg/a; 284209; 284209. 28; 硝呋太尔; kg/a; 25880; 25880; 桶装. 29; 制霉素; 万单位/a; 1.03×106; 1.03×106. 30; 明胶; kg/a; 34507; 34507; 胶皮. 31; 甘油; kg/a; 13803; 13803. 32; 二氧化钛; kg/a; 362; 362. 33; 柠檬黄色素; kga; 25; 25. 34; 日落黄色素; kg/a; 11; 11. 35; 维生素E; kg/a; 690; 690. 36; 大豆油; kg/a; 46325; 46325; 稀释剂. 37; 蜂蜡; kg/a; 1500; 1500; 增稠剂. 38; 白凡士林; kg/a; 1500; 1500; 增稠剂. 39; 羟苯乙酯; kg/a; 104; 104; 防腐剂. 40; 板蓝根; kg/a; 275000; 275000; 袋装. 41; 金银花; kg/a; 275000; 275000; 袋装. 42; 麻黄; kg/a; 27548; 27548; 袋装. 43; 苦杏仁; kg/a; 137500; 137500. 44; 石膏; kg/a; 412500; 412500. 45; 苯甲酸钠; kg/a; 7458; 7458. 46; 匹多莫德; kg/a; 244898; 244898. 47; 羧甲基淀粉钠; kg/a; 19898; 19898. 48; 微晶纤维素-12; kg/a; 39102; 39102. 49; 低取代羟丙纤维素; kg/a; 77143; 77143. 50; 羟丙甲纤维素; kg/a; 3747; 3747. 51; 硬脂酸镁; kg/a; 3184; 3184. 52; 硝酸益康唑; kg/a; 6290; 6290; 主药，桶装. 53; 莪术油; kg/a; 25886; 25886; 主药，瓶装. 54; 聚山梨酯80; kg/a; 6173; 6173; 乳化剂. 55; 硬脂酸聚烃氧酯; kg/a; 138380; 138380; 基质. 56; 聚乙二醇-1500; kg/a; 167314; 167314; 基质. 57; 聚乙二醇-6000; kg/a; 1916; 1916; 基质. 58; 冰片; kg/a; 1887; 1887; 促渗剂. 59; 乳酸; kg/a; 1060; 1060; 桶装. 60; 乳清; kg/a; 985.8; 985.8; 桶装. 61; 硫酸十二烷基胺及硫酸十二烷基三乙胺; kg/a; 190080; 190080; 桶装. 62; 乙二醇硬脂酸酯; kg/a; 106; 106; 袋装. 63; 二乙二醇硬脂酸酯; kg/a; 954; 954; 袋装. 64; 氢化花生油; kg/a; 1060; 1060; 桶装. 65; 胆固醇; kg/a; 31.8; 31.8; 袋装. 66; 天然桔子香精; kg/a; 106; 106; 袋装. 67; 乙基羟乙基纤维素; kg/a; 795; 795; 袋装. 68; 对羟基苯甲酸甲酯钠; kg/a; 159; 159; 袋装. 69; 氢氧化钠; kg/a; 106; 106; 袋装. 70; 85%磷酸; kg/a; 42.4; 42.4; 桶装. 71; 吡罗昔康注; kg/a; 50; 50; 主药. 72; 卡波姆940; kg/a; 104; 104; 基质. 73; 丙二醇; kg/a; 1020; 1020; 保湿剂. 74; 三乙醇胺; kg/a; 250; 250; 表面活性剂. 75; 月桂氮䓬酮; kg/a; 21; 21; 促进剂. 76; 六亚甲基四胺; g/a; 500; 500. 77; 硼氢化钾; g/a; 100; 100. 78; 氯酸钾; ml/a; 500; 500. 79; 硝酸钾; g/a; 500; 500. 80; 过氧化氢; ml/a; 500; 500. 81; 硝酸; ml/a; 2500; 2500. 82; 硝酸镁; ml/a; 500; 500. 83; 重铬酸钾; g/a; 500; 500. 84; 硝酸银; g/a; 200; 200. 85; 硝酸铅; g/a; 500; 500. 86; 锌粒; g/a; 200; 200. 87; 硝基甲烷; ml/a; 500; 500. 88; 三氯甲烷; ml/a; 15000; 15000. 89; 叠氮化钠; g/a; 10; 10. 90; 氰化钾; g/a; 500; 500. 91; 乙酸汞; g/a; 500; 500. 92; PET复合硬片; kg/a; 568174; 568174. 93; 铝箔; kg/a; 4313; 4313. 94; SP膜; kg/a; 188776; 188776. 95; 镀铝膜; kg/a; 908470; 908470. 96; 乙醇; kg/a; 103590; 103590. 97; 新水; m3/a; 18636.9; 454886.7; 新增18636.9m3/a. 98; 电; 万kwh/a; 235; 682.876; 新增235万kwh/a. 99; 天然气; 万m3/a; 22; 226; 新增22万m3/a. 主要原辅材料理化性质见下表： #### 表5 主要原辅材料理化性质一览表 - 序号; 名称; - 理化性质. - 1; 葡萄糖酸钙; 分子式C12H22CaO14。白色结晶性或颗粒性粉末，无臭无味，熔点195℃，沸点673.6℃，闪点375.2℃，在沸水中易溶，在水中缓缓溶解，不溶于无水乙醇、三氯甲烷或氯仿。葡萄糖酸钙是一种重要的有机钙，作为药物，可降低毛细血管渗透性，增加致密度，维持神经与肌肉的正常兴奋性，加强心肌收缩力，并用助于骨质形成。. - 2; 葡萄糖酸锌; 分子式C12H22O14Zn。白色结晶性或颗粒性粉末，无臭无味，熔点172-175℃，沸点319℃，易溶于水，微溶于乙醇。葡萄糖酸锌是一种很好的营养锌强化剂，对婴儿及青少年的智力和身体发育有重要的作用，吸收效果比无机锌好。. - 3; 盐酸赖氨酸; 分子式C6H15ClN2O2。白色结晶或结晶性粉末，无臭微甜，熔点263-264℃，易溶于水，几不溶于乙醇和乙醚。氨基酸类药，可促进儿童生长发育，增进食欲和胃酸分泌，用于儿童病后恢复和妊娠授乳期。. - 4; 乳酸; 分子式C3H6O3。无色或微黄色带有酸味的液体，熔点16.8℃，沸点122℃，溶于水、乙醇，微溶于醚，不溶于氯仿。作为酸味剂、防腐剂、强化剂等广泛应用于食品、医药、化工等行业. - 5; 苯甲酸钠; 化学式C7H5NaO2。白色结晶或颗粒，或无色粉末，带有甜涩味。熔点300℃，溶于水和乙醇、甘油、甲醇。用于医药行业的杀菌剂。. #### 表6 天然气成分一览表 CH4; C2-C4; CO2; N2; H2O; 总硫; 密度; 热值. 90.33%; 8.57%; 0.32%; 0.75%; 0.02%; 20mg/m3; 0.72kg/m3; 35612KJ/m3. ⑹劳动制度及定员：本项目年运行300天，每天运行20小时，新增劳动定员109人。 ⑺给排水及供暖： 给水：本项目用水由市政供水管网供应，能够满足本项目用水需求。本项目用水包括生产用水、锅炉系统用水及生活用水，新水用量为62.123m3/d（18636.9m3/a），本项目实施后全厂总新水用量为1516.289m3/d（454886.7m3/a）。 ①生产用纯水： 本项目生产过程使用纯水，纯水用量为8940.6m3/a，纯水制备（RO反渗透+炭滤法）效率约为60%，即纯水制备所用新水量为49.67m3/d（14901m3/a）。 1）产品配制用水：本项目产品使用纯水进行配制，纯水用量为22.802m3/d（6840.6m3/a）； 2）设备及地面冲洗用水：本项目生产设备采用纯水进行清洗，车间为洁净区，地面采用纯水进行清洗，设备及地面清洗用水量为7m3/d（2100m3/a）； ②生产用自来水： 洗衣用水：本项目车间内设置洁净区，进入需更换洁衣，车间内设置洗衣机，洗衣过程用水量为0.6m3/d（180m3/a）； ③锅炉系统用水： 项目实施后厂区内现有2台2t/h燃气蒸汽锅炉新增用水量为10.076m3/d（3022.8m3/a），新增用水作为本项目配液工序的间接加热热源。其中循环水量为9.33m3/d（2799m3/a），定期补充新水量为0.746m3/d（223.8m3/a）；软水制备效率约为80%，因此锅炉实际补水量约为0.933m3/d（279.9m3/a）；软水器内离子交换树脂再生过程操作为使用新水进行反冲，再使用盐水进行浸泡再生，软水器新增再生用水量为0.02m3/d（6m3/a）。即锅炉系统新水用量为0.953m3/d（285.9m3/a）。 ④生活用水：本项目新增职工依托厂区设有食堂、洗浴设施，厂区不设宿舍，厕所为水冲厕，因此新增职工生活用水量（按每人每天用水100L计）为10.9m3/d（3270m3/a）。 排水：本项目废水主要为纯水制备废水、设备及地面冲洗废水、洗衣废水、锅炉系统废水及职工生活污水，总排放量为36.482m3/d（10944.6m3/a），项目建成后全厂废水总排放量为1402.287m3/d（420686.1m3/a）。 ①纯水制备废水：本项目纯水制备过程废水产生量为19.868m3/d（5960.4m3/a），废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。 ②产品配置用水全部进入产品，无废水产生。 ③设备及地面冲洗废水：本项目设备及地面冲洗水损失量约占用水量的5%左右，即冲洗废水产生量为6.65m3/d（1995m3/a），废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。 ④洗衣废水：洗衣过程用水损失量约占用水量的5%左右，即洗衣废水产生量为0.57m3/d（171m3/a），废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。 ⑤锅炉系统废水：锅炉系统排水量为0.674m3/d（202.2m3/a），其中包括锅炉排水，废水排放量为0.467m3/d（140.1m3/a），软水制备废水排放量为0.187m3/d（56.1m3/a），软水器再生废水排放量为0.02m3/d（6m3/a），锅炉系统废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。 ⑥生活污水：项目新增生活污水产生量按新增用水量的80%计，则生活污水量为8.72m3/d（2616m3/a），食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水共同排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。 新水 22.802 22.802 纯水制备设施 产品配置用水 锅炉系统用水 0.279 10.9 市政污水管网 设备冲洗用水 0.6 0.57 8.72 进入产品 62.123 49.67 7 洗衣用水 19.868 0.03 36.482 6.65 0.35 生活用水 2.18 0.953 0.674 9.33 29.802 本项目水平衡见下图。 #### 图1 项目水平衡图 单位：m3/d #### 图2 本项目实施后全厂水量平衡图 m3/d 供暖：项目生产过程中配制用热使用现有2台2t/h燃气锅炉作为热源，包材加工采用电加热， ⑻项目平面布置及周边关系： 平面布置：项目位于厂区现有2#车间的西侧，项目所占区域内东南侧为配液区，东北侧为气锁室及称量室，向西依次为全自动灌装线、全自动包装线，车间内西南侧为现有纯水中转间，向南为冷却塔及水泵。 周边关系：本项目所在车间东侧为2#车间其他部分，西侧为厂区空地，南侧为1#车间，北侧为2#仓库。项目所在厂区外东侧为时代家居建材博览中心，南侧隔龙华道为惠苑楼小区，西侧隔火炬路为唐山嘉祯商贸有限公司，北侧隔同济道为唐山海螺型材有限责任公司。项目平面布置见附图2-1、2-2，周边关系见附图3。 项目不在河北省生态保护红线范围内，评价范围内无饮用水源地、自然保护区、重点文物、风景名胜等，距离项目最近的敏感点为项目所在厂区南侧117m处的惠苑楼小区。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.生产工艺流程 本项目产品为葡萄糖酸钙锌口服溶液，主要为混合配制，具体生产工艺流程及产污节点如下： ①备料：本项目生产区域均为洁净区，项目所用原辅料经气锁间缓冲进入车间内。在称量间中的密闭称量室内将原料拆袋，按照处方量人工操作铲入包装袋内通过电子台秤、地秤等进行称量备料。 本工序污染物为原料称量过程产生的颗粒物。 ②配制：向配液罐中加纯水，通过锅炉蒸汽进行间接加热。配液罐上方设有投料口，将葡萄糖酸钙的包装袋开口端塞入投料口内进行投料，投料后关闭投料口循环搅拌；溶解后加入乳酸，然后加入葡萄糖酸锌、苯甲酸钠，加热循环搅拌；然后加入盐酸赖氨酸、阿斯巴甜、安赛蜜，循环搅拌并加热。搅拌均匀后水冷，加入水蜜桃香精进行搅拌，项目所用粉料投料方式与葡萄糖酸钙一致。搅拌均匀后开启输液泵，将药液经滤芯过滤到储液罐，取样，检验。 本工序污染物为投料过程产生的颗粒物，设备运行过程产生的噪声，过滤过程产生的废滤纸，原料拆包后产生的废包装物。 ③灌封：药液管道输送至全自动灌装机，全自动灌装机包括灌装与内包装两部分，经板框过滤器过滤后的药液泵入灌封机加热压制的塑料瓶内进行灌封，压制过程具体为加热板将已成型的包材（PVC/LDPE）加热至140℃，然后通过设备进风将包材吹至模具形状，再灌入药液密封。 本工序污染物为包材成型过程产生的废气，设备运行过程产生的噪声。 ④包装：罐装后人工检查是否有空瓶、半瓶等，瓶内是否有异物等。检验合格产品通过自动装盒机进行装盒，自动装箱机进行装箱，入库待售。 本工序污染物为设备运行过程产生的噪声，检验过程产生的不合格产品，包装过程产生的废包装物。 灌封 配制 备料 G G、N G、N、S 包装 N、S 纯水 锅炉蒸汽间接加热 葡萄糖酸钙锌口服溶液工艺流程见下图。 #### 图3 葡萄糖酸钙锌口服溶液工艺流程图 2.新风系统 本项目2#车间为GMP洁净车间，车间设置一套新风系统用于控制车间内洁净度。 新风系统主要由初效过滤+中效过滤+高效过滤器组成，车间内气流通过车间顶部排风口进入管道依次通过三效过滤除尘，然后经车间内侧下方的回风口返回车间内，约20%的气流经位于车间外壁的排风口排至外界，同等风量的气流经车间外壁送风口进入新风系统内，经过三效过滤补入回风内，确保车间内洁净度及压差的要求。 ①初效过滤器：等级G4的板式无纺布过滤器。主要用于过滤5μm以上尘埃粒子，过滤材料折叠形式装入高强度模切硬纸板内，尘埃粒子阻挡在褶皱内；②中效过滤器：等级F8的袋式无纺布过滤器，主要用于1-5μm的颗粒灰尘及各种悬浮物；③高效过滤器：等级H10的过滤棉网过滤器，主要用于捕集0.5μm一下的颗粒灰尘及各种悬浮物，作为过滤系统的第三级过滤。 上述设施运行过程产生的污染物为更换的废初、中、高效过滤器。 3.纯水/软水制备 本项目纯水制备工艺为反渗透系统，具体工艺为炭滤+反渗透，制备能力为4t/h。 本项目锅炉软水制备依托现有软水器，采用离子交换树脂法，制备能力为10t/h。 上述设施运行过程产生的污染物为纯水制备过程产生的废水，更换的废活性炭、废滤膜，锅炉软水器更换的废离子交换树脂。 4.其他工程 本项目生产过程用热采用燃气蒸汽锅炉，新增燃气量； 本项目设备清洗过程为纯水通过纯蒸汽发生器以锅炉蒸汽作为热源加热成蒸汽进入配液罐及物料管道进行冲洗。 本项目车间为GMP洁净车间，进入车间需更换工作服，工作服定期采用车间内的洗衣机进行清洗。 本项目新增职工日常就餐依托现有食堂。 上述设施运行过程产生的污染物为锅炉产生的废气，食堂油烟，锅炉系统产生的废水，设备清洗废水，设备运行过程产生的噪声。 主要污染工序： ⑴废气：本项目废气主要为原料称量、投料过程产生的颗粒物，包材成型过程产生的废气，锅炉产生的废气，食堂油烟。 ⑵废水：本项目废水主要为纯水制备废水、设备冲洗废水、洗衣废水、锅炉系统废水及新增职工生活污水。 ⑶噪声：本项目噪声主要为设备运行过程产生的噪声。 ⑷固体废物：本项目固体废物主要为原料拆包及成品包装过程产生的废包装物，配制过滤过程产生的废滤纸，检验过程产生的不合格产品，新风系统更换的废初、中、高效过滤器，纯水制备设施更换的废活性炭、废滤膜，新增职工日常生活产生的生活垃圾，软水器更换的废离子交换树脂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.企业基本情况 1.1环保手续 华润三九（唐山）药业有限公司原名太阳石（唐山）药业有限公司，始建于1996年，于2020年4月完成更名。厂区现有环保手续见下表。 #### 表6 现有工程环保手续一览表 序号; 环评文件; 建设内容; 批复情况; 验收情况. 1; 《太阳石（唐山）药业有限公司GMP移地技术改造项目环境影响报告表》（1999年6月）; 片剂生产线、硬胶囊生产线、颗粒剂生产线、口服液生产线、栓剂生产线、凝胶剂生产线; 唐山市环保局 （1999年8月20日）; 唐山市高新技术开发区建设环保局验收（2003年5月27日）. 2; 《太阳石（唐山）药业有限公司四期扩建项目环境影响报告表》（2003年7月）; 原料药生产线、冻干粉针生产线; 唐山市高新技术开发区建设环保局 （2003年7月15日）; 河北唐山高新技术产业园区环境保护局验收，文号：环验（2011）2号（2011年2月15日）. 3; 《太阳石（唐山）药业有限公司中药生产线技改扩建项目环境影响报告表》（2007年5月）; 口服液生产线、颗粒剂生产线、软胶囊生产线、片剂生产线; 河北唐山高新技术产业园区管理委员会（2007年5月26日）. 4; 《太阳石（唐山）药业有限公司令特适生产项目环境影响报告表》（2012年1月）; 令特适生产线; 唐山高新技术产业开发区环境保护局，文号：唐高环表[2012]3号（2012年2月9日）; 唐山高新技术产业开发区环境保护局验收，文号：环验（2013）2号（2013年1月21日）. 5; 《华润三九（唐山）药业有限公司锅炉及环保改造项目环境影响报告表》（2020年11月）; 更换锅炉，增加生产线有机废气处理装置，增加污水处理站除臭装置; 唐山高新技术产业开发区行政审批局，文号：唐高行审环表[2020]37号（2020年11月24日）; 自主验收（2020年12月24日）. 1.2现有工程概况 华润三九（唐山）药业有限公司原名太阳石（唐山）药业有限公司，位于唐山市高新技术开发区火炬路139号。厂区现有300人，最大负荷年运行300天，每天三班，每班8小时。 1.3现有工程主要建设内容 项目经各期建设后，主要建构筑物包括生产车间6座、办公楼1座、科研楼及活动中心1座、其他配套建构筑物若干。项目现有工程建设内容见下表。 #### 表7 主要建设内容一览表 项目; 工程建设内容. 主体工程; 1#车间; 1层，高 8m，钢结构，综合制剂车间，内设口服固体制剂生产线（片剂、颗粒剂、硬胶囊），栓剂生产线，软胶囊生产线，凝胶剂生产线，令特适生产线. 2#车间; 1层，高 7.7m，钢结构，口服液体制剂车间，内设口服液生产线. 3#车间; 整体1层，局部3层，高14.6 m，钢结构，中药提取车间，内设中药提取生产线（产品为中药提取浸膏，属生产过程的中间体）. 4#车间; 1层，高14.6 m，钢结构，原料药车间，内设原料药生产线. 5#车间; 2层，高 12.7m，钢结构，闲置. 6#车间; 4层，高23.95 m，钢框架结构，颗粒剂车间，内设口服固体制剂生产线（颗粒剂）. 辅助工程; 办公楼; 一座，6层，高23 m，框架结构. 科研楼及活动中心; 一座，整体2层，局部3层，高13.5m，框架结构. 门卫室; 厂区南、北各有一间，1层，高4m，砖混结构. 浴室; 一座，1层，高5.2m，砖混结构. 其他辅助用房; 值班室、维修间等，1层，高4m，砖混结构. 公用工程; 供水; 引自市政供水管网. 供电; 引自市政电网，厂区内设有电力变压器. 供暖; 厂区内设有一座锅炉房，内设2台2t/h燃气蒸汽锅炉. 消防; 设有一座消防泵房. 储运工程; 仓库; 厂区共设有四座库房（1#仓库、2#仓库、3#仓库、6#仓库）. 乙醇库; 乙醇储存区，内设3座10m3地下乙醇储罐. 危废间; 危废储存场所，一座，建筑面积140m2. 环保工程; 废气; ⑴1#车间：口服固体制剂生产线原料筛分、粉碎过程废气采用1#布袋除尘器处理后有组织排放；制软材及总混过程废气采用2#布袋除尘器处理后有组织排放；两台沸腾床干燥过程废气采用3#、4#布袋除尘器处理后有组织排放； 栓剂生产线原料称量过程废气采用5#布袋除尘器处理后有组织排放； 凝胶剂生产线原料称量过程废气采用6#布袋除尘器处理后有组织排放； 软胶囊生产线原料称量过程废气采用7#布袋除尘器处理后有组织排放； ⑵3#车间：中药提取生产线原料切制粉碎过程废气采用8#布袋除尘器处理后有组织排放； ⑶4#车间：原料药生产线总混过程废气采用9#布袋除尘器处理后有组织排放； 3#车间中药提取生产线（出渣间）、4#车间原料药生产线有机废气采用一套喷淋塔+光氧催化装置进行处理后有组织排放； ⑷6#车间：原料粉碎及上料过程废气采用10#布袋除尘器处理后有组织排放；四台流化床制粒干燥机废气采用11~14#布袋除尘器处理后有组织排放；两台流化床制粒包衣机废气采用15~16#布袋除尘器处理后有组织排放； ⑸1#车间、2#车间、6#车间内均按照GMP规范设置洁净区，洁净区内通风由新风系统完成，新风管道包括送风、回风和排风系统；6#车间内制软材上料及总混上料过程在密闭设备内进行，设备位于密闭洁净区内，经排风系统送至布袋除尘器处理后无组织排放； ⑹两台锅炉均配备低氮燃烧器，废气共同经一根排气筒排放； ⑺食堂设置油烟净化器进行处理，处理后经专用排气筒排放； ⑻实验室密闭通风橱内实验废气经管道收集，精密仪器室内仪器分析废气经集气罩收集，采用两套活性炭处理后有组织排放； ⑼污水处理站废气采用一套活性炭进行处理，处理后废气有组织排放. 废水; ⑴各部分冷却水循环使用不外排； ⑵生产废水中3#、4#车间生产废水、设备清洗废水、地面清洗废水及布袋清洗废水均排入厂区自建污水处理站进行处理，1#车间内软胶囊生产线洗丸废液收集后送至污水处理站，污水处理站出水与其他各部分水浴废水、纯水制备废水、布袋清洗废水、设备清洗废水（实验室内涉及剧毒物、有机卤化物设备的首次清洗废水作为危废处置）及地面清洗废水直接排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂，厂区内污水处理工艺为“斜管沉淀—气浮—EBR —UASB—接触氧化—竖流沉淀”； ⑶食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水共同排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂； ⑷锅炉系统废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂；. 噪声; 基础减振，厂房隔声. 固废; ⑴一般固废暂存于一般固废储存场所，合理处置； ⑵生活垃圾集中收集送当地环卫部门指定地点统一处理； ⑶危险废物分别集中收集并装入特定容器中，暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理. 1.4产品及生产规模 现有工程产品种类繁多，整体共分为7个大类，每个类别中以代表性产品核算该生产线的最大产能。 #### 表8 产品方案一览表 序号; 剂型; 代表性产品; 单位; 数量; 包装规格. 1; 口服固体制剂; 颗粒剂：小儿氨酚烷胺颗粒; 亿袋/a; 12; 4g/袋. 硬胶囊：复方氨酚烷胺胶囊; 亿粒/a; 3.6; 0.25g：0.1g×12粒/盒. 片剂：匹多莫德片; 亿片/a; 6; 0.4g×6片/盒. 2; 栓剂; 复方莪术油栓; 万枚/a; 3000; 50mg×6枚/盒. 3; 口服液制剂; 小儿咳喘灵口服液; 亿支/a; 2.2; 10ml×10支/盒. 4; 软胶囊; 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊; 亿粒/a; 0.5; 0.5g:20IUx6粒/盒. 5; 原料药; 匹多莫德、精氨酸布洛芬; t/a; 70. 6; 卫生用品; 令特适; 万瓶/a; 100; 40ml/瓶. 7; 凝胶剂; 吡罗昔康凝胶; 万支/a; 100; 10g/支. 现有工程全厂产污节点见下表。 #### 表9 现有工程全厂产污节点一览表 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 口服固体制剂（颗粒剂）生产线; 1#车间; 筛分、粉碎过程; 颗粒物; 集气罩+1#布袋除尘器+9m高排气筒. 制软材、总混过程; 颗粒物; 集气罩+2#布袋除尘器+3.5m高排气筒. 干燥过程; 颗粒物; 设备自带3#、4#布袋除尘器+两根9m排气筒. 内包装封口过程、外包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 6#车间; 粉碎过程; 颗粒物; 集气管道; 10#布袋除尘器+15m高排气筒. 辅料称量过程; 颗粒物; 密闭间. 制软材过程; 颗粒物; 密闭间+排风系统+布袋除尘器+无组织排放. 干燥过程; 颗粒物; 设备自带11~16#布袋除尘器+15m排气筒. 总混过程; 颗粒物; 密闭间+排风系统+布袋除尘器+无组织排放. 内包装封口过程、外包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 口服固体制剂（硬胶囊）生产线; 筛分、粉碎过程; 颗粒物; 集气罩+1#布袋除尘器+9m高排气筒. 整粒筛分过程; 颗粒物. 制软材上料过程; 颗粒物; 集气罩+2#布袋除尘器+3.5m高排气筒. 总混上料、出料过程; 颗粒物. 干燥过程; 颗粒物; 设备自带3#、4#布袋除尘器+两根9m排气筒. 包材成型过程、外包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 口服固体制剂（片剂）生产线; 筛分过程; 颗粒物; 集气罩+1#布袋除尘器+9m排气筒. 配制粘合剂投料过程; 颗粒物; 集气罩+2#布袋除尘器+3.5m排气筒. 制软材上料过程; 颗粒物. 总混上料过程; 颗粒物. 配置粘合剂浸泡过程; 非甲烷总烃（乙醇）; 无组织排放. 干燥过程（烘箱）; 非甲烷总烃（乙醇）; 无组织排放. 内包装封口过程、外包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 栓剂生产线; 称量过程; 颗粒物; 集气罩+5#布袋除尘器+4.5m排气筒. 筛分、配液、罐装过程; 异味; 无组织排放. 包材成型过程、外包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 凝胶剂生产线; 原料称量过程; 颗粒物; 集气罩+6#布袋除尘器+4.5m高排气筒. 预处理、配液过程; 非甲烷总烃（乙醇）; 无组织排放. 外包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 软胶囊生产线; 原料称量过程; 颗粒物; 集气罩+7#布袋除尘器+4.5m排气筒. 干燥过程 （转笼干燥、自然晾干）; 非甲烷总烃（乙醇）; 无组织排放. 包材成型过程、外包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 中药提取生产线; 水提类; 切制粉碎过程; 颗粒物; 集气罩+8#布袋除尘器+15m排气筒. 煎煮过程; 异味; 无组织排放. 清渣过程; 非甲烷总烃（乙醇）、异味; 集气管道+喷淋塔+光氧催化装置+15m排气筒. 醇提类; 粉碎过程; 颗粒物; 集气罩+8#布袋除尘器+15m排气筒. 渗漉过程; 异味、非甲烷总烃（乙醇）; 经罐顶呼吸阀无组织排放. 水沉清渣过程; 非甲烷总烃（乙醇）; 集气管道+喷淋塔+光氧催化装置+15m排气筒. 口服液制剂生产线; 包材成型过程、外包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 原料药生产线; 储罐、反应罐排空废气; 非甲烷总烃; 集气管道+喷淋塔+光氧催化装置+15m排气筒. 酰化上料过程; 颗粒物. 过滤出料过程; 非甲烷总烃. 精制出料过程; 非甲烷总烃. 烘干过程; 非甲烷总烃. 总混上料过程; 颗粒物; 集气罩+9#滤筒除尘器+5m排气筒. 令特适生产线; 投料过程; 异味; 无组织排放. 外包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 锅炉; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度; 15m排气筒. 污水处理站; 恶臭（氨、硫化氢、臭气浓度）; 集气管道+活性炭+15m排气筒. 食堂; 油烟; 油烟净化器+专用排气筒. 实验室; 酸雾、非甲烷总烃; 两套活性炭+两根15m排气筒. 废水; 中药提取生产线; 洗药过程废水; pH、COD、SS、NH3-N; 排入厂区自建污水处理站（洗丸过程废液人工收集送至污水处理站），处理后排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂统一处理. 煎煮、浓缩过程蒸汽冷凝水. 原料药生产线; 酯化反应分离废水. 乙醇回收过程废水（含氢氧化钠溶液配制废水）. 酸化后过滤过程废水. 软胶囊生产线; 洗丸过程废液. 3#、4#车间地面清洗废水、设备清洗废水. 3#车间布袋清洗废水. 喷淋塔更换废水. 1#、2#、6#车间地面清洗废水、设备清洗废水，实验室内设备清洗废水（除危险废物外）; 排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂统一处理. 1#、6#车间布袋清洗废水. 水浴过程废水; SS. 纯水制备废水; SS. 职工生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷、动植物油. 锅炉系统废水（锅炉排污水、软水制备废水、软水器再生废水）; pH、COD、SS、NH3-N. 辅助设施废水; SS. 中药提取生产线醇沉冷却水、原料药生产线冷却水、令特适生产线冷却水; SS; 循环使用不外排. 噪声; 生产过程; 设备运行; 设备置于车间内，基础加装减振垫. 固体 废物; 颗粒剂、硬胶囊生产线; 整粒筛分过程; 尾料; 大颗粒粉碎后和细粉混合再返回制粒工序. 原料筛分过程; 异物（大块原料）; 人工碾碎后返回生产工序重新利用. 片剂生产线; 筛分过程; 异物（大块原料）. 凝胶剂生产线; 筛分过程; 异物（大块原料）. 中药提取生产线; 原料前处理过程; 杂质; 集中收集后外运处置. 渗漉、过滤、醇沉、水沉过程; 废渣. 口服液制剂生产线; 过滤过程; 废滤纸. 栓剂生产线; 油浴罐; 废导热油; 集中收集后分别储存于特定容器，暂存于危废间，委托有资质单位定期处理. 软胶囊生产线; 拣选过程; 不合格产品. 原料药生产线; 酰化、水解过滤过程; 废渣. 干燥罐过滤过程; 硫酸钠. 总混筛分过程; 异物（大块物料）; 人工碾碎后返回生产工序重新利用. 乙醇过滤过程; 废滤纸; 集中收集后外运处置. 原料拆包及成品包装; 废包装物; 集中收集后外售废品回收站. 新风系统更换; 废初、中、高效过滤器; 集中收集后由设备厂家回收处置. 纯水制备设施更换; 废活性炭、废滤膜. 锅炉软水器更换; 废离子交换树脂. 实验室; 废生物培养皿; 高温灭活后集中收集送当地环卫部门指定地点统一处理. 有机废气处理装置; 废灯管、废催化剂、废活性炭、废过滤棉; 集中收集后分别储存于特定容器，暂存于危废间，委托有资质单位定期处理. 污水处理站废气处理装置; 废活性炭. 污水处理站; 污泥、废压滤布. 实验室; 废药品、实验废液、废试剂、废试剂瓶、化学试剂吸收棉、涉及剧毒物或有机卤化物的首次设备清洗废水. 实验废气处理装置; 废活性炭. 在线监测装置; 在线监测废液. 职工日常生活; 生活垃圾; 集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理. 2.排污许可证 企业已取得排污许可证，证书编号：91130200601054717D001U，有效期限：自2019年12月17日至2022年12月16日。本项目实施后，建设单位需重新申报排污许可证。 |

|  | ### 3.现有工程排污情况 #### 表10 现有工程污染物排放情况一览表 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 排放去向; 排放情况; 标准值; 达标分析; 执行标准; 数据来源. 废气; GMP移地技术改造项目. 1# 车间; 口服固体制剂生产线; 原料前处理筛分、整粒筛分、原料前处理粉碎; 颗粒物; 1#布袋除尘器; 9m高排气筒P4; 5.5mg/m3; 20mg/m3; 达标; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）; 海环检(综合）字2020104901号. 制软材、总混; 颗粒物; 2#布袋除尘器; 3.5m高排气筒P5; 3.9mg/m3; 20mg/m3; 达标. 干燥; 颗粒物; 3#布袋除尘器; 9m高排气筒P6; 3.6mg/m3; 20mg/m3; 达标. 干燥; 颗粒物; 4#布袋除尘器; 9m高排气筒P7; 4.3mg/m3; 20mg/m3; 达标; 冀唐德普（2021）环检第J210207号. 栓剂生产线; 投料; 颗粒物; 5#布袋除尘器; 4.5m高排气筒P8; /; 20mg/m3; /; 生产工序每日运行时间不足30min，且不连续，无法开展检测. 凝胶剂生产线; 投料; 颗粒物; 6#布袋除尘器; 4.5m高排气筒P17; /; 20mg/m3; /. 3# 车间; 中药提取生产线; 切制粉碎; 颗粒物; 8#布袋除尘器; 15m高排气筒P22; 6.8mg/m3; 20mg/m3; 达标; 冀唐德普（2021）环检第J210158号. 实验室; 实验过程; 非甲烷总烃; 活性炭; 15m高排气筒P2; 2.48mg/m3; 60mg/m3; 达标; 海环检(综合）字2020093701号. 实验过程; 非甲烷总烃; 活性炭; 15m高排气筒P3; 1.75mg/m3; 60mg/m3; 达标. 食堂; 油烟; 油烟净化器; 专用排气筒P16; 0.50mg/m3; 1.0mg/m3; 达标; 《唐山市生态环境保护工作方案》（唐办发[2019]3号）; 海环检(综合）字20200522101号. 四期扩建项目. 4# 车间; 原料药生产线; 总混; 颗粒物; 9#布袋除尘器; 9m高排气筒P12; /; 20mg/m3; 达标; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）; 生产工序每日运行时间不足30min，且不连续，无法开展检测. 中药生产线技改扩建项目. 1#车间; 软胶囊生产线; 投料; 颗粒物; 7#布袋除尘器; 4.5m高排气筒P9; /; 20mg/m3; /; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）; 生产工序每日运行时间不足30min，且不连续，无法开展检测. 6# 车间; 口服固体制剂生产线（颗粒剂）; 原料上料、原料粉碎、辅料称量; 颗粒物; 10#布袋除尘器; 15m高排气筒P15; 5.5mg/m3; 20mg/m3; 达标; 海环检(综合）字2020107901号. 干燥; 颗粒物; 12#布袋除尘器; 15m高排气筒P13; 6.4mg/m3; 20mg/m3; 达标. 干燥; 颗粒物; 13#布袋除尘器; 15m高排气筒P14; 5.5mg/m3; 20mg/m3; 达标. 干燥; 颗粒物; 14#布袋除尘器; 15m高排气筒P18; 6.1mg/m3; 20mg/m3; 达标. 干燥; 颗粒物; 15#布袋除尘器; 15m高排气筒P19; 6.6mg/m3; 20mg/m3; 达标. 干燥; 颗粒物; 16#布袋除尘器; 15m高排气筒P20; 5.5mg/m3; 20mg/m3; 达标. 干燥; 颗粒物; 17#布袋除尘器; 15m高排气筒P21; 6.7mg/m3; 20mg/m3; 达标. 锅炉及环保改造项目. 锅炉; 颗粒物; 低氮燃烧器; 15m排气筒P1; 4.7mg/m3; 5mg/m3; 达标; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）; 天华（验）字[2020]第018号. SO2; 未检出; 10mg/m3; 达标. NOx; 18mg/m3; 50mg/m3; 达标. 3# 车间; 中药提取生产线; 渗漉清渣; 非甲烷总烃; 喷淋塔+光氧催化装置; 15m高排气筒P11; 4.64mg/m3; 60mg/m3; 达标; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）; 天华（验）字[2020]第018号. 4# 车间; 原料药生产线; 储罐、反应罐排空、过滤出料、精制出料、烘干; 非甲烷总烃. 污水处理站; 氨; 活性炭; 15m排气筒P10; 3.83mg/m3; 20mg/m3; 达标; 天华（验）字[2020]第018号. 硫化氢; 1.67mg/m3; 5mg/m3; 达标. 非甲烷总烃; 1.98mg/m3; 60mg/m3; 达标; 冀唐德普（2021）环检第J210178号. 废水; 厂区总排口; PH; 中药提取生产线洗药过程废水，煎煮、浓缩过程蒸汽冷凝水，原料药生产线酯化反应分离废水，乙醇回收过程废水，酸化后过滤过程废水，软胶囊生产线洗丸过程废液，3#、4#车间地面清洗废水、设备清洗废水等排入厂区自建污水处理站；食堂废水经油水分离器处理; 污水处理站废水、经处理后的食堂废水及其他生产废水、生活污水等共同经厂区总排口排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理; 7.70~7.74; 6~9; 达标; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 天华（验）字[2020]第018号. COD; 195; 500; 达标. BOD5; 168; 300; 达标; 冀唐德普（2021）环检第J210206号. SS; 35; 400; 达标. 动植物油; 1.12; 100; 达标. 总磷; 0.41; 8; 达标; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 氨氮; 6.36; 45; 达标; 天华（验）字[2020]第018号. 总氮; 8.31; 70; 达标. 噪声; 设备噪声、风机噪声; 采取选用低噪声设备、设置减振基础等降噪措施，产生的噪声最终经厂房隔声和距离衰减后排放; 昼; 东、西、北64.1; 65; 达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 冀唐德普（2021）环检第J210206号. 南68.5; 70; 达标. 夜; 54.0; 55; 达标. #### 表11 固体废物产生及处置情况 类型; 产生源; 固废种类; 去向; 处置合理性. 固体废物; 颗粒剂、硬胶囊、片剂生产线; 原料筛分过程; 筛分异物; 返回生产工序重新利用; 处置合理. 整粒筛分过程; 大颗粒尾料. 凝胶剂生产线筛分过程; 筛分异物. 中药提取生产线; 原料前处理过程; 杂质; 集中收集后外运处置. 渗漉、过滤、醇沉、水沉过程; 废渣. 口服液制剂生产线; 过滤过程; 废滤纸. 原料药生产线; 乙醇过滤过程; 废滤纸. 总混筛分过程; 筛分异物; 返回生产工序重新利用. 原料拆包及成品包装; 废包装物; 集中收集后外售废品回收站. 新风系统更换; 废初、中、高效过滤器; 集中收集后由设备厂家回收处置. 纯水制备设施更换; 废活性炭、废滤膜. 管路软水器更换; 废离子交换树脂. 实验室; 废生物培养皿; 高温灭活后集中收集送当地环卫部门指定地点统一处理. 职工日常生活; 生活垃圾; 集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理. 栓剂生产线油浴过程; 废导热油; 危废暂存间暂存，委托有资质单位处理. 软胶囊生产线拣选过程; 不合格产品. 原料药生产线; 酰化、水解过滤过程; 废渣. 干燥罐过滤过程; 硫酸钠. 有机废气处理装置; 废灯管、废催化剂、废活性炭、废过滤棉. 污水处理站废气处理装置; 废活性炭. 污水处理站; 污泥、废压滤布. 实验室; 废药品、实验废液、废试剂、废试剂瓶、化学试剂吸收棉、涉及剧毒物或有机卤化物的首次设备清洗废水. 在线监测装置; 在线监测废液. 实验废气处理装置; 废活性炭. 4.污染物排放量 #### 表12 全厂污染物排放量一览表 单位：t/a 污染物类别; 污染物名称; GMP移地技术改造项目; 四期扩建项目; 中药生产线技改扩建项目; 锅炉及环保改造项目; 全厂合计. 水污 染物; COD; 20.487; 20.487. 氨氮; 2.049; 2.049. 总氮; 6.146; 6.146. 大气污染物; 颗粒物; 0.606; 0.001; 1.887; 0.144; 2.638. 二氧化硫; /; /; /; 0.036; 0.036. 氮氧化物; /; /; /; 0.36; 0.36. 非甲烷总烃; 0.041; /; /; 0.778; 0.819. 氨; /; /; /; 0.072; 0.072. 硫化氢; /; /; /; 0.022; 0.022. 备注; 1.厂区共计一个总排水口，水污染物排放量按照最近一次的水质检测报告与全厂总排水量核算； 2.大气污染物排放量均按照最新的检测数据计算，不满足检测条件的称量、总混排气筒颗粒物排放量，类比口服固体制剂生产线制软材、总混排气筒P5排放速率计算. |
| --- | --- |

|  | 5.存在问题 由上表可知，本项目依托的锅炉产生的废气中各污染物均达标排放，现有工程其余各排气筒处污染物均达标排放，厂区污水总排口处各污染物均达标排放，厂界噪声均能达标排放，固体废物储存场所均满足要求。危废暂存间已完成防渗，危废进出均进行了台账管理。 厂区现有废气排气筒22根，均已设置了标志牌及便于监测的采样口，1#车间高8m，出于安全考虑排气筒高度不满足15m的要求，4#车间高14.6m，总混工序除尘器排气筒高度不足15m，不符合要求；现有废水总排口1个，已设置标志牌及采样口，已按自行监测要求设置了在线监测装置，但监测因子为pH、COD、氨氮，缺少总氮。 “以新带老”措施：4#车间总混除尘器排气筒高度提高至15m，废水总排口在线监测装置增加总氮监测。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）项目所在区域环境质量达标情况 项目所在区域环境空气质量现状数据采用唐山市生态环境局公开发布的《2019年唐山市环境状况公报》中唐山市空气质量数据，具体情况见下表。 #### 表13 2019年区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 22; 60; 36.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 51; 40; 127.50; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.29; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 53.9; 35; 154.00; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 2900; 4000; 72.50; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 190; 160; 118.75; 超标. 由上表可知，SO2的年平均质量浓度达标，CO的24小时平均第95百分位数浓度达标，NO2、PM2.5、PM10的年平均质量浓度不达标，O3的日最大8小时平均第90百分位数浓度不达标，故项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 监测数据客观的反映了唐山市环境空气质量的现状，分析超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》(唐办发[2018]2号)、《唐山市“退出后十”大气污染防治工作实施方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域将会逐步得到改善。 （2）项目所在区域污染物环境质量现状 ①基本污染物环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）相关要求，基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）环境质量现状数据采用2019年唐山十二中监测站监测点例行监测数据。根据导则“6.2.1.3 评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近、地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”，环境空气质量城市点代表范围一般为半径500米至4千米，有时也可扩大到半径4千米至几十千米的范围，唐山十二中监测站监测点位距离本项目3290m，因此符合导则要求。基本污染物环境质量现状见下表。 #### 表14 基本污染物环境质量现状表 点位名称; 监测点坐标/m; 污染物; 年评价指标; 评价标准/ （µg/m3）; 现状浓度/（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标 情况. X; Y. 唐山十二中监测站; -442; -3364; SO2; 年平均质量浓度; 60; 36; 71; /; 达标. 第98百分位数24h平均质量浓度; 150; 95. NO2; 年平均质量浓度; 40; 53; 163; 8.1; 超标. 第98百分位数24h平均质量浓度; 80; 89. PM10; 年平均质量浓度; 70; 116; 323; 21.4; 超标. 第95百分位数24h平均质量浓度; 150; 231. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 60; 485; 24.6; 超标. 第95百分位数24h平均质量浓度; 75; 143. CO; 第95百分位数24h平均质量浓度; 4.0mg/m3; 3.9mg/m3; 161; /; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 160; 180; 173; 16.6; 超标. 由上表分析可知，唐山市十二中监测站中二氧化硫、CO的年评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单，NO2、PM10、PM2.5、O3年评价指标均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。 ②其他污染物环境质量现状评价 本次评价中其他污染物主要为TSP、非甲烷总烃，检测数据引用河北拓维检测技术有限公司对星河湾小区进行的检测，检测时间为2020年12月22日至12月28日，检测点位位于本项目西北侧1100m处。检测数据满足有效性及时效性的要求。 检测点信息见下表。 #### 表15 其他污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 星河湾小区; 118°9'41.579"; 39°41'16.718"; TSP; 2020.12.22-2020.12.28; NW; 1100. 非甲烷总烃. #### 表16 其他污染物环境质量现状监测结果 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/(μg/m3); 监测浓度范围/(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 东经; 北纬. 星河湾小区; 118°9'41.579"; 39°41'16.718"; TSP; 24小时浓度; 300; 123-319; 106.33; 28.57; 超标. 非甲烷总烃; 1小时浓度; 2000; 520-780; 39.00; 0; 达标. 由上表可以看出，其他污染物中TSP 24 小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单（环境保护部公告 2018 年第 29 号）二级标准要求；非甲烷总烃小时浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。 2、地表水环境 项目所在区域地表水为陡河。根据《2019年唐山市环境状况公报》，陡河设四个监测断面，分别为：钢厂桥、女织寨、稻地、涧河口。全年各断面水质监测结果见下表。 #### 表17 陡河各监测断面水质类别 月份 断面; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 年均; 水质目标. 陡河; 钢厂桥; -; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅳ. 女织寨; 劣Ⅴ; 劣Ⅴ; Ⅴ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ. 稻地; 劣Ⅴ; Ⅴ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ. 涧河口; 劣Ⅴ; -; 劣Ⅴ; -; -; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅴ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ. 由上表可知，监测断面钢厂桥年均水质为Ⅲ类水质，达到陡河目标水质要求；女织寨年均水质为Ⅳ类水质，未达到陡河目标水质要求；稻地年均水质为Ⅳ类水质，达到陡河目标水质要求；涧河口年均水质为Ⅳ类水质，达到陡河目标水质要求。 3、声环境 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量监测。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于唐山市高新技术开发区火炬路139号，经现场踏勘和收集有关资料，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等，存在居民区、学校以医院等，因此本项目大气环境保护目标如下。 表19 项目周边环境保护目标分布一览表 编号; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 258; 0; 金色河畔; 居住区; 环境空气二类区; E; 165. 2; 296; -240; 都市花园; SE; 337. 3; 427; -467; 世纪龙庭; SE; 630. 4; 0; -229; 惠苑楼; S; 117. 5; 79; -229; 惠仁楼; S; 120. 6; 0; -404; 惠安楼; S; 267. 7; -182; -225; 宏扬花园; SW; 135. 8; -373; -3; 水云间; W; 250. 9; -286; 100; 世纪瑞庭; W; 165. 10; 167; -571; 龙泉中学; 学校; SE; 460. 11; 333; -585; 龙富小学; SE; 540. 12; -164; 352; 唐山颐享健康管理医院; 医院; NW; 270. 注：以厂区中心为坐标原点（0,0），东西向为X轴，南北向为Y轴。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内主要为工业企业或道路，无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此，无地下水环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于唐山市高新技术开发区内，依托现有厂区，因此，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ⑴颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）表2周界外浓度最高点标准1.0mg/m3要求。 ⑵非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值其他企业非甲烷总烃浓度限值2.0mg/m3，表3中生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值4.0mg/m3。 ⑶锅炉废气执行关于印发《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（唐字[2021]5号）燃气锅炉排放限值颗粒物：5mg/m3，SO2：10mg/m3，NOX：30mg/m3，烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值1（林格曼黑度，级）。 ⑷食堂油烟执行《唐山市生态环境保护工作方案》（唐办发[2019]3号）中油烟排放浓度1.0mg/m3要求。 ⑸项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准pH：6~9，COD：500mg/L，BOD5：300mg/L，SS：400mg/L，动植物油：100mg/L，LAS：20mg/L；氨氮、总氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中氨氮：45mg/L，总氮：70mg/L，总磷：8mg/L限值要求。 ⑹项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类标准： 东、西、北厂界执行3类标准：昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）； 南厂界（临龙华道）执行4类标准：昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）。 ⑺一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599－2020)中的要求； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”生态环境保护规划及其他相关管理要求，总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮、总氮。 ①废气 本项目生产过程依托现有燃气锅炉，新增燃气用量，预测排放量为SO2：0.009t/a，NOX：0.062t/a，项目SO2、NOX的总量控制指标按照烟气量与排放标准《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（唐字[2021]5号）燃气锅炉排放限值核算，即： SO2：237万m3/a×10mg/m3×10-9=0.024t/a NOx：237万m3/a×30mg/m3×10-9=0.071t/a ②废水 本项目新增食堂废水经隔油池处理后与其他新增生活污水、纯水制备废水、设备及地面清洗废水、洗衣废水等共同排入市政污水管网，污染物预测排放量为COD：1.451t/a，氨氮：0.102t/a，总氮：0.165t/a。2025年前最终进入唐山市北郊污水处理厂统一处理，按照排水量与污水处理厂出水标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准核算，则： COD总量控制指标：10944.6m3/a×50mg/L×10-6=0.547t/a 氨氮总量控制指标：10944.6m3/a×5mg/L×10-6=0.055t/a 总氮总量控制指标：10944.6m3/a×15mg/L×10-6=0.164t/a。 2025年后，污水排至唐山市东北郊污水处理厂进行处理，按照排水量与污水处理厂出水标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）表1中B标准核算，则： COD总量控制指标：10944.6m3/a×30mg/L×10-6=0.328t/a 氨氮总量控制指标：10944.6m3/a×1.5mg/L×10-6=0.016t/a 总氮总量控制指标：10944.6m3/a×15mg/L×10-6=0.164t/a。 ③其他污染物 根据本项目排污特点，确定项目其他污染物为颗粒物，预测排放量为0.011t/a。排放总量按照废气量与相应排放标准《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知唐字[2021]5号颗粒物排放限值5mg/m3核算，即总量控制指标为 颗粒物：237万m3/a×5mg/m3×10-9=0.012t/a。 因此，确定本项目总量控制指标及项目建成后全厂总量控制指标见下表： ##### 表20 排放口基本情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 2025年前; 2025年后; 排污许可证许可排放量. 本项目; 现有工程; 全厂; 本项目; 现有工程; 全厂. 废气; SO2; 0.024; 0.278; 0.302; 0.024; 0.278; 0.302; /. NOx; 0.071; 1.39; 1.461; 0.071; 1.39; 1.461; /. 颗粒物; 0.012; 10.57; 10.582; 0.012; 10.57; 10.582; /. 非甲烷总烃; 0; 10.08; 10.08; 0; 10.08; 10.08; 10.08. 氨; 0; 0.72; 0.72; 0; 0.72; 0.72; /. 硫化氢; 0; 0.18; 0.18; 0; 0.18; 0.18; /. 废水; COD; 0.547; 20.487; 21.034; 0.328; 12.292; 12.62; 20.487. 氨氮; 0.055; 2.049; 2.104; 0.016; 0.615; 0.631; 2.049. 总氮; 0.164; 6.146; 6.31; 0.164; 6.146; 6.31; 6.146. 建设单位已取得排污许可证，有机废气排气筒为主要排放口，其他排气筒均为一般排放口（锅炉单台出力10t/h以下，锅炉排气筒为一般排放口），因此仅非甲烷总烃设定许可排放量，许可排放量为10.08t/a，其他排气筒仅设定许可排放浓度。厂区污水总排口为主要排放口，许可排放量为COD：20.487t/a，氨氮：2.049t/a，总氮：6.146t/a。 因此，本项目总量控制指标为： SO2：0.024t/a，NOx：0.071t/a，COD：0.547t/a，氨氮：0.055t/a，总氮：0.164t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目依托厂区现有的2#车间进行生产经营，施工期主要为设备的基础施工（搭载设备的基础金属框架及地面施工）、安装及调试。施工过程中产生的环境影响主要为基础施工过程产生的颗粒物，设备安装和调试产生的噪声，其影响是暂时的、局部的，采取洒水抑尘、一定的降噪措施、妥善安排作业计划、做到文明施工，其影响程度将大大减轻并随着施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气治理措施及影响分析 1.1本项目废气污染物排放信息表 #### 表21 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 排放情况. 产生量/（t/a）; 产生浓度(mg/m3); 处理能力/(m3/h); 收集效率(%); 工艺; 去除率(%); 是否为可行技术; 排放浓度/(mg/m3); 排放速率(kg/h); 有组织排放量/(t/a); 无组织排放量(t/a). 原料称量、投料过程; 颗粒物; 0.621; /; 无组织; /; 100; GMP洁净室，负压空间新风系统集气，引至初效+中效+高效过滤器，排风口无组织排放; 95; /; /; 0.010; /; 0.031. 包材成型过程; 非甲烷总烃; 1.35; /; 无组织; /; /; /; /; /; /; 0.225; /; 1.35. 锅炉（本项目新增排放情况）; 颗粒物; 0.011; 4.7; 有组织; /; 100; 配备低氮燃烧器; /; 是; 4.7; 0.002; 0.011; 0. SO2; 0.004; 1.7; /; 1.7; 0.001; 0.004; 0. NOx; 0.043; 18; /; 18; 0.007; 0.043; 0. 烟气黑度; <1; /; <1; 0. 锅炉（本项目实施后全厂排放情况）; 颗粒物; 0.155; 4.7; 有组织; /; 100; 配备低氮燃烧器; /; 是; 4.7; 0.022; 0.155; 0. SO2; 0.04; 1.7; /; 1.7; 0.007; 0.04; 0. NOx; 0.403; 18.1; /; 18.1; 0.057; 0.403; 0. 烟气黑度; <1; /; <1; 0. 食堂（本项目新增情况）; 油烟; 0.013; 0.7; 有组织; 10000; 100; 依托现有油烟净化器; 85; 是; 0.1; 0.001; 0.002; 0. 食堂（本项目实施后全厂情况）; 油烟; 0.06; 3.33; 有组织; 10000; 100; 依托现有油烟净化器; 85; 是; 0.5; 0.005; 0.009; 0. ##### 表22 排放口基本情况一览表 排气筒; 高度; 内径; 温度; 编号及名称; 类型; 地理坐标. 东经; 北纬. 锅炉废气排气筒; 15m; 0.4m; 102℃; 锅炉废气排气筒DA002; 一般排放口; 118°10'34.881"; 39°40'52.235". ##### 表23 本项目涉及排放标准及监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 锅炉废气排气筒; 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/年; 《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知唐字[2021]5号、《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值. NOx; 1次/月. 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. ##### 表24 非正常排放参数一览表 非正常排放源; 频次; 排放浓度; 持续时间; 排放量; 措施. 新风系统排风口; 每年1次; /; 单次2h; 0.414kg （颗粒物）; 修复新风系统三效过滤器. 1.2废气源强核算 本项目为单纯药品分装、复配，不含工艺有机废气，根据《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ992-2018），含尘废气源强使用新（改、扩）建工程污染源核算方法中推荐的类比法进行核算；包材成型过程废气源强采用类比法进行核算；锅炉废气源强根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中新（改、扩）建工程污染源核算方法中推荐的类比法进行核算，食堂油烟废气源强根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中的实测法及类比法进行核算。 1.2.1原料称量、投料过程产生的颗粒物 本项目原料在称量室（不锈钢结构密闭操作间）内进行称量备料，原料中葡萄糖酸钙、葡萄糖酸锌、盐酸赖氨酸及苯甲酸钠等均为粉状或颗粒状，称量工序物料转运过程会产生颗粒物；配制工序粉状、颗粒状物料向配液罐内投料过程会产生颗粒物。原料称量及投料工序年运行3000h。 称量室整体密闭，配备内循环送风装置，底部抽风经中效过滤器（布袋）+高效过滤器（滤芯）处理后通过顶部送风返回称量室内，仅称量室开门过程会有颗粒物无组织排放至车间内，内循环送风系统风机风量为950m3/h。 投料过程落料点在配液罐投料口以下，配液罐内蒸汽较多湿度高，投料口面积较小，且绝大部分面积被包装袋遮挡，颗粒物实际向外逸散量较少。 类比同类项目，颗粒物产生量约为原料用量的1‰，产尘原料用量为621.144t/a，因此颗粒物产生量为0.621t/a，产生速率为0.207kg/h。 本项目生产区域均属于GMP洁净车间，洁净车间与外界隔离，内部为负压空间，通过新风系统进行换气，新风系统设置有三效过滤器（原理见前文），处理后废气经新风系统排风口无组织排放。新风系统风机风量为47800m3/h，除尘系统颗粒物去除率约为95%，因此颗粒物无组织排放量为0.031t/a，排放速率为0.010kg/h。 1.2.2包材成型过程产生的废气 本项目口服溶液使用PVC/LDPE包材作为内包装，经灌封机加热板压制成型然后灌装，PVC、LDPE膜热分解温度均大于200℃，本项目灌封机电加热温度至140℃，加热过程中不会发生热分解，原料的融化过程会产生少量的有机气体（以非甲烷总烃计），包材成型工序年运行时间为6000h。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 塑料制品行业系数手册》，塑料包装箱及容器生产过程配料-混合-挤出/注（吹）塑工艺挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为2.70kg/t·产品，本项目PVC包材产量为500t/a，因此非甲烷总烃产生量为1.35t/a，产生速率为0.225kg/h。污染物产生量少，PVC包材压制成型过程非甲烷总烃于车间内无组织排放，排放量为1.35t/a，排放速率为0.225kg/h，最终随所在车间的密闭新风系统排放口无组织排放。 1.2.3锅炉产生的废气 本项目生产过程中配液罐及清洗蒸汽产生过程均采用现有两台2t/h燃气蒸汽锅炉作为间接加热热源，新增天然气用量为22万m3/a，本项目实施后全厂天然气用量为226万m3/a。本项目所用天然气由天然气管网提供，可满足本项目用气需求，本项目锅炉最大年运行时间为6000h。 锅炉废气源强类比现有工程验收检测数据（本项目依托的两台锅炉共用排气筒的检测数据），各污染物排放浓度为颗粒物4.7mg/m3，SO2未检出，NOx 18mg/m3，烟气量通过《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中燃气工业锅炉的产排污系数计算，燃烧每万标立方米天然气产生的烟气量为107753立方米。 通过上述产排污系数及检测数据，计算可知本项目锅炉燃烧天然气过程中烟气量为237万m3/a，颗粒物排放量为0.011t/a，SO2排放量为0.004t/a（按检出限折半计算），NOx排放量为0.043t/a。 1.2.4食堂油烟 本项目新增职工就餐依托现有食堂，本次不新增灶头，油烟产生情况类比现有工程自行监测数据，油烟净化器出口处油烟最大排放速率为0.004kg/h。现有工程共有职工300人，本项目实施后新增职工109人，即本项目实施后油烟排放速率为0.005kg/h，食堂最大运行时间为1800h（烹饪时间不变，错时就餐）。 油烟净化器的油烟去除率约为85%，风机风量为10000m3/h。因此，本项目油烟产生量约为0.06t/a。 1.3达标情况分析 本项目所属《制药工业污染防治可行技术指南》中颗粒物治理方法包括过滤（袋式），因此本项目原料称量过程颗粒物治理措施可行。 《制药工业污染防治可行技术指南》中未识别包材加工过程产生的废气，同行业均未对包材加工设置处理装置，本项目上述工序废气产生量较少，且挥发性成分占原料的质量比小于10%，初始排放速率小于2kg/h，经所在密闭车间的新风系统排放口无组织排放。 项目所用锅炉采用低氮燃烧器，属于《工业锅炉污染防治可行技术指南》中燃气锅炉可行技术中的扩散式燃烧器+烟气再循环，因此措施可行。 项目食堂采用油烟净化器，属可行措施。 由表21可知，本项目锅炉废气中各污染物排放浓度为颗粒物4.7mg/m3、SO21.7mg/m3、NOx18mg/m3，满足关于印发《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知唐字[2021]5号燃气锅炉排放限值颗粒物：5mg/m3，SO2：10mg/m3，NOX：30mg/m3限值要求，项目燃用清洁能源天然气，可使烟气黑度小于1，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值1（林格曼黑度，级）。本项目实施后锅炉台数及总吨位不变，运行负荷增加，废气量增大，污染物排放浓度不变，排放量增加。 本项目实施后食堂油烟废气量不变、排放浓度及排放量增加，排放满足《唐山市生态环境保护工作方案》（唐办发[2019]3号）中油烟排放浓度1.0mg/m3要求。 1.4大气环境评价结论 综上所述，本项目所在区域为不达标区，项目周边500m内存在居住区、学校、医院等保护目标，其中距离本项目厂界最近的为南侧117m处的惠苑楼小区。项目原料称量、投料过程产生的颗粒物通过车间新风系统及三效过滤器处理后无组织排放；包材成型过程产生的非甲烷总烃通过新风系统排放口无组织排放；依托锅炉配备有低氮燃烧器，新增的废气通过现有15m高排气筒有组织排放；新增食堂油烟依托现有油烟净化器处理后有组织排放，采取各项污染防治措施后，污染物排放均能满足相应标准要求，且排放量较少，对周围环境无明显不利影响，本项目大气环境影响可接受。 2、地表水治理措施及影响分析 2.1 本项目废水污染物排放信息表 表25 污染物浓度及排放量 产污环节; 类别; 污染物种类; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 治理措施; 废水排放量; 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 纯水制备5960.4; 制备废水; 全盐量; 600; 3.576; 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水、纯水制备废水、设备及地面清洗废水、洗衣废水、锅炉系统废水等共同排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理; 10944.6 m3/a; pH; /; 6~9. SS; 40; 0.238. 设备及地面清洗1995; 清洗废水; COD; 240; 0.479. 氨氮; 17; 0.034; COD; 133; 1.451. 总磷; 13; 0.026. 总氮; 43; 0.086. 车间洁衣171; 洗衣废水; COD; 250; 0.043; BOD5; 37; 0.409. BOD5; 100; 0.017. SS; 300; 0.051. LAS; 10; 0.002; SS; 75; 0.823. 氨氮; 10; 0.002. 锅炉废水140.1; 锅炉排水; COD; 50; 0.007. SS; 50; 0.007; 氨氮; 9; 0.102. 软水器废水62.1; 软水制备废水及再生废水; pH; 6~9 （无量纲）; /. COD; 100; 0.006. SS; 70; 0.004; 总氮; 15; 0.165. 氨氮; 15; 0.001. 总氮; 18; 0.001. 全盐量; 270; 0.017; 总磷; 3; 0.031. 职工生活2616; 生活污水; pH; 6~9 （无量纲）; /. COD; 350; 0.916. BOD5; 150; 0.392; 动植物油; 3; 0.031. SS; 200; 0.523. 氨氮; 25; 0.065; LAS; 0.2; 0.002. 总氮; 30; 0.078. 总磷; 2; 0.005; 全盐量; 328; 3.593. 动植物油; 12; 0.031. 表26 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 废水 类别; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况. 编号及名称; 类型; 地理坐标. 厂区总排水; 间接 排放; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 厂区总排口DW001; √ 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口; 东经118°10'29.701" 北纬39°40'48.551". ##### 表27 排放标准及监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 厂区总排口; 流量、pH、COD、氨氮、总氮; 自动监测; 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、唐山市北郊污水处理厂进水水质. SS、BOD5、总磷、动植物油、LAS; 1次/季. 2.2达标情况分析 项目厂区设有食堂、洗浴设施，厕所为水冲厕，新增食堂废水经隔油池处理后与其他新增生活污水、纯水制备废水、设备及地面清洗废水、洗衣废水、锅炉系统废水等共同排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂，处置措施可行。 厂区现有工程废水排放量为409741.5m3/a，本项目新增废水排放量为10944.6m3/a，本项目实施后全厂废水总排放量为420686.1m3/a。根据现有工程检测可知，现有工程厂区总排口处各污染物排放浓度均达标，由表21可知，本项目外排废水中各污染物排放浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准pH：6~9、COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400 mg/L、LAS：20mg/L、动植物油：100mg/L；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中氨氮：45mg/L，总氮：70mg/L，总磷：8mg/L限值要求。因此，本项目实施后全厂污水总排口处各污染物均能达标排放。 2.3依托污水处理设施的环境可行性评价 本项目产生的废水不进入厂区自建的污水处理站，直接排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂，因此，本项目依托污水处理设施仅考虑唐山市北郊污水处理厂即可，无需考虑厂区自建污水处理站。 唐山市北郊污水处理厂位于唐山市陡河西岸，裕华桥、长宁桥之间，占地总面积1018万m2，采用三沟式氧化沟处理工艺，污水处理厂进水水质要求为：COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，NH3-N≤45mg/L，设计规模为15万m3/d，目前实际处理量为12万m3/d，尚有余量接纳本项目污水，且本项目在市政污水管网收水范围之内，市政污水管网已铺设完成，因此本项目产生的废水经市政污水管网排入唐山市北郊污水处理厂统一处理可行。唐山市北郊污水处理厂目前出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入陡河。 为响应唐山市“全域治水，清水润城”的总体工作安排，唐山市城市管理综合行政执法局决定投资建设唐山市东北郊污水处理厂迁建工程项目，迁建后的唐山市东北郊污水处理厂近期（2025年）建设30万m3/d污水处理厂设施，废水经处理后达到北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）表1中B标准，达到类Ⅳ类水质。唐山市东北郊污水处理厂服务范围为现东郊污水处理厂、北郊污水处理厂的服务范围，本项目位于北郊污水处理厂的服务范围（唐山市东北部建设路以东、建华道以北地区），即唐山市东北郊污水处理厂建成后本项目污水排入该污水处理厂，最终出水做中水回用或达到类Ⅳ类水质排入石榴河。 本项目位于唐山市北郊污水处理厂收水范围内，厂区已经接入污水管网，项目外排废水水质满足污水处理厂进水水质要求，且唐山市北郊污水处理厂仍有余量接收本项目污水，因此本项目污水排至唐山市北郊污水处理厂集中处理可行。 2.4地表水影响评价结论 综上所述，本项目新增食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水、纯水制备废水、设备及地面清洗废水、洗衣废水、锅炉系统废水等共同排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。 因此，本项目地表水环境影响可以接受。 3、噪声治理措施及影响分析 3.1本项目噪声排放信息表 #### 表28 噪声污染源及治理措施 噪声污染源; 产生强度/dB（A）; 降噪措施; 排放强度/dB（A）; 持续时间. 产噪设备; 数量（台）. 药液输送泵; 2; 80; 置于封闭的生产车间内，基础加装减振垫，降噪20dB（A）; 68.2; 6：00~22：00. 全自动灌装机; 6; 75. 装盒机; 2; 70. 开装箱一体机; 2; 70. 冷却水泵; 2; 80. 蒸汽发生器; 1; 75. #### 表29 噪声源距各厂界噪声预测值一览表 序号; 噪声源; 源强dB(A); 厂界; 距离（m）; 噪声贡献值dB(A); 背景值dB(A); 噪声预测值dB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 2#车间（本项目占地部分）; 68.2; 东厂界; 140; 25.28; 63.6; 53.2; 63.6; 53.2. 2; 南厂界; 106; 27.69; 68.5; 54.0; 68.5; 54.0. 3; 西厂界; 10; 48.2; 64.1; 53.0; 64.2; 54.2. 4; 北厂界; 85; 29.61; 62.8; 52.5; 62.8; 52.5. ##### 表30 排放标准及监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 厂界外1m处; 连续等效A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准. 3.2达标情况分析 本项目噪声主要为机械设备运行过程产生的噪声。 产噪设备主要包括药液输送泵、全自动灌装机、装盒机、开装箱一体机、冷却水泵、蒸汽发生器等，噪声源强为70~80dB（A）。由表27可知，经隔声、减振等措施处理后，本项目东、西、北厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，南厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。 因此，本项目声环境影响可接受。 4、固体废物治理措施及影响分析 4.1本项目固体废物排放信息表 #### 表31 一般固体废物类别、产生及处置情况一览表 序号; 一般固废名称; 一般固废类别; 一般固废代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废 周期; 污染防治措施. 1; 废包装物; 废弃资源; 272-001-07; 0.15; 原料拆包、成品包装; 固体; 塑料、纸; 不定期; 外售废品回收站. 2; 废滤纸; 医药行业产生的一般固体废物; 272-001-49; 0.005; 过滤过程; 固体; 工业滤纸; 不定期; 集中收集后外运处置. 3; 废初、中、高效过滤器; 0.6; 新风系统; 固体; 无纺布、过滤棉网; 三年; 集中收集后由设备厂家回收处置. 4; 废活性炭; 非特定行业产生的一般固体废物; 272-999-99; 0.05; 纯水制备设施; 固体; 活性炭; 不定期. 5; 废滤膜; 0.04; 固体; 渗透膜; 不定期. 6; 废离子交换树脂; 0.003; 锅炉软水制备; 固体; 树脂; 不定期. 7; 生活垃圾; /; /; 9.81; 职工生活; 固体; 果皮纸屑; 每天; 集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理. 表32 危险废物污染源及治理措施一览表 单位t/a 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量; 贮存方式; 利用及处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 检验; 不合格产品; 危险废物272-005-02; 废弃 产品; 固/液; T; 0.08; 分别桶装加盖，暂存于危废间; 委托有资质单位进行处理; 0.08; 危险废物的收集及临时存放应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；按照《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的要求对危险废物的临时存放场所设置环境保护图形标志牌. 4.2固体废物管理措施 4.2.1一般固体废物管理措施 本项目新增一般工业固体废物处理处置应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599－2020)执行，本项目相关要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为加强监督管理，贮存、处置场应设置环境保护图形标志。 本项目一般固废暂存于厂区现有一般固废储存区内（厂区一般固废储存区预留有本项目产生一般固废的储存场所，能满足本项目的使用需求），分别集中收集，定期处置。 4.2.2危险废物管理措施 本项目危险废物的厂内暂存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单执行。与本项目相关的重点内容如下： Ⅰ危险废物的储存 ⑴盛装危废的容器要符合标准要求，容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准中所示的标签。 ⑵装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ⑶盛装危险废物的容器要带盖。 ⑷危废储存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建造材料必须与危废相容；地面要硬化、耐腐蚀，且表面无裂隙；储存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑸危废储存间要放扬散、防流失、防渗漏。 ⑹危废间大门设置双锁管理，危险废物进出设置台账，建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存，建立定期巡查、维护制度。 ⑺危废储存间必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）中的规定设立危险废物警示标志。 Ⅱ危险废物的处理 将危险废物送往危险废物处置站处置。 厂区东北侧现有一座140m2危废间，危废间地面和裙角已做好防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。在储存间外已设立危险废物标志，危废间内进行分区，将不同的危险废物分开储存，并设立了台账，进行记录，最后由有资质的公司按照相关规定进行处理。 本项目新增危险废物为不合格产品，本次仅增加产生量即厂区内的储存量，不新增危废种类（现有工程口服液制剂生产线产品中包含葡萄糖酸钙锌口服溶液），无需在危废间内新增分区，与现有不合格产品共同储存处置即可。 4.3固体废物影响评价结论 采取本项目提出的固体废物处置措施，各固体废物均得到合理处理处置，不会对环境造成二次污染。 5、地下水及土壤影响分析 本项目生产过程产生的废气为颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃，颗粒物主要为药尘，不含重金属，其他废气污染物为气态物质，不会沉降至土壤内，因此不会对土壤环境及地下水环境产生明显不利影响。 本项目办公生活设施依托现有，生活污水依托现有污水管网，生产过程废水均依托厂区内现有污水管网排入市政污水管网最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理，污水管道为PVC材质，渗透系数小于10-7cm/s，不会对土壤及地下水环境产生明显不利影响； 本项目新增各原料及产生的固体废物不会落至地面，依托的危废间已设置合理的防渗措施，项目的建设不会对土壤环境及地下水环境产生影响，新增生产线所在的2#车间无需进行分区防渗，现有地面硬化即可满足要求，且无需进行跟踪监测。 6、生态影响分析 本项目位于唐山市高新技术开发区内，依托现有厂区，因此本项目无生态保护目标，无需进行生态环境影响分析。 7、环境风险 7.1环境风险信息表 本项目生产过程涉及风险物质为天然气，厂区内无储罐，燃气依托现有供气管线及燃气调压设备，即厂区天然气管道内储气量不变。因此，本项目不新增风险物质，可不开展环境风险评价，企业已完成突发环境事件应急预案备案。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，即不会对项目所在区环境产生相应的电磁辐射影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料称量过程 | 颗粒物 | 称量室废气经自带中效-高效过滤器处理后自循环，车间为GMP洁净室，负压空间新风系统集气，引至初效+中效+高效过滤器，经排放口无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996） |
|  | 包材成型过程 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 《工业企业挥发性有机物控制标准》（DB13/2322-2016） |
|  | 锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 | 依托现有锅炉，低氮燃烧后经15m高排气筒排放 | 《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知唐字[2021]5号 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器处理后经专用排气筒排放 | 《唐山市生态环境保护工作方案》（唐办发[2019]3号） |
| 地表水环境 | 厂区总排口DW001 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、LAS、全盐量 | 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水及生产废水、锅炉系统废水共同排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理常见进行处理 | 《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、唐山市北郊污水处理厂进水水质 |
| 声环境 | 机械设备运行产生的噪声 | 连续等效A声级 | 置于封闭的生产车间内，基础加装减振垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 一般固废：本项目原料拆包及成品包装过程产生的废包装物集中收集后外售废品回收站；过滤过程产生的废滤纸集中收集后外运处置； 新风系统更换的废初、中、高效过滤器集中收集后由设备厂家回收处置；纯水制备设施产生的废活性炭、废滤膜、锅炉软水制备设施新增的废离子交换树脂集中收集后由设备厂家回收处置； 职工生活垃圾集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理； 危险废物：检验过程产生的不合格产品分别桶装加盖暂存于危废间，委托有资质单位定期处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目涉及的车间为简单防渗区，一般地面硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ⑴环境风险防范措施 天然气管道定期检查，燃气管道及调压设备设有控制系统，在发生故障时自动报警并紧急切断。 ⑵应急措施 天然气发生泄露，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将灭火器、消防砂、灭火毯等运至实发现场进行现场环境应急处置，利用灭火器、灭火毯进行着火点的扑灭。 （3）制定环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ⑴排污口规范化： 1.废气排污口规范化：本项目共涉及1根锅炉废气排气筒。排气筒已设置便于采样、监测的采样口。在排气筒近地面处，已设立醒目的环境保护图形标志牌。 2.废水排污口规范化：废水排放口已按照《污染源监测技术规范》设置规范的采样点，建设方已根据要求在厂区排污口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 3.噪声排污口规范化：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ⑵环境管理措施 本项目实行厂长主管环保工作的领导体制，全面负责环保和安全工作。 1.机构组成 该厂实行厂长负责主管环保工作的领导体制。 2.机构职责 ①贯彻执行环境保护法规及环境保护标准； ②建立完善的本企业环境保护管理制度，经常监督检查车间执行环保法规情况； ③搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识； ④组织对基层环保员的培训，提高工作素质； ⑤定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保全厂污染物排放达到国家排放标准或总量控制指标。 ⑶与排污许可证衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于行业类别“二十二、医药制造业”中的“53化学药品原料药制造271”，全部属于重点管理。因此，本项目属于实施重点管理的行业。建设单位已按照《排污许可证管理暂行规定》、《排污许可管理办法（试行）》等排污许可证相关管理要求，完成排污许可证的申报，排污许可证编号为91130200601054717D001U，有效期限：自2019年12月17日至2022年12月16日。日常管理过程中，建设单位已定期开展自行监测及季报年报等填报工作。 根据《排污许可管理条例》（国务院令 第736号）要求：在排污许可证有效期内，排污单位有新建、改建、扩建排放污染物的项目，应当重新申请排污许可证。因此，本项目实施后需重新申请排污许可证。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.638t/a | / | / | 0.011t/a | / | 2.649t/a | +0.011t/a |
|  | SO2 | 0.036t/a | / | / | 0.004t/a | / | 0.040t/a | +0.004t/a |
|  | NOx | 0.36t/a | / | / | 0.043t/a | / | 0.403t/a | +0.043t/a |
| 废水 | COD | 20.487t/a | 20.487t/a | / | 1.451t/a | / | 21.938t/a | +1.451t/a |
|  | 氨氮 | 2.049t/a | 2.049t/a | / | 0.102t/a | / | 2.151t/a | +0.102t/a |
|  | 总氮 | 6.146t/a | 6.146t/a | / | 0.165t/a | / | 6.311t/a | +0.165t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物 | 1.5t/a | / | / | 0.15t/a | / | 1.65t/a | +0.15t/a |
|  | 废滤纸 | 0.75t/a | / | / | 0.005t/a | / | 0.755t/a | +0.005t/a |
|  | 废初、中、高效过滤器 | 3.0t/a | / | / | 0.6t/a | / | 3.6t/a | +0.6t/a |
|  | 废活性炭 | 0.20t/a | / | / | 0.05t/a | / | 0.25t/a | +0.05t/a |
|  | 废滤膜 | 0.16t/a | / | / | 0.04t/a | / | 0.20t/a | +0.04t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 0.034t/a | / | / | 0.003t/a | / | 0.037t/a | +0.003t/a |
|  | 筛分异物 | 3.04t/a | / | / | / | / | 3.04t/a | / |
|  | 大颗粒尾料 | 15.2t/a | / | / | / | / | 15.2t/a | / |
|  | 原料杂质 | 7.15t/a | / | / | / | / | 7.15t/a | / |
|  | 提取线废渣 | 17.598t/a | / | / | / | / | 17.598t/a | / |
|  | 废滤纸 | 0.01t/a | / | / | / | / | 0.01t/a | / |
|  | 废包装物 | 5.984t/a | / | / | / | / | 5.984t/a | / |
|  | 废生物培养皿 | 0.5t/a | / | / | / | / | 0.5t/a | / |
|  | 生活垃圾 | 27t/a | / | / | 9.81t/a | / | 36.81t/a | +9.81t/a |
| 危险废物 | 不合格产品 | 0.8t/a | / | / | 0.08t/a | / | 0.88t/a | +0.08t/a |
|  | 废导热油 | 0.5t/a | / | / | / | / | 0.5t/a | / |
|  | 原料药生产线废渣 | 4.5t/a | / | / | / | / | 4.5t/a | / |
|  | 硫酸钠 | 22t/a | / | / | / | / | 22t/a | / |
|  | 废灯管 | 0.001t/a | / | / | / | / | 0.001t/a | / |
|  | 废催化剂 | 0.001t/a | / | / | / | / | 0.001t/a | / |
|  | 废活性炭 | 0.114t/a | / | / | / | / | 0.114t/a | / |
|  | 废过滤棉 | 0.003t/a | / | / | / | / | 0.003t/a | / |
|  | 污泥 | 0.051t/a | / | / | / | / | 0.051t/a | / |
|  | 废压滤布 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废药品 | 28t/a | / | / | / | / | 28t/a | / |
|  | 实验废液 | 0.397t/a | / | / | / | / | 0.397t/a | / |
|  | 废试剂 | 0.01t/a | / | / | / | / | 0.01t/a | / |
|  | 废试剂瓶 | 0.008t/a | / | / | / | / | 0.008t/a | / |
|  | 化学试剂吸收棉 | 0.008t/a | / | / | / | / | 0.008t/a | / |
|  | 涉剧毒物或有机卤化物的首次设备清洗废水 | 0.02t/a | / | / | / | / | 0.02t/a | / |
|  | 在线监测废液 | 0.084t/a | / | / | / | / | 0.084t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①