- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：装配式及减隔震高强无收缩灌浆建筑新材料生产线建设项目

建设单位（盖章）：唐山富莱特科技有限公司

编制日期：2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 装配式及减隔震高强无收缩灌浆建筑新材料生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-130273-89-01-908865 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭培玉 | 联系方式 | 13231523998 |
| 建设地点 | 唐山市高新区唐山（京津冀）高端制造产业e家 |  |  |
| 地理坐标 | （纬度：39度42分36.830秒，经度：118度1分41.770秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他建筑材料制造C3039 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业”中“56 砖瓦、石材等建筑材料制造 303 其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）（不含有利用石材板材切割、打磨、成型的） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 唐高备字[2021]118号 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 1.00% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 842.5 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 唐山空港城开发区位于唐山市中心城区西北方向，距唐山市区约8公里，距高新区（行政区划）约10公里，距丰润城区20公里，距北京中心城区180公里。为适应环渤海地区新的发展形势和唐山城市长远发展需要，发挥空港城空中通道的优势，优化资源配置，协调城乡建设，实现社会、经济、人口、资源、环境的可持续发展，原唐山空港城开发区管理委员会组织编制了《唐山空港城开发区总体规划（2011-2020）》。为进一步落实该规划，规范空港开发区的规划建设管理，合理利用该区土地资源，管委会组织编制《唐山空港城开发区控制性详细规划》。2016年6月，唐山空港城开发区被确立为省级经济开发区，名称定为唐山空港城临空经济开发区。随着新一轮唐山市总体规划对园区提出更高的建设要求，为适应唐山高新区新的发展形势和未来发展需要，优化土地资源配置，加速城市化建设，实现社会、经济、人口、环境的可持续发展，2017年4月，唐山高新区管委会撤销河北唐山空港城临空经济开发区管理机构，将其并入唐山高新技术产业开发区管委会，并将空港城临空经济开发区更名为唐山高新区京唐智慧港（以下简称京唐智慧港）。2019年12月，京唐智慧港规划建设服务中心组织编制了《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035年）》文本。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 规划环境影响评价文件名称：《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》 - 召集审查机关：唐山市生态环境局 - 审查文件名称：唐山市生态环境局关于转送唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书审查意见的函 - 文号：唐环评函[2020]42号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 一、本项目与园区规划符合性分析 唐山高新区京唐智慧港是在唐山空港城起步区基础上进行扩区，重新调整规划，由原来5.27平方公里扩大为15平方公里。 规划范围：北起滨河道，南至规划纬八路，西起规划经一路，东至规划经二十一路，总面积1500公顷（共15km2），其中高新技术产业用地315公顷，现代物流业用地74公顷，公共服务设施用地302公顷，现代服务业用地167公顷，现代化新型社区用地642公顷。 发展定位：发展定位是高新技术产业集聚区、转型升级示范区、中心城区重要增长点。 功能区主要为高新技术产业、现代物流业、现代服务业、现代新型社区，其中高新技术产业规划行业主要为机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业等；现代物流业规划行业主要为供应链物流、仓储物流、数字化物流、保税物流、物流加工等；现代服务业规划行业主要为生产装备检修服务，科技中介、知识产权和标准化服务，金融服务，创新创业孵化服务，教育、养老、医疗等社会服务型产业；现代化新型社区主要以居住、公服配套为主要功能。 规划目标： 坚持环保优先、科技为本的思想，基于集中先进、规范管理的工业体系，使产业园入驻企业排污控制在合理的范围内，实现产业园的可持续发展、高质量发展，打造环保、绿色、高端的特色产业园，成为唐山市经济高质量发展的新的增长点。通过优化产业布局，培育产业集群，错位产业融合发展，形成“要素集聚、链条延伸、特色鲜明、充满活力”的经济发展新区，成为推动唐山经济腾飞的产业引擎，促进区域合作的切入点，成为冀东地区的高新技术产业中心。 近期至2025年，京唐智慧港初步形成规模，重点建设完成基础备套设施，初步形成高新技术产业集聚区，工业产值达到88.02亿元。 远期至2035年，进一步加大招商引资，推动符合产业定位的项目加快集聚，形成高质量、高发展、高效益的高新技术产业集聚区。形成相关基础设施配套完备、区域环境优美、人才、高新技术汇聚、唐山中心城区重要增长点，周边经济带动作用显著，工业产值达到183.04亿元。 唐山高新区京唐智慧港发展定位情况见下表： 表 1 京唐智慧港发展定位情况表 功能分区; 规划行业; 面积 （hm2）; 位置. 高新技术产业; 机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业等; 315; 分布于产业园南部区域的北部、中西部和东南部. 现代物流业; 供应链物流、仓储物流、数字化物流、保税物流、物流加工等; 74; 分布于产业园南部区域的西部. 现代服务业; 生产装备检修服务，科技中介、知识产权和标准化服务，金融服务，创新创业孵化服务，教育、养老、医疗等社会服务型产业; 167; 分布于产业园南部区域的中部和东北部. 现代化新型社 区; 以居住、公服配套为主要功能; 642; 分布于产业园南部区域的南部和东部，以及产业园北部区域. 公共设施; 包括绿地、机场、高铁站、道路、供水、排水等; 302; /. 总规划面积; /; 1500; /. 本项目位于唐山高新区京唐智慧港高新技术产业区。根据《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》，高新技术产业主要发展机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业等。 新材料产业主要发展特种金属、新型墙体、保温隔热、防水密封、石墨烯加工、化工新材料以及特种陶瓷产品等新材料产业。 本项目生产装配式及减隔震高强无收缩灌浆建筑新材料，属于新材料产业，符合唐山高新区京唐智慧港高新技术产业规划要求，符合园区发展定位要求，符合园区规划要求。项目与园区布局规划位置关系见附图5。 二、本项目与园区审查意见的函符合性分析 唐山市生态环境局2020年6月10日出具了《关于转送唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书审查意见的函》 (唐环评函[2020]42号)。 表2 与园区审查意见符合性分析一览表 序号; 园区审查意见; 本项目; 结论. 1; （一）强化循环经济和低碳经济理念，贯彻清洁生产、达标排放、总量控制原则，坚持工业区建设与环境建设同步规划、同步实施、同步发展，确保产业发展方向与循环经济产业链延伸相协调。结合当地区域经济、社会和资源环境状况，以推进生态质量改善及推动产业转型升级为目标，在环境保护与发展中贯彻保护优先的要求。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类项目，同时不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年本）》中限制类和淘汰类，项目符合规划环评中空间管控和生态环境准入清单的要求；本项目与敏感点保持足够的防护距离；本评价已对项目工程分析、环保措施可行性等内容进行了详细说明与论证。因此，本项目符合园区审查意见的要求。; 符合. 2; （二）加强环境准入，推动产业转型升级和绿色发展。入区企业应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年本）》等文件规定要求，严格落实环评报告中空间管控和生态环境准入清单的要求。; 符合. 3; （三）加强空间管制，优化生产空间。控制工业区边界外居民点向开发区方向发展，确保工业区内企业与敏感点保持足够的防护距离，减少突发事件可能对居民区产生的影响。工业区内建设禁止占用行洪河道、防护绿地等。; 符合. 4; 加强规划环评与项目环评联动，切实发挥规划和项目环评预防环境污染和生态破坏的作用。建设项目环评文件应落实规划环评提出的各项要求，区域环境概况、选址符合性分析、环境管理和环境质量监测内容可适当简化；重点开展工程分析、环保措施的可行性论证、并关注工业区基础设施保障能力，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 符合. 2、与园区分区划定符合性分析 根据空港城开发区总体规划要求，将开发区划定四区，分为禁建区、限建区、适建区和已建区。 禁建区：作为保障城市生态安全的重要地带及生态建设的首选地，原则上禁止任何建设，严格遵守国家、省、市有关法律、法规和规章。 限建区：原则上保护优先、限制开发，执行严格的限制建设条件，应科学确定开发模式、项目性质和规模及强度，制订相应的生态补偿措施，并依据限制型要素的不同严格遵守国家、省、市及相关的法律、法规和规章。 适建区：是城市发展优先选择的地区，但仍需根据环境与资源禀赋条件，合理确定开发模式、规模和强度。明确划定规划建设用地范围，加强城市规划和城镇规划的执行力度，各级城镇的规划建设必须严格控制在城镇建设区范围之内，严格控制用地规模，高效集约利用土地，根据资源条件和环境容量，科学合理地确定开发模式和开发强度。 已建区：对空港城开发区内至2011年已经建成的区域，实施有机更新，逐步完善配套系统。 规划区禁建区为机场用地和绿化用地，占地面积约655亩，分别位于机场南侧和规划区的东北侧。限建区位于规划区东北侧，占地面积约370亩。 本项目未在禁建区、限建区范围内，项目建设符合园区总体规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策合理性分析 - 本项目主要生产装配式及减隔震高强无收缩灌浆建筑新材料，依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于C3039 其他建筑材料制造。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目不属于其中“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”之列，视为允许类建设项目。根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》等相关文件要求，本项目不属于河北省限制类和淘汰类项目。本项目不在《市场准入负面清单（2020年版）》之列，不在《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》之列。同时，唐山高新技术产业开发区行政审批局出具了本项目备案，文号：唐高备字[2021]118号。综上所述，本项目建设符合国家和地方现行相关产业政策。 - 2、选址合理性分析 - 本项目为新建项目，新建厂址位于唐山市高新区唐山（京津冀）高端制造产业e家，根据企业所用厂房的商品房买卖合同可知，项目所用厂房用途为工业，符合用地性质。 本项目位于唐山高新区京唐智慧港高新技术产业区，根据《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》可知：高新技术产业主要发展机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业等。新材料产业主要发展特种金属、新型墙体、保温隔热、防水密封、石墨烯加工、化工新材料以及特种陶瓷产品等新材料产业。本项目生产装配式及减隔震高强无收缩灌浆建筑新材料，属于新材料产业，符合唐山高新区京唐智慧港高新技术产业规划要求，符合园区发展定位要求，符合园区规划要求。 因此，本项目选址合理。 3、三线一单符合性分析 - 根据《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》中“三线一单”要求，分析本项目与其符合性。 ⑴生态保护红线 ①河北省生态保护红线 根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知（冀政字[2018]23号）及河北省生态保护红线分布图，京唐智慧港范围内不涉及生态保护红线，本项目所在位置不属于生态保护红线范围内，具体位置关系见附图7。 ②京唐智慧港生态空间 根据《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14 号），《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》中结合区域特征，从维护生态系统完整性的角度，识别并确定京唐智慧港内需要严格保护的生态空间，京唐智慧港内无重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区和自然保护区等法定禁止开发区域，京唐智慧港生态空间主要包括京唐智慧港内部的绿地广场等，总面积为1.27km2，生态空间具体分布情况见表。 表3 京唐智慧港生态空间组成说明表 序号; 生态空间类别; 面积 （km2）; 保护对象; 准入要求; 管制措施. 1; 道路两侧防护绿地; 1.03; 防护绿地; 绿化建设; 道路两侧一定范围内按规定要求设置相应宽度的绿化带。. 2; 广场; 0.24; 广场; 绿化建设; 规划产业园设计公园等广场绿化用地. 合计; 1.27; /; /; /. 本项目不在京唐智慧港内生态空间内。 ⑵环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。根据《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》要求，确定本项目的环境质量底线为： ①环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求。 ②水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 ③声环境：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区。 本项目生活污水均经污水管网进入园区污水处理厂处理，废气、噪声经治理后对环境污染较小，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 ⑶资源利用上线 根据《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》要求，加强企业及项目的资源能源节约，同时新引入的企业在资源能源消耗方面应达到清洁生产国内先进水平以上。 本项目建设过程中所利用的资源主要为水和电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。采取上述措施，企业在资源能源消耗方面能够达到清洁生产国内先进水平以上。 ⑷产业发展清单 Ⅰ、环境准入要求 - ①规划导向。京唐智慧港所有新上项目必须符合《唐山市“十三五”总体规划》、《唐山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、以及市县城市总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划和园区产业定位要求，不得新上不符合规划布局和产业定位的项目。 - 本项目符合规划导向要求，符合园区规划布局和产业定位。 - ②用地导向。坚持集约节约用地原则，提高投入产出的强度，科学配置土地资源，提高土地集约节约利用水平。对列入国家、省、市规划但未达到投资规模和强度的项目、战略性新兴产业项目、传统主导产业补链项目，实行“一事一议”。对禁止发展的产业项目，一律不得供地。 - 本项目用地符合用地导向要求。 - ③工艺和装备导向。提倡采用连续化生产工艺和定量化控制技术，提高产品收率，减少污染物产生量。 - 入园区企业须按“清污分流、雨污分流、分类处理、循环用水”的原则优化设置排水系统，提高工业用水重复利用率，满足水重复利用率75%以上的要求。 - 积极寻找使用低毒、低臭、低挥发性的物料代替高毒、恶臭、高挥发性原辅材料，车间必须采用可靠的废气集中收集与处理系统。 - 本项目采用连续化生产工艺，实施物料封闭式输送，提高产品收率，减少污染物产生量；本项目无生产用水。本项目无挥发性的物料。 - ④环保导向。严格执行行业环境准入标准以及环境影响评价制度、“三同时”制度、排污总量控制制度、排污许可证制度。凡未进行环评或环评未经审批的建设项目，一律不得开工建设。严格执行国家及省有关固定资产投资项目节能评估和审查办法，产业项目采用的技术、装备必须符合有关节能标准，主要产品单耗或综合能耗水平须达到行业先进水平。产业项目清洁生产水平须达到国内清洁生产领先水平，引进国外工艺设备的，必须达到国际清洁生产先进水平。 - 严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 - 企业严格执行行业环境准入标准以及环境影响评价制度、“三同时”制度、排污总量控制制度、排污许可证制度。企业采用的技术、装备符合有关节能标准，主要产品单耗或综合能耗水平须达到行业先进水平。项目清洁生产水平达到国内清洁生产领先水平。本项目严格实施污染物排放总量控制要求。 - Ⅱ、产业发展负面清单 - 规划区域应提高空间准入、产业准入和环境准入门槛，完善区域负面清单管理模式，严控新增污染物排放。规划区域全面推行制造行业绿色改造升级，促进产业绿色低碳发展，引进符合工业园生态产业链要求（生产型、消费型）的企业，引进属于新型材料新型产品的企业。本次制定的产业发展负面清单是按照国家、河北省和唐山市现行的产业政策法规制定，后续发展过程中，可按照国家、河北省和唐山市最新的产业政策法规动态更新。《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》制定京唐智慧港的生态环境准入清单。本项目与生态环境准入清单对比分析如下： 表4 京唐智慧港产业准入负面清单 类别; 准入要求; 本项目. 污染物排放; 入驻企业污染物排放满足相关污染物排放标准限值要求；区域环境质量达到规划目标; 本项目污染物排放满足相关污染物排放标准限值要求. 产业定位; 机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业、现代物流业、现代服务业及现代化新型社区; 本项目属于新材料产业，符合产业定位. 禁止引入类项目; 高新技术产业; 1、禁止引入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》、《产业转移指导目录（2018年本）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业[2010]第122号）、《市场准入负面清单（2019年本）》等国家、河北省明令禁止引入的产业； 2、禁止引入不符合相关行业准入要求的产业或工艺。; 本项目不属于禁止引入类项目. 3、高端装备制造产业禁止引入涉及氰化物镀锌、六价铬钝化、电镀锡铅合金等电镀工艺，以及涉及铅、镉、汞等重污染的电镀工序的项目；. 4、化工新材料禁止引入涉及化学转化工序的企业；. 5、新能源产业中禁止引入电池原材料的生产项目；. 6、生物技术研究与应用产业中禁止引入生物化工项目；. 现代物流业; 1、禁止危险化学品储运企业入园; 本项目不涉及. 其它：禁止引入唐山市“三线一单”禁止引入类项目; 不属于. 限制引入类项目; 1、限制发展产生一类污染物（含汞砷等重金属）的项目； 2、限制发展与主导产业相配套，但主体工艺属于高污染、高能耗、高水耗、对环境影响较大的建设项目； 3、限制建设排放致癌、致畸、致突变物质及列入《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中污染物的项目。; 不属于. 空间管制要求; 1、遵循“优地优用、成片集聚”的原则，同质性高的产业布局在同一片区，相容性高的产业相邻布局，实行远近结合、统一规划； 2、产业园严禁占用绿地等生态用地，保障产业区生产和生活的安全；道路两侧预留一定宽度的绿化带。 3、机场、高铁周边建设符合防护距离要求；机场周边建筑高度符合规范要求，不影响机场运营及安全。; 不属于. 环境风险防控; 重点管控列入《“高污染、高环境风险”产品目录（2017 年）》项目；产业区及各企业编制污染防治应急预案并在相关环保部门备案。; 不属于. 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 |

| 其他符合性分析 | 3.2 与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021] 48号），与本项目对比分析如下： 表5 与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 三线一单; 《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021] 48号）要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 生态环境准入; 总体管控要求; 突出唐山市发展与生态环境保护战略要求，强化生态系统保护和环境污染治理，加强生态空间分区管控。严格燕山一太行山生态涵养区和海岸海域生态防护区等生态保护；统筹水生态、水环境、水资源系统化管控，有序推进重点河流和重要河口环境整治；加大产业结构、能源结构和交通运输结构调整力度，加强挥发性有机物与氮氧化物协同控制；实施农用地分类管理和污染地块分用途管理，加强土壤、地下水污染风险管控；强化岸线开发管控，加强岸线生态修复。; 本项目位于唐山市高新区唐山（京津冀）高端制造产业e家，属于重点管控单元中工业园区(工业集聚区)重点管控单元，本项目为新建项目，项目已在审批局备案，项目实施污染物总量控制，建成后落实了排污许可制度，强化了资源利用效率，不开采地下水。; 符合. 分类管控要求; 工业园区(工业集聚区)重点管控单元。严格项目准入，优化产业布局；完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。. 生态保护红线; 生态保护红线区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、自然文化遗产、湿地空间、饮用水地表水源保护区、饮用水地下水源保护区空间布局约束，制定了上述区域的禁止类管控要求、限制类管控要求和允许可管控要求; 本项目不在上述区域; /. 陆域环境管控单元生态环境准入清单; 重点管控单元 京唐智慧港（空港城）; 空间布局约束; - 农用地性质未调整前禁止建设项目布局; 本项目所占地块土地性质为工业用地; 符合. 污染物排放管控; - 加强重污染天气应急联动，完善应急减排措施，严格执行大气环境质量管控制度。 - 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区建设排水管网一律实行雨污分流；加快旧城区污水管网改造，实现雨污分流。; - 企业加强重污染天气应急联动，完善应急减排措施，严格执行大气环境质量管控制度。; 符合. 环境风险防控; - 用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的农用地，变更前应当按照规定开展土壤污染状况调查。 - 2、开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。; - 企业组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力; 符合. 资源利用效率要求; - 提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。污水经深度处理后满足相关再生水回用的标准，回用于工业用水、绿地浇洒、道路喷洒等。; 本项目生产过程不用水，生活废水经园区污水处理厂处理后，回用于工业用水等; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。 4、相关生态环境保护法律法规政策符合性分析 根据《唐山市钢铁行业整治提升工作方案》等10项方案的通知（唐气领办〔2021〕15号），全市水泥行业（含粉磨站），矿渣微粉、水泥制品企业参照执行《唐山市水泥行业整治提升工作方案》。本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）中C3039 其他建筑材料制造，参照执行《唐山市水泥行业整治提升工作方案》。该方案与本项目进行对比分析，本公司符合情况见下表。 表6 与《唐山市水泥行业整治提升工作方案》符合性分析表 序号; 《工作方案》 要求; 本公司拟建设情况; 符合性. 1; 所有散状物料全部采用封闭的料棚（料仓）储存，且料棚地面全部硬化，不得露天堆存; 本项目无散状物料堆存，水泥入筒仓储存，沙子、硅灰均采用吨包袋包装，厂房内部储存区全部硬化，无露天堆存; 符合. 2; 料棚内部采取顶部雾化喷淋、重点区域喷雾等抑尘措施，做到抑尘全覆盖。非冷冻期采用顶部雾化喷淋方式；冷冻期采取温水、添加防冻物质或辅助电加热等防冻方式，或产尘作业面采用局部雾炮方式达到抑尘效果; 本项目无散状物料堆存，无需设置雾化喷淋装置，企业设置1台雾炮，用于厂房内抑尘; 符合. 3; 料棚主要出入口改为自动感应门，确保作业时料场处于全封闭状态; 厂房出入口均安装了自动感应门，作业时料场处于全封闭状态; 符合. 4; 料棚出口设置车辆冲洗装置（有条件的要置于室内，并加装采暖设施，确保冬季正常运行）; 本项目水泥运输采用水泥罐车运输，沙子、硅灰采用吨包袋包装，车辆运输，无散状物料运输，厂区基本无运输扬尘，运输车辆无跑冒滴漏现象，因此，无需设置车辆冲洗装置; 符合. 5; 厂区内散状物料运输采用封闭通廊的皮带或管状带式输送机输送，在厂区内禁止汽车、装载机露天装卸及倒运物料; 企业生产场所仅为半栋厂房，无露天输送、装卸、倒运物料情况，室内物料封闭转运; 符合. 6; 除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，采用真空罐车、气力输送等方式运输除尘灰，确保除尘灰不落地; 除尘器灰仓直接连接管道，收集的除尘灰直接回用于生产，无除尘灰落地; 符合. 7; 厂界无组织颗粒物浓度达到0.5mg/Nm3要求; 根据预测结果可知，厂界无组织颗粒物浓度达到0.5mg/Nm3要求; 符合. 8; 破碎机上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置; 本项目无破碎机; /. 9; 原料上料在封闭车间内，上料口采取区域侧、顶三面密封措施并加装集气除尘设施，颗粒物排放浓度不高于10mg/Nm3; 原料上料在封闭车间内，上料仓采取三面围挡，一面设置软帘，顶部加盖措施并加装集气除尘设施，利用风机将废气引入高效脉冲布袋除尘器中进行处理，根据预测结果可知，颗粒物排放浓度小于10mg/Nm3; 符合. 10; 上料时采用远红外等自动感应控制独立喷淋抑尘系统或加装自动感应门，与铲车作业上料同步运行，确保抑尘效果; 由于本项目物料（硅灰）的特殊性，不能沾水，一旦沾水就会凝固，影响生产，因此，不能设置喷淋装置； 本项目上料方式为叉车将沙子、硅灰吨包袋运输至上料口上方，放料完毕，叉车才会移出上料口，因此，加装自动感应门也不会减少粉尘的逸散。 上述两种方式不适用本项目，本项目为确保抑尘效果，上料口采取区域三面围挡、顶面密封措施，另一面设置软帘，并加装集气除尘设施，对粉尘进行收集，并且，企业采用的吨包袋底部自带放料口，人工将放料口打开放料，减少粉尘的产生。综上所述，本项目上料工序采取的措施，能够确保抑尘效果; 符合. 11; 物料运输系统必须全封闭，运输过程中不得有可视性物料; 物料运输系统全封闭，运输过程中无可视性物料; 符合. 12; 烘干设施采用天然气、管道煤气、电等清洁能源，配套除尘和脱硝设施，燃气烘干设施烟气排放浓度达到颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/Nm3、30mg/Nm3、50mg/Nm3。; 本项目不涉及烘干设施; 符合. 13; 安装全烟气在线监测设施并与生态环境部门联网; 本项目不排放烟气; 符合. 14; 建立全厂的无组织排放管控系统，在厂区四面边界及料棚等易产生无组织排放的点位安装 TSP、PM10、PM2.5在线监测设备，配备1 台联网的计算机，安装无组织排放监测系统软件（在线设施须有环境保护产品认证证书），与生态环境部门联网，料棚等点位颗粒物浓度不高于1.0mg/Nm3，厂区边界颗粒物浓度不高于0.5mg/Nm3; 企业安装在线监测设备，配备1台联网的计算机，安装无组织排放监测系统软件（在线设施有环境保护产品认证证书），具备与生态环境部门联网条件; 符合. 15; 厂区路面硬化无破损，增大厂区绿化面积，实现“非硬即绿”，厂区路面采取洒水、水雾喷淋等降尘控制措施。每家企业至少配备一台湿扫车和一台洒水车，每天加强对厂区湿扫、 洒水。企业厂区门口至主要交通干道之间车辆行驶路面要全部高标准硬化，并做好湿扫保洁; 厂区地面“非硬即绿” ，配置湿扫车和洒水车; 符合. 16; 厂区出入口，或料棚出入口，安装运输车辆侧向全覆盖式（水泥成品运输车辆除外）强制喷淋清洗设施，清洗设施应保证车辆冲洗效果，长度不少于6米、高度不低于2.5米，地面至少设置一排花式喷射喷头。喷淋设施应充分考虑冷冻期结冰问题，合理优化地面基础设计，洗车平台应低于地面（呈斜坡状）；清洗完成后车辆应在洗车槽内短暂停留，避免因车身带水过多造成道路湿滑和冬季积水结冰等安全隐患；冲洗介质可使用温水、添加防冻物质等有效防冻措施；冲洗水循环利用，不外排; 本项目水泥运输采用水泥罐车运输，沙子、硅灰采用吨包袋包装，车辆运输，无散状物料运输，厂区基本无运输扬尘，运输车辆无跑冒滴漏现象，因此，无需设置车辆冲洗装置; 符合. 17; 各企业参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。厂区所有车辆出入口全部安装重型货车门禁系统，严禁国四及以下排放标准车辆运输，严禁私开偏门进行车辆运输; 建立门禁系统和电子台账，厂区所有车辆出入口全部安装重型货车门禁系统，严禁国四及以下排放标准车辆运输， 严禁私开偏门进行车辆运输; 符合. 18; 物料公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内运输车辆全部使用国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；危废运输全部使用国五及以上排放标准或新能源车辆; 项目建成后，对车辆进行要求; 符合. 19; 厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或新能源机械。厂区内所有燃油非道路移动机械必须进行环保登记备案管理， 防止尾气超标污染; 项目建成后，厂区内车辆进行备案; 符合. 20; 排气筒高度应不低于15米（特殊工序除外）; 排气筒高度15m; 符合. 21; 排污口规范化建设，设置明显标识，注明排污口编号、污染物排放种类、排放浓度等相关信息; 排放口进行规范化建设，并设置了标识; 符合. 22; 各企业在厂区门口或明显位置设置电子显示屏， 实时发布主要污染物排放信息; 安装显示污染物排放信息的电子显示屏; 符合. 23; 水泥磨及成品散装、包装区、料库出入口等易产生颗粒物排放环节，安装高清视频监控设施。视频监控数据保存三个月以上; 产品散装区和料库出入口均安装了视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目背景 随着社会的快速发展，为抓住市场机遇，唐山富莱特科技有限公司经过充分的市场调研和考察论证，决定在唐山市高新区唐山（京津冀）高端制造产业e家，拟投资1500万元建设装配式及减隔震高强无收缩灌浆建筑新材料生产线建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的要求，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令第16号）等环保法律法规的相关规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业”中“56 砖瓦、石材等建筑材料制造 303 其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）（不含有利用石材板材切割、打磨、成型的）”，应该编制环境影响报告表。为此，唐山富莱特科技有限公司委托我公司承担项目环境影响评价工作。我公司接受委托任务后，进行了现场踏勘和周边环境调查，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了本项目环境影响评价报告表，供上级部门决策。 二、本项目工程概况 1、工程基本情况 ⑴项目名称：装配式及减隔震高强无收缩灌浆建筑新材料生产线建设项目； ⑵建设单位：唐山富莱特科技有限公司； ⑶建设地点及周边关系：本项目位于唐山市高新区唐山（京津冀）高端制造产业e家，本项目租赁半栋厂房，中心地理坐标为东经118.083288°，北纬39.305677°。本项目南侧、西侧（一栋厂房分成两部分，企业租赁东侧部分）、东侧均为空厂房，北侧目前的空地（预留用地，拟建设厂房）。 ⑷占地面积：842.5m2； ⑸建设性质：新建； ⑹建设内容及生产规模：项目总建筑面积1000平方米，设置厂房、库房及办公区域，建设装配式及减隔震高强无收缩灌浆建筑新材料生产线一条，预计年产量3万吨，产品主要用于装配式住宅行业以及特种设备安装，高铁、桥梁的建设用料，小区提升改造加固的主要材料，隔震、减震新技术配套建筑新材料的应用（震安科技供货商）。 项目主要建构筑物情况如下： 表7 主要建构筑物一览表 序号; 建构筑物名称; 层数; 高度（m）; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 厂房 （半栋）; 生产区; 主体1层，局部2层; 11; 1000; 钢混. 库区. 办公区域. ⑺工程投资：总投资1500万元，环保投资15万元，合计环保投资占总投资比例为1.00%。 2、工程建设内容 工程建设内容及建构筑物一览表具体见下表。 表8 本工程主要建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 生产区 （半栋厂房内）; 生产设备置于该区域，设置主机和上料系统等，1层. 辅助工程; 办公区 （半栋厂房内）; 位于局部2层. 储运工程; 在厂房内部设置原料储存区和成品储存区，沙子、硅灰采用吨袋密封包装，车辆运输；水泥采用筒仓储存，罐车运输. 公用 工程; 给水; 市政供水. 排水; 市政排水. 供电; 市政供电. 环保工程; 废水 （生活污水）; 生活废水排水市政污水管网，由唐山空港城开发区污水处理厂统一处理. 废气; 筒仓进料过程由呼吸口排放的废气; 筒仓顶部呼吸口设置引风管道; 经1套脉冲布袋除尘器处理后，由1根排气筒（DA001）排放. 沙子、硅灰拆袋入料至上料仓过程产生的废气; 三面围挡，一面设置软帘，顶部加盖，顶部设置引风口. 斗式提升机入料过程产生的废气; 斗式提升机入料口整体封闭，设置引风口，连接引风管道. 混合机入料、搅拌过程产生的废气; 混合机整体封闭，混料机设置引风口，引风口连接引风管道. 包装过程产生的废气; 包装机封闭处理，三面围挡，一面设置软帘，侧面设置引风口，引风口连接引风管道. 噪声; 设备布置在封闭车间内，设备加装减振基础，风机加装消声器. 固废; 一般固废，综合利用不外排；危险废物，分类收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位统一处理；生活垃圾送有关部门指定地点统一处理. 3、平面布置 项目南侧东部为办公区，项目北侧东部位置为生产区，项目西部由北向南依次为成品储存区、原料储存区。厂房外南侧设置三个水泥筒仓。 本项目平面布置情况图见附图2，本项目周边关系图见附图3。本项目出入口设置在租赁厂房的北侧。 ##### 4、生产规模及产品方案 ##### 产品主要用于装配式住宅行业以及特种设备安装，高铁、桥梁的建设用料，小区提升改造加固的主要材料，隔震、减震新技术配套建筑新材料，预计年产量3万吨。 表9 生产规模及产品方案 产品; 产能; 形状; 包装规格. 装配式及减隔震高强无收缩灌浆建筑新材料; 3万吨/年; 粉状; 25kg/包. 5、原辅材料用量及能源消耗 本项目运营过程中使用的主要原辅料及能耗见下表： 表10 主要原辅材料、消能源消耗情况 序号; 名称; 单位; 消耗量; 包装方式; 备注. 原辅材料; 1; 普通水泥; t/a; 9000; 散料; 罐车输送，储存在储罐内. 2; 快硬特种水泥; t/a; 3000; 散料; 罐车输送，储存在储罐内. 3; 沙子; t/a; 17400; 袋装，吨包袋; 沙子粒径分6-10目，20-40目，70-120目. 4; 硅灰; t/a; 600; 袋装，吨包袋; /. 5; 润滑油; t/a; 0.02; 桶装，10kg/桶; /. 能源; 6; 水; m3/a; 36; /; 市政管网. 7; 电; kWh/a; 2.6万; /; 市政电网. 环保设备耗材; 8; 布袋; t/a; 0.05; /; 脉冲布袋除尘器更换. 6、主要设备清单 本项目主要生产设备清单见下表。 表11 主要生产设备一览表 序号; 生产单元; 工序; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 产品生产单元; 储料; 筒仓（水泥）; 80T; 3; 座; 每台筒仓底部配置1台螺旋输送设备. 2; 螺旋输送设备; Ф219; 3; 台. 3; 上料; 上料仓; 4m×2m; 2; 个; 每个上料仓设置2个单独的入料斗，每个料斗下方配置1台螺旋输送设备. 4; 螺旋输送设备; Ф219; 4; 台. 5; 配料仓; 2m×2m; 2; 个; 每个配料仓下方配置1台螺旋输送设备. 6; 螺旋输送设备; Ф219; 2; 个. 7; 斗式提升机; 36/28; 1; 台; /. 8; 混料搅拌; 双轴无重力混合机; SLHS3.0; 1; 台; /. 9; 成品储料; 成品仓; 3m3; 1; 座; /. 10; 包装; 阀口包装机; B-50; 2; 台; 气流阀口包装机，加装斜推功能，触摸屏. 11; 码垛; 坐标码垛机; /; 1; 台; 自带皮带输送机. 12; 运输工序; 叉车; /; 1; 座; /. 13; 辅助设备; 空压机; 20m3/min; 1; 台; /. 14; 储气罐; 1m3; 1; 座; /. 15; 环保工程; 废气处理设备; 脉冲布袋除尘器; 风量：20000m3/h; 1; 套; 用于处理生产过程中产生的颗粒物. 7、公用工程 ⑴给排水 本项目用水由供水管网提供，本项目用水主要为职工生活用水，新水总用量为36m3/a。 企业设置不食堂、浴室，设置水冲厕所，废水主要为职工生活废水。职工生活用水参照《河北省地方标准用水定额第3部分》（DB13/T1161.3-2016）并结合当地实际情况，按40L/人·d计。本项目职工人数3人，则生活用水量0.12m3/d（36m3/a）。产生的废水量按用水量的80%计，则产生的废水量为0.096m3/d（28.8m3/a），生活废水排水市政污水管网，由唐山空港城开发区污水处理厂统一处理。 图1 项目水平衡图单位：m3/d ⑵供电 本项目年耗电量约为2.6万kWh/a，由当地电网提供保障。 ⑶供热 企业采用电暖气、空调取暖。不设燃煤、燃气等设施。 8、劳动定员和工作制度 本项目员工3人。每天1班，每班8小时，年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、本项目产品生产工艺流程及产污环节如下： ⑴原材料储备：项目主要用原辅材料为水泥、沙子以及硅灰，其中，水泥散装，入仓储存；沙子、硅灰均采用吨包袋包装，储存在原料储存区。 主要产污节点：筒仓进料过程由呼吸口排放的废气（颗粒物）。 ⑵上料： ①水泥上料 水泥通过仓底螺旋输送设备将水泥送至配料仓1。螺旋输送设备与配料仓软连接，配料仓封闭进料及出料，与外环境没有连通。 配料仓作用：配比称量。 图2 水泥上料工序 ②沙子、硅灰上料 沙子、硅灰为吨袋包装，通过叉车运输至上料仓上方（2座，4个入料斗），人工在上料仓上方拆卸包装袋，落料至上料仓。上料仓仓底设置螺旋输送设备，通过螺旋输送设备将沙子、硅灰输送至配料仓2。螺旋输送设备与配料仓软连接，配料仓封闭进料及出料，与外环境没有连通。 配料仓作用：配比称量。 图3 沙子、硅灰上料工序 ③配比 物料通过设备中配置的计量系统计量配比，物料配置比例如下： 水泥：快硬特种水泥：沙子：硅灰=300:100:580:20。 主要产污节点：沙子、硅灰拆袋入料至上料仓过程产生的废气；螺旋输送设备运行时产生的噪声。 ⑶搅拌 配比好的物料，通过配料仓下方的螺旋输送设备将物料送至斗式提升机入料口，然后经斗式提升机将物料送至混合机内搅拌混合。 主要产污节点：斗式提升机、混合机入料过程产生的废气；混合机搅拌过程产生的废气；螺旋输送设备、斗式提升机以及混合机运行时产生的噪声。 ⑷包装 混合完毕的物料即为成品，物料落料至成品仓（混合机下方设置成品仓，混合机与成品仓封闭连接），成品仓下设阀口包装机，对物料进行包装。 主要产污节点：包装过程产生的废气；包装机运行时产生的噪声。 ⑸码垛 包装完毕的产品，经坐标码垛机自带皮带输送机输送至坐标码垛机出进行码垛，码垛完毕的产品通过叉车运输至成品储存区储存待售。 主要产污节点：坐标码垛机运行时产生的噪声。 图4 入料、混料、包装、码垛工序 工艺流程及排污节点图如下： 图5 项目工艺流程及排污节点图 2、其他 职工生活污水，脉冲布袋除尘器除尘灰、废布袋，职工日常生活产生的生活垃圾。 污染物主要排放节点如下： 表12 污染物排放节点简况 污染类型; 产污环节; 主要污染物; 治理措施; 排放特征. 噪声; 生产设备及辅助生产设备; 噪声; 厂房隔声、基础减震、采用低噪声设备; 连续. 废气; 筒仓进料过程由呼吸口排放的废气; 颗粒物; 1套脉冲布袋除尘器+15m高排气筒; 连续. 沙子、硅灰拆袋入料至上料仓过程产生的废气. 斗式提升机入料过程产生的废气. 混合机入料、搅拌过程产生的废气. 包装过程产生的废气. 废水; 职工生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 唐山空港城开发区污水处理厂; 间断. 固废; 脉冲布袋除尘器; 除尘灰; 回用于生产; 间断. 废布袋; 集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理; 间断. 职工生活; 生活垃圾; 集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，新建地址现状为空置厂房，无与本项目有关原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 ⑴项目所在区域环境质量达标情况（常规污染物） 根据唐山市生态环境局2021年6月3日发布的《2020年唐山市环境状况公报》：2020年唐山市开展环境空气质量监测366天，城市环境空气质量二级或优于二级的优良天数249天（优40天，良209天），优良天数比例为68.0%。全年优良天数较上年增加28天，优天数增加12天，良天数增加16天。全年重度污染天数9天，严重污染天数0天。较上年污染天数减少27天，其中轻度污染、中度污染、重度污染及严重污染天数分别减少16天、9天、1天、1天。 唐山市城市环境空气质量按6个国控站点监测数据平均值计算，六项污染物浓度分别为：细颗粒物（PM2.5）年均浓度值49μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值88μg/m3，二氧化硫（SO2）年均浓度值18μg/m3，二氧化氮（NO2）年均浓度值46μg/m3，一氧化碳（CO）日均浓度值2.5mg/m3，臭氧日最大8小时（O3-8h）平均浓度值182μg/m3。城市空气质量综合指数5.87，较2019年下降10.2%。污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3-8h平均浓度较2019年分别下降9.3%、12.9%、18.2%、9.8%、13.8%和4.2%。 表13 2020年唐山市环境空气质量年均浓度值情况表 （单位：μg/m3，CO为mg/m3） 指标; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3-8h. 2020年均值; 18; 46; 88; 49; 2.5; 182. 年均值标准; 60; 40; 70; 35; —; —. 超标百分数; —; 15%; 25.7%; 40%; —; —. 由上表可知，SO2的年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单；NO2、PM2.5、PM10的年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。 ⑵项目所在区域环境质量达标情况（其他污染物） 项目排放的其他污染物为TSP。 TSP环境质量现状数据引用《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》中现状监测数据。 检测单位：唐山永正环境监测有限公司 检测时间：2019.12.13-12.20 检测地点：毛家坨二村 与本项目方位、距离：东南侧525m 项目引用数据为近三年内的检测数据，监测点位于本项目的周边5km范围内，因此，引用数据有效。 监测点信息见下表： 表14 其他污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 夏新庄村; TSP; 2019.12.13-12.20; SE; 525. 表15 其他污染物环境质量现状监测结果 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 夏新庄村; TSP; 24小时平均; 300; 224-268; 89.3; 0; 达标. 由上表可以看出，其他污染物TSP24小时浓度满足环境空气质量《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）及其修改单中二级标准。 2、声环境质量现状 本项目位于唐山市高新区唐山（京津冀）高端制造产业e家，本项目厂界四周均为空厂房，本项目周边50m范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境质量现状 项目所在区域主要为泥河。 引用《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》中给出的泥河检测数据，检测单位唐山市丰润环境监测站，检测时间为2019年9月，监测因子为 pH、COD、NH3-N，郑八庄渠口断面监测数据为pH：7.62；COD ：57mg/L：NH3-N：19.62mg/L，不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准。超标原因初步分析为周边居民主要为散户，未实行生活污水集中处置排放导致超标。泥河未纳入水环境功能区划管理，根据《唐山市水污染防治工作方案》：到2020年城市建成区无黑臭水体，水质达到功能区划要求，到2030年境内主要河流无劣Ⅴ类水体。因此，依据环境现状评价和回顾性分析结果，现阶段泥河评价段为劣Ⅴ类水体，2020年之后经过区域水环境整治之后，泥河评价段水质得到提升，结合国内黑臭河道整治案例及区域水质时空变化规律，本次按照整治后平水期 IV 类水体、枯水期为V类水体评价。 4、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 5、地下水、土壤环境 本项目润滑油为桶装，年使用量极少，且储存时油桶下设铁质托盘，储存区地面进行硬化、防腐防渗处理；废润滑油储存在危废间内，桶装，下设铁质托盘，地面及裙角进行硬化、防腐防渗处理；使用润滑油的设备，定期巡检，避免跑冒滴漏现场发生，设备上润滑油使用区域下方设铁质托盘，车间地面进行硬化、防腐防渗处理。 综上所述，本项目无地下水、土壤环境污染途径，且无地下水、土壤环境保护目标，故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 环境保护目标如下： 大气环境保护目标：本项目厂界外500米范围内的无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 声环境保护目标：本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 地下水环境。本项目厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境保护目标：本项目位于唐山高新区京唐智慧港工业园区内，无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 颗粒物有组织排放参照执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3，排气筒高度不低于15m的要求；排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上。同时执行《关于印发<唐山市钢铁行业整治提升工作方案>等10项方案的通知》（唐气领办【2021】15号）中颗粒物≤10mg/m3的要求。 ⑵颗粒物无组织排放参照执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值：颗粒物0.5mg/m3的要求。 2、厂界噪声 本项目厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 - 废水 生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）以及唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求。 表16 污水排放标准 污染源; 污染物; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求; 本项目污水排放标准限值要求. 生活污水; pH; 6-9; /; 6.5-8.5; 6.5-8.5. COD; 500; /; 350; 350. BOD5; 300; /; 200; 200. SS; 400; /; 250; 250. NH3-N; /; 45; 35; 35. TP; /; 8; /; 8. TN; /; 70; 40; 40. 4、固废 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中第二十条第一款：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者,应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施,不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。营运期生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）“第四章生活垃圾”的相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”生态环境保护规划，总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx，同时根据河北省水污染防治工作领导小组办公室发布《河北省碧水保卫战三年行动计划（2018-2020年）》（冀水领办[2018]123号），确定实施总氮排放总量控制。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（[2014]197号）相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。 ⑴水污染物 本项目产生的废水主要为生活污水，经市政污水管网，最终入唐山空港城开发区污水处理厂进行处理。唐山空港城开发区污水处理厂COD、氨氮、总氮出水水质分别为50mg/L、5mg/L、15mg/L（《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准），按照排水量与污水处理厂出水标准核算，则： COD：28.8m3/a×50mg/L×10-6=0.00144t/a； 氨氮：28.8m3/a×5mg/L×10-6=0.000144t/a； 总氮：28.8m3/a×15mg/L×10-6=0.000432t/a； 项目废水主要为生活污水，经唐山空港城开发区污水处理厂处理后，回用，区域总量不增加，因此，COD、NH3-N、总氮总量控制指标为0t/a。 ⑵大气污染物 本项目厂区不设锅炉等燃煤、生产用燃气设施，无NOX、SO2排放，故NOX、SO2总量控制指标为0t/a。 ⑶其他污染物总量控制指标 项目其他污染物为颗粒物。 ①计算依据 - 颗粒物有组织排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3。 ②计算 计算数据如下： 表17 总量计算表 污染源; 污染物; 执行浓度（mg/m3）; 风机风量（m3/h）; 年工作时间（h/a）; 核定总量（t/a）. DA001; 颗粒物; 10; 20000; 2400; 0.48. ⑷总量控制指标 本项目总量控制指标如下： 表18 总量控制指标（t/a） 水污染物; 总量控制（t/a）; 大气污染物; 总量控制（t/a）. COD; 0; 颗粒物; 0.48. 氨氮; 0; /; /. 总磷; 0; /; /. 总氮; 0; /; /. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目新建项目，租用已有建筑，主要进行设备的安装，土建施工较小，施工期对周围环境影响较小，随着施工期结束，施工期对周围环境的影响随着施工建设完成而消失。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中专项评价设置原则可知，本项目不开展大气专项评价工作。 本项目废气污染源主要为筒仓进料过程由呼吸口排放的废气；沙子、硅灰拆袋入料至上料仓过程产生的废气；斗式提升机、混合机入料过程产生的废气；混合机搅拌过程产生的废气；包装过程产生的废气。 废气源强及治理措施情况见下表。 表19 废气源强、治理措施及排放情况一览表 项目; 排放形式; 产污; 污染物种类; 污染物产生情况; 收集效率; 治理设施; 治理工艺去除率; 是否为可行性技术; 污染物排放情况; 排放口编号. 环节; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 废气; 有组织; 筒仓进料过程由呼吸口排放的废气; 颗粒物; 14.412; 510.25; 100%; 脉冲布袋除尘器; 99%; 是; 5.10; 0.102; 0.144; DA001. 沙子、硅灰拆袋入料至上料仓过程产生的废气; 95%. 斗式提升机入料过程产生的废气; 100%. 混合机入料、搅拌过程产生的废气; 100%. 包装过程产生的废气; 95%. 无组织; 生产过程; 颗粒物; 0.288; /; /; 无组织排放于生产车间内; /; /; /; /; /; /. 表20 废气排放口基本信息 排放口基本信息. 排放口编号; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排放口温度; 排放口类型. DA001; 东经：118.028339°；北纬：39.710052°; 15; 0.7; 20℃; 一般排放口. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 1.1污染物源强及处理措施 本项目废气污染源主要为筒仓进料过程由呼吸口排放的废气；沙子、硅灰拆袋入料至上料仓过程产生的废气；斗式提升机、混合机入料过程产生的废气；混合机搅拌过程产生的废气；包装过程产生的废气。 ①环保措施 表20 废气处理措施 产物环节; 环保措施. 筒仓进料过程由呼吸口排放的废气; 筒仓顶部呼吸口设置引风管道; 经1套脉冲布袋除尘器处理后，由1根排气筒（DA001）排放，风量为20000m3/h. 沙子、硅灰拆袋入料至上料仓过程产生的废气; 沙子、硅灰采用吨包袋包装，上料仓设置人工拆袋区。上料仓采取区域三面围挡、顶面密封措施，另一面设置软帘，并加装集气除尘设施，围挡区域包含人工拆袋区；沙子、硅灰采用的吨包袋底部自带放料口，叉车将吨包袋运至上料仓上方，人工将放料口打开放料，减少粉尘的产生。. 斗式提升机入料过程产生的废气; 物料通过螺旋输送机入料至斗式提升机，斗式提升机入料口与螺旋输送机出料口整体封闭，封闭区顶部设置引风口，连接引风管道. 混合机入料、搅拌过程产生的废气; 斗式提升机出料口于混料机入料口之间采用管道输送（无动力源，自由落料），混料机入料口密封，管道与混料机之间密封，软连接；混料机入料口预留引风口，引风口连接引风管道. 包装过程产生的废气; 包装机三面围挡、顶面密封措施，另一面（出口）设置软帘，侧面设置引风口，引风口连接引风管道. ②源强 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）中C3039 其他建筑材料制造，其工序为上料、搅拌、包装，产品类似于干粉砂浆，与C3021 水泥制品制造（含3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业生产工序以及原辅材料基本一致，因此，沙子、硅灰拆袋入料至上料仓过程、斗式提升机、混合机入料过程产生的废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（中华人民共和国生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告 2021年 第24号））——《工业行业产排污系数手册》——《3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制 造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数 手册》。 源强情况如下： 表21 源强表 产物环节; 产污系数; 单位; 物料量（原料或产品）（t/a）; 污染物产生量（t/a）; 参照工序. 产品名称; 工艺名称. 筒仓进料过程由呼吸口排放的废气; 0.12; kg/t-原料; 12000; 1.44; 混凝土制品; 物料输送储存. 沙子、硅灰拆袋入料至上料仓过程产生的废气; 0.12; kg/t-原料; 18000; 2.16; 物料输送储存. 斗式提升机入料过程产生的废气; 0.12; kg/t-产品; 30000; 3.60; 物料输送储存. 混合机入料、搅拌过程产生的废气; 0.13; kg/t-产品; 30000; 3.90; 物料混合搅拌. 包装过程产生的废气; 0.12; kg/t-产品; 30000; 3.60; 物料输送储存. ③污染物产生及排放情况 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | - 表22 污染物产生及排放情况表 污染源; 产尘系数; 数量（t/a）; 产尘量（t/a）; 工作时间（h/a）; 捕集效率; 捕集量（t/a）; 产尘速率（kg/h）; 处理效率; 风量（m3/h）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 有组织排放量（t/a）; 无组织排放量（t/a）. 筒仓进料过程由呼吸口排放的废气; 0.12kg/t-原料; 12000; 1.44; 300; 100%; 1.440; 10.205; 99%; 20000; 0.102; 5.10; 0.014; 0. 沙子、硅灰拆袋入料至上料仓过程产生的废气; 0.12kg/t-原料; 18000; 2.16; 2400; 95%; 2.052; 0.021; 0.108. 斗式提升机入料过程产生的废气; 0.12kg/t-产品; 30000; 3.60; 2400; 100%; 3.600; 0.036; 0.000. 混合机入料、搅拌过程产生的废气; 0.13kg/t-产品; 30000; 3.90; 2400; 100%; 3.900; 0.039; 0.000. 包装过程产生的废气; 0.12kg/t-产品; 30000; 3.60; 2400; 95%; 3.420; 0.034; 0.180. 合计; /; /; 14.70; /; /; 14.412; /; /; 0.144; 0.288. 由上表可知，本项目产生的废气经1台高效脉冲布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3，排气筒高度不低于15m，排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上的要求（企业本体建构筑物为11m）。同时满足《关于印发<唐山市钢铁行业整治提升工作方案>等10项方案的通知》（唐气领办【2021】15号）中颗粒物≤10mg/m3的要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | 1.2 废气无组织排放达标分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模型中的估算模式（AERSCREEN）对本项目无组织排放源污染源进行估算，本项目厂房无组织排放预测最大落地浓度为0.105mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值：颗粒物0.5mg/m3的要求。 1.3 污染防治措施可行性分析 脉冲布袋除尘器本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。布袋除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中粉尘粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器。其本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。布袋除尘器的工作原理是通过过滤而阻挡粉尘，当滤袋上的粉尘沉积到一定程度时，通过外力作用使滤袋抖动并变形，沉积的粉尘落入集灰斗，避免了喷吹清灰产生粉尘二次飞扬，其运行稳定，除尘效率高，其主要特点如下： a.布袋除尘器对净化含微米或亚微米数量级粉尘粒子的气体效率较高，一般可达到99%以上，且能有效去除废气中PM10微细粉尘。 b.除尘效率不受粉尘比电阻、浓度、粒度等性质的影响，负荷变化、废气量波动对布袋除尘器出口排放浓度的影响较小。 c.作为布袋除尘器的关键问题——滤料材质目前已获得突破，使用寿命一般在2年以上，有的可达4-6年。 布袋除尘器在治理一般工业中的粉尘中广泛应用，处理效率可达99%。本项目除尘措施为高效脉冲布袋除尘器（采用覆膜针刺毡为滤料，过滤风速设置为0.8m/min，除尘效率99%）。 因此，本项目的采取的污染防治措施可行。 1.4 监测计划 根据污染物排放特征，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），参照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）等标准制定本项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测部门承担。 表23 大气监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频率. 废气; 点源; DA001; 颗粒物; 年/次. 面源; 厂界; 颗粒物; 季度/次. 1.5 非正常工况污染源分析 本项目非正常工况主要情况主要是环保设备运行过程中发生故障，无法正常运行。发生非正常工况事故时，应立即采取停产的措施，从源头减少污染物的排放。待环保设备正常运转后，恢复生产。 表24 非正常工况污染物排放情况一览表 产污环节; 发生频次; 持续时间h; 污染物名称; 排放量kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001; 2次/年; 1; 颗粒物; 10.205; 510.25. 1.6 排放量核算 表25 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.432. 1.8 大气环境影响评价结论 本项目位于不达标区，区域PM10、PM2.5、NO均存在超标现象。本项目废气在采取环评中要求的治理措施后，企业各污染物排放均能满足国家相应标准要求，对周围环境影响很小，环境影响可以接受。 2、废水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中专项评价设置原则，本项目不开展地表水专项评价。 2.1废水排放情况 本项目污水主要为生活污水，污染因子为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮，生活废水排入市政污水管网，最终由唐山空港城开发区污水处理厂处理。 本项目生活污水排放量为28.8m3/a，水质情况如下： 表26 主要污染物产生浓度及产生量 污染源; 污染物; 污染物排放浓度（mg/L，pH除外）; 污染物排放量t/a; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; 唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求; 是否达标. 生活污水; pH; 6-9; ——; 6-9; 6.5-8.5; 达标. COD; 350; 0.0101; 500; 350; 达标. BOD5; 150; 0.0043; 300; 200; 达标. SS; 200; 0.0058; 400; 250; 达标. NH3-N; 25; 0.0007; 45; 35; 达标. TP; 2; 0.0001; 8; /; 达标. TN; 30; 0.0009; 70; 40; 达标. 由上表可知，本项目废水排放中COD、BOD5、SS、氨氮可以满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准；氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中氨氮：45mg/L，总磷：8mg/L，总氮：70mg/L限值要求，同时满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求。 2.2依托污水处理设施的环境可行性评价 唐山空港城开发区污水处理厂远期设计规模为10万立方米/日，计划分三期建设完成，污水处理工艺为格栅+曝气沉砂池+A2/O+二沉池+活性炭砂滤池+消毒+污泥处理，现状已建成处理规模为1万立方米/日的污水处理厂，尾水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入泥河。中期扩建污水处理厂规模至6.15万立方米/日，远期扩建规模至10万立方米/日，污水处理规划用地15.05公顷。 综上，项目排放的生活污水水质排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准；氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中氨氮：45mg/L，总磷：8mg/L，总氮：70mg/L限值要求，同时满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求。本项目生活废水排放量为0.096m3/d，且废水污染物浓度低，故本项目废水排入唐山空港城开发区污水处理厂处理是可行的，项目污水处理厂可稳定运行。 2.3本项目废水污染物排放信息表 ⑴废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 表27 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; /; /; DW001; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. ⑵废水污染物排放标准执行表 表28 废水污染物排放标准执行表 排放口编号; 排放口地理坐标; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 经度; 纬度; 名称; 浓度限值（mg/L）. DW001; 118.028598°; 39.710209°; pH; 《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）三级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）；唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求; 6.5-8.5. COD; 350. BOD5; 200. SS; 250. 氨氮; 35. 总磷; 8. 总氮; 40. 2.4监测计划 表29 污水排放口监测计划 排放口编号（监测点位）; 污染物名称; 监测频次. DW001; COD; 1次/季. BOD5. SS. NH3-N. 总氮. 总磷. pH. 2.5结论 本项目污水主要为生活污水，排入市政污水管网，最终由唐山空港城开发区污水处理厂处理，项目排放形式为间接排放，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准；氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中限值要求，同时满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求，且属于唐山空港城开发区污水处理厂的收水范围，该污水处理厂能够接纳本项目排放的污水。因此，本项目地表水环境影响可以接受。 3、噪声 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中专项评价设置原则，声环境不开展专项评价。 - 项目运营期噪声主要是生产及辅助生产设备等运行时产生的噪声，噪声源强约70-85dB（A），采取基础减震、墙体隔声等措施，本项目主要设备噪声源强及治理措施见下表： 表30 主要噪声源及降噪措施一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 单机源强 dB（A）; 位置; 防治措施; 降噪效果. 1; 螺旋输送设备; 9; 台; 70; 厂房内; 基础减震，空压机设置隔声罩; 综合降噪5-15dB（A）. 2; 斗式提升机; 1; 台; 80. 3; 双轴无重力混合机; 1; 台; 85. 4; 阀口包装机; 2; 套; 80. 5; 坐标码垛机; 1; 台; 80. 6; 空压机; 1; 台; 85. 7; 脉冲布袋除尘器配套风机; 1; 台; 85. 根据本项目主要噪声源强，计算厂界噪声影响值，有关预测模式如下： 噪声距离衰减模式如下： Lr=L0-20lg（r/r0）-R 式中：Lr—预测点所接受的声压级，dB（A）； L0—参考点的声压级，dB（A）； r—预测点至声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m取r0=1m； R—房屋、墙体、窗、门、围墙对噪声的隔声量，R取10dB（A）。废气处理风机位于室外的，设置封闭的风机间，其余设备置于车间内。 噪声叠加模式如下： 式中：L－受声点处的总声级，dB（A）； Li－第i个噪声源对受声点的噪声影响值，dB（A）。 本项目厂界噪声预测结果见下表。 表31 噪声影响预测结果（单位：dB（A）） 预测点位置; 主要噪声源; 源强; 距离（m）; 隔声值; 预测值; 叠加值. 东厂界; 螺旋输送设备; 65; 6; 10; 39; 64. 斗式提升机; 65; 5; 10; 41. 双轴无重力混合机; 70; 4; 10; 48. 阀口包装机; 68; 4; 10; 46. 坐标码垛机; 65; 4; 10; 43. 空压机; 80; 2; 10; 64. 脉冲布袋除尘器配套风机; 70; 16; 10; 36. 南厂界; 螺旋输送设备; 65; 3; 10; 45; 57. 斗式提升机; 65; 4; 10; 43. 双轴无重力混合机; 70; 4; 10; 48. 阀口包装机; 68; 4; 10; 46. 坐标码垛机; 65; 7; 10; 38. 空压机; 80; 14; 10; 47. 脉冲布袋除尘器配套风机; 70; 2; 10; 54. 西厂界; 螺旋输送设备; 65; 14; 10; 32; 50. 斗式提升机; 65; 15; 10; 31. 双轴无重力混合机; 70; 16; 10; 36. 阀口包装机; 68; 16; 10; 34. 坐标码垛机; 65; 16; 10; 31. 空压机; 80; 18; 10; 45. 脉冲布袋除尘器配套风机; 70; 4; 10; 48. 北厂界; 螺旋输送设备; 65; 39; 10; 23; 42. 斗式提升机; 65; 38; 10; 23. 双轴无重力混合机; 70; 38; 10; 28. 阀口包装机; 68; 38; 10; 26. 坐标码垛机; 65; 35; 10; 24. 空压机; 80; 28; 10; 41. 脉冲布袋除尘器配套风机; 70; 40; 10; 28. 由以上预测结果可知，本项目各设备在采取隔声和降噪措施，并经距离衰减后，厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值昼间限值要求，企业夜间不生产。 ⑶监测计划 表32 声环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频率. 声环境; 厂界外1m处; 等效连续A声级; 季度/次. 本项目固体废物如下： ⑴一般固废 一般固废产生情况如下： 表33 本项目一般固废产生情况一览表 产生工序; 污染物名称; 代码; 产生量; 防治措施. 除尘器; 除尘灰; 303-001-66; 14.268t/a; 回用于生产. 废布袋; 303-001-99; 0.01t/a; 集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理. 企业一般固体废物设置储存场所，一般固废集中分类收集。一般固体废物储存场所地面硬化。 ⑵职工生活垃圾 本项目职工生活垃圾按每人每天0.3kg计，本项目定员3人，则生活垃圾产生量为0.27t/a，集中收集，定期交由环卫部门统一处理置。 ⑶危险废物 根据《国家危险废物名录》中的规定，本项目危险废物具体产生情况见下表。 表34 本项目危险废物产生情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.02; 设备维修; 液态; 废矿物油; 3a/次; T; 分类收集，暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位进行处理. 2; 废油桶; 900-249-08; 0.001; 固态; 废矿物油; 3a/次; T. 危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《河北省环境保护厅办公室关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》（冀环办发[2017]112号）、《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告2017年第43号）中的相关内容要求进行处理处置。 本项目拟采取以下措施： ①危险废物收集 废润滑油采用桶装密闭分类收集，容器应达到防渗、防漏的要求；废油桶置于铁托盘之上，铁托盘应达到防渗、防漏的要求。 ②危险废物贮存 a、本项目在租赁厂房内建设危险废物贮存间一座，占地面积2m2，作为危险废物临时储存场所，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，不同种类的危险废物在危险废物暂存间内分区存放，防渗层为至少2毫米厚高密度聚乙烯或至少2毫米厚的其它人工材料，防渗系数≤10-10cm/s。 b、盛装危废的容器要符合标准要求，容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单标准中所示的标签。 c、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 d、盛装危险废物的容器要带盖。 e、危废储存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建造材料必须与危废相容；地面要硬化、耐腐蚀，且表面无裂隙；储存间内要有安全照明设施和观察窗口。 f、危废储存间要防风、防雨、防晒、防渗、防流失。 g、危废储存间必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）中的规定设立危险废物警示标志。 h、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 i、危险废物暂存间大门设置两把锁，两把锁的钥匙分别由两人保管。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表35 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 厂房内; 2m2; 铁桶; 1t; 1a. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 托盘. ③危险废物运输 本项目产生的危险废物按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关要求进行运输，并按要求填写危险废物的收集记录、厂内转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 a、运输承运危险废物时，应按照相关标准要求在危险废物包装上设置标志。 b、所有运输车辆按规定的路线运输。 c、运输过程中危险废物应放置在密闭容器中，且运输设施应为封闭结构，具有防臭防遗撒功能，安装行驶及装卸记录仪。 d、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应按照标准要求填写《危险废物厂内转运记录表》。 e、危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，无危险废物遗失在转运路线上。 ④危险废物处置 本项目危险废物桶装收集后存放于危险废物暂存间，根据危险废物种类及数量，委托有资质的危险废物处置单位进行处理。 综上，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 - 5、地下水环境和土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中专线评价设置原则可知，本项目不开展地下水、土壤专项评价。 ⑴污染源、污染物类型、污染途径 结合项目工程分析，本项目地下水、土壤环境影响源为事故状况下，项目土壤环境影响源及影响因子识别结果参见下表。 表36 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 油品储存区、使用区; 储存/生产过程; 垂直入渗; 石油烃; 石油烃; 事故; 土壤、地下水. 危险废物暂存间; 废油储存; 垂直入渗; 石油烃; 石油烃; 事故. ⑵防控措施 ①源头控制措施 根据本区的水文地质条件，源头控制是关键。源头控制的措施首先是领导重视，全员加强安全生产和环境保护意识，只有这样才有可能从工程建设、生产和建设期后各阶段的工程活动，都能在相关的法律法规约束下，将安全生产和清洁生产作为一种自觉的行动，降低甚至杜绝突发事故的发生。 加强设备和油品储存区和危险废物暂存间的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备运行处于良好的状态；定期检查建、构筑物是否存在异常，杜绝石油烃的跑、冒、滴、漏现象产生，力求将泄漏的环境风险事故降低到最低程度。本项目对油品储存区和危险废物暂存间进行定期检查维护，对地面防渗措施进行定期检查，保证防渗措施的有效性。 ②过程防控措施 在发生污染物泄漏时，应做到及时发现及时处理，启动应急预案，对污染物泄漏点及时阻断，并有效收集已泄漏污染物，减少对土壤、地下水环境影响，防控措施按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，防渗技术要求按照相应标准或规范执行。防渗情况如下： 油品储存区采取等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行；危险废物暂存间地面和裙角进行防渗处理，防渗层为敷设2mm厚HDPE复合土工膜，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免淋溶等。 - 生产设备下设托盘，危险废物暂存间内危废储存装置下设托盘，用于收集生产过程产生的废润滑油等，确保危废不落地。 - 采取上述措施后，项目的建设不会对土壤环境及地下水环境产生影响，无需进行跟踪监测。 - 6、生态环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中专项评价设置原则可知，本项目不开展生态专项评价。 - 本项目位于工业园区内，新增用地范围内无生态环境保护目标。 - 本项目的生态影响主要表现在建设施工对所占地引起土壤松动和水土流失。项目建成后采取地面硬化、绿化措施，可以有效减少水土流失，对生态环境有一定的改善作用。 - 7、环境风险 - 本项目有毒有害、易燃易爆危险物质储存量均小于在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中规定的临界量，并且，Q值小于1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中专项评价设置原则可知，本项目不开展环境风险专项评价。 ⑴风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）确定，本项目的风险物质主要为润滑油以及废油。 - ⑵临界量 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）导则附录C中，计算Q值。 Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2，...，qn—每种风险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn—每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； Q值计算结果如下 表37 Q值计算结果 物料名称; 所属分类; 临界量; 最大储存量qn（t）; Q. Qn（t）. 润滑油; 油类物质; 2500; 0.02; 0.000008. 废油; 危害水环境物质（参照）; 100; 0.02; 0.0002. 合计; /; 0.0002. 由上表可知，本项目有毒有害、易燃易爆危险物质储存量小于在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中规定的临界量，并且，Q值小于1。 ⑶环境风险识别 本项目可能影响环境的途径分别为： 大气：主要为因碰撞、包装损坏等原因导致风险物质泄漏挥发，进入大气环境，进而对环境空气造成影响；由于风险物质具有可燃、易燃性，泄漏后遇明火可能发生火灾，火灾伴生污染物（气态）排放进入大气环境。 水环境：主要为因碰撞、包装损坏等原因导致风险物质泄漏，并且未及时收集处理，通过垂直入渗进入地下水环境，进而对周边水环境产生影响；由于风险物质具有可燃易燃性，泄漏后遇明火可能发生火灾，火灾次生污染物消防废水进入地表水环境。 土壤：主要为因碰撞、包装损坏等原因导致风险物质泄漏，并且未及时收集处理，通过垂直入渗进入土壤环境，进而对周边土壤环境造成影响。 ⑷环境风险防范措施 ①环境风险防范措施 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行设计。本公司打油品储存区、危险废物暂存间应保持地面平滑无开裂、采用刷环氧地坪漆、设置托盘等方式进行进一步的防渗处理，油品储存区、危险废物暂存间设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域。 当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。 企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。 ②应急措施 油漆、油类物质发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将灭火器、消防砂、灭火毯、吸油毡、储油桶等运至实发现场进行现场环境应急处置，利用灭火器、灭火毯进行着火点的扑灭，利用消防砂进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。当风险物质泄漏至雨水管网时，应急组对厂区雨水排口进行封堵，防止泄漏物泄漏厂区外。一旦泄漏至厂区外，企业应告知当地主管部门进行处理，启动上一级应急预案。 ⑸应急预案 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号）、关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办[2014]34 号）规定和要求，建设单位应进行突发环境事件应急预案的备案工作，包括环境应急预案及编制说明、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告、环境应急预案评审意见等内容，并在项目投入生产或使用前到所在地主管部门进行备案。 9、清洁生产分析 清洁生产是一项实现经济与环境协调发展的环境策略，是实现社会经济可持续发展的一项根本性措施。清洁生产将整体预防的、综合的、持续的环境战略应用于生产过程、产品和服务中去。推行清洁生产的目的是最终实现节能、降耗、减污和增效。 本项目主要是从产品指标、资源指标、污染物排放指标等方面分析项目的清洁生产水平。 ⑴产品指标 本项目主要以沙子（吨包袋）、硅灰（吨包袋）以及水泥（罐车输送）为原材料生产建筑材料（袋装）。 ⑵资源能源利用 本项目使用先进的变频节能技术，对电机、风机等传动设备使用变频器，提高设备的功率因数；采用新型节能通用设备，如节能型电力变压器；合理布置各种管道加强管理，避免跑、冒、滴、漏损失；生产用水均循环使用，降低的单位产品的耗水量。 ⑶污染物产生指标 ①废气：项目废气污染均采取了完善的治理措施，污染物排放浓度低于标准限值。 ②废水：本项目废水主要为职工生活污水，排入市政污水管网，最终进入临津产业园污水处理厂进行处理。 ③固体废物：本项目固体废物全部综合利用或交由有处理资质的单位进行处理。 综合以上分析，本项目采用了较先进、较成熟的生产工艺，物耗、能耗低，各项污染物均得到了有效处理，全部实现达标排放，并对废物进行了资源化利用，处于国内清洁生产领先水平。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 生产过程中产生的废气经各自的集气装置引入1套脉冲布袋除尘器中处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）；同时执行《关于印发<唐山市钢铁行业整治提升工作方案>等10项方案的通知》（唐气领办【2021】15号）中颗粒物≤10mg/m3的要求 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、pH | 生活废水排水市政污水管网，由唐山空港城开发区污水处理厂统一处理 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）； 唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备运行过程产生的噪声 | 噪声 | 各产噪设备均置于车间内，设备安装时基础加装减振垫，风机加装消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 2348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 本项目产生的固体废物分为一般固废、危险固废和生活垃圾。 ⑴一般固体废物主要为除尘灰、废布袋，除尘灰回收再利用，废布袋交由环卫部门统一处理。 ⑵危险废物主要为废润滑油、废油桶，集中分类收集，暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位定期处理。 ⑶职工生活垃圾由环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施 根据本区的水文地质条件，源头控制是关键。源头控制的措施首先是领导重视，全员加强安全生产和环境保护意识，只有这样才有可能从工程建设、生产和建设期后各阶段的工程活动，都能在相关的法律法规约束下，将安全生产和清洁生产作为一种自觉的行动，降低甚至杜绝突发事故的发生。 加强设备和油品储存区和危险废物暂存间的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备运行处于良好的状态；定期检查建、构筑物是否存在异常，杜绝石油烃的跑、冒、滴、漏现象产生，力求将泄漏的环境风险事故降低到最低程度。本项目对油品储存区和危险废物暂存间进行定期检查维护，对地面防渗措施进行定期检查，保证防渗措施的有效性。 ②过程防控措施 在发生污染物泄漏时，应做到及时发现及时处理，启动应急预案，对污染物泄漏点及时阻断，并有效收集已泄漏污染物，减少对土壤、地下水环境影响，防控措施按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，防渗技术要求按照相应标准或规范执行。防渗情况如下： 油品储存区采取等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行；危险废物暂存间地面和裙角进行防渗处理，防渗层为敷设2mm厚HDPE复合土工膜，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免淋溶等。 - 生产设备下设托盘，危险废物暂存间内危废储存装置下设托盘，用于收集生产过程产生的废润滑油等，确保危废不落地。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | - 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①环境风险防范措施 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行设计。本公司打油品储存区、危险废物暂存间应保持地面平滑无开裂、采用刷环氧地坪漆、设置托盘等方式进行进一步的防渗处理，油品储存区、危险废物暂存间设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域。 当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。 企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、排污口规范化 排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实现污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 在营运期，应重点针对这些排放口进行规范化管理。 ⑴排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排放口必须规范化； ②根据工程特点和国家的总量控制指标，确定项目颗粒物和有机废气为管理重点； ③排放口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 ⑵排污口的技术要求 ①排污口的设置必须合理，进行规范化管理； ②污水排放的采样点设置应按照《污染源监测技术规范》要求，设置污水出水口等处； ③排气筒的设置应符合《污染源监测技术规范》相关要求，留设采样孔和采样平台。 ⑶排污口立标管理 ①污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护标志牌。 ②排放口的环境保护标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 ③图形颜色及装置颜色提示标志：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色；警告标志：底和立柱为黄色，图案、边框、支架和文字为黑色。 ⑷排污口建档管理 ①要求使用原国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按照相关要求填写有关内容； ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 - 2、环境管理 - 加强环境管理是贯彻执行环境保护法规，实现建设项目的社会、经济和环境效益的协调统一，以及企业可持续发展的重要保证。为加强环境管理，有效控制环境污染，根据本项目具体情况，建设单位应设置环保管理机构和管理人员并建立相应的环境管理体系。 - 3、企业环境信息公开 - 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业依法进行环境信息公开。 - 4、与排污许可证衔接 - 国家实行排污许可制度，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。 - 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评［2017］84号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关文件要求，企业事业单位和其他生产经营者应该按照名录的规定，在实施时限内申请排污许可证。 - 本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“二十五、 非金属矿物制品业 30——砖瓦、 石材等建筑材料制造 303——其他建筑材料制造 3039”，因此，本项目属于简化管理，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请排污许可证。 - 5、竣工验收 - 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）要求：建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |

- 六、结论

唐山富莱特科技有限公司在唐山市高新区唐山（京津冀）高端制造产业e家投资1500万元建设的装配式及减隔震高强无收缩灌浆建筑新材料生产线建设项目，符合国家产业政策，选址合理，采用环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，只要切实落实工程环保实施方案，从环保角度而言，该项目建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 0.432 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0101 | 0 | 0.0101 | 0.0101 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.0043 | 0.0043 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.0058 | 0.0058 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0.0007 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.0009 | 0.0009 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 14.268 | 0 | 14.268 | 14.268 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/3a* | 0 | 0.02t/3a* | 0.02t/3a* |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.001t/3a* | 0 | 0.001t/3a* | 0.001t/3a* |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

*：企业预计每三年维修保养设备，因此，润滑油及废油桶产生量为每三年产生一次。